Projekt zawiera –50-

ponumerowanych stron

DOKUMENTACJA  PROJEKTOWA

Roboty remontowe budynku strażnicy OSP w Bocheńcu.

KOD  CPV:   45453000-7 – Roboty remontowe i modernizacyjne

.

OBIEKT:                        Budynek strażnicy OSP w Bocheńcu.

INWESTOR:                    Gmina Małogoszcz

ul. Jaszowskiego 3 A

28-366 Małogoszcz

OPRACOWAŁ:               inż. bud. ląd. Stanisław Jach

Nr ewid. uprawnień KL-73/86

SWK/BO/0115/06

Data opracowania:             marzec, 2015 rok

1

Spis treści:

- Strona tytułowa – 1,-

- Spis treści – 2,-

- Uprawnienia i zaświadczenia projektanta – 3,- do 4,-

- Oświadczenia projektanta – 5,-

- Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 6,-do 7,-

- Część opisowa – 9,- do 18,-

- Zestawienie rysunków cz. budowlana – 19,- do 40,-

  - Kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej

  - Zagospodarowanie działki - rys.nr 1

  - Inwentaryzacja – rzut parteru - rys.nr 2

  - Inwentaryzacja – rzut dachu – rys.nr 3

  - Inwentaryzacja – elewacja zachodnia – rys. nr 4

  - Inwentaryzacja – elewacja południowa – rys. nr 5

  - Inwentaryzacja – elewacja wschodnia – rys. nr 6

  - Inwentaryzacja – elewacja północna – rys. nr 7

  - Rzut parteru – rys. nr 8

  - Rzut I pietra – rys. nr 9

  - Rzut stropu – rys. nr 10

  - Rzut więźby dachowej- rys.nr 11

  - Rzut dachu – rys. nr 12

  - Przekrój A-A – rys. nr 13

  - Przekrój B-B – rys. nr 14

  - Elewacja zachodnia – rys. nr 15

  - Elewacja południowa – rys.nr 16

  - Elewacja wschodnia – rys. nr 17

  - Elewacja północna – rys. nr 18

  - Zestawienie stolarki okiennej projektowanej – rys. nr 19

  - Plac z kostki brukowej grub. 6 cm – Przekrój poprzeczny – rys. nr 20

  - Betonowy murek oporowy – rys.nr 21

- Dokumentacja część elektryczna – 41,-

  - Uprawnienia i zaświadczenia projektanta – 42,- do 43,-

  - Oświadczenia projektanta – 44,-

  - Część opisowa – 45,- - 46,-

- Zestawienie rysunków cz. budowlana – 47,- do 50,-

  - Inwentaryzacja – rzut parteru – rys. nr 22

  - Rzut parteru – rys. nr 23

  - Rzut I piętra – rys. nr 24

  - Schemat ideowy zasilania tablicy TB – rys. nr 25

2.

Imię i nazwisko:   Stanisław Jach

Upr. Nr :                KL-73/86

Członek Izby :       Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Nr ewidencyjny     SWK/BO/0115/06

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że dokumentacja projektowa na wykonanie Robót remontowych budynku strażnicy OSP w Bocheńcu, została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami, przepisami BHP i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Dnia, marzec 2015 roku

inż. bud. ląd. Stanisław Jach

5

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA.

BUDYNEK STRAŻNICY OSP W BOCHEŃCU.

Zakres robót dla całej inwestycji obejmuje:

- roboty rozbiórkowe,

- wykonanie stropu żelbetowego z płyt kanałowych,

- wykonanie ścian poddasza,

- wykonanie konstrukcji więźby dachowej wraz z pokryciem,

- wykonanie elewacji,

- wykonanie robót wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych.

Roboty remontowe będą prowadzone w etapach:

- zagospodarowanie terenu budowy, stworzenia zaplecza z miejscem składowania materiałów budowlanych, oznakowanie terenu budowy, umiejscowienie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej o prowadzonych robotach,

- montaż rusztowań,

- prace przygotowawcze wstępne,

- roboty montażowe,

- roboty żelbetowe,

- roboty murowe,

- roboty wykończeniowe wewnętrzne

- wykonanie docieplenia elewacji budynku,

- wykonanie obróbek blacharskich i remont instalacji odgromowej,

- demontaż rusztowań,

- wykonanie robót brukarskich,

- wykonanie robót wykończeniowych,

- roboty porządkowe.

Wykaz istniejących budynków:

- przedmiotowy budynek strażnicy OSP.

Dane dotyczące szkód górniczych:

- przedmiotowy budynek położony jest na działce poza terenami górniczymi, nie leży na terenach zalewowych i nie jest  zagrożony osuwaniem się mas ziemnych.

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- brak, wszelkie prace budowlane przy obiekcie wykonywane będą w sposób tradycyjny, bez używania metod pracy i materiałów niebezpiecznych.

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń, o których mowa w art. 21 a ustawy Prawo Budowlane :

- praca maszyn budowlanych,

- prace montażowe z udziałem dźwigu związane z niebezpieczeństwem zerwania się materiału transportowanego i uszkodzeniem dźwigu,

- prace na wysokości związane z wykonywaniem robót betonowych, murowych, więźby dachowej z pokryciem, roboty związane  z wykonaniem docieplenia i niezbędnych obróbek blacharskich (niebezpieczeństwo upadku z rusztowań bądź dachu),

- montaż i demontaż rusztowań,

- prace przy preparatach chemicznych tj. farby, tynki,

- możliwość upadku przedmiotów na nogi pracownika.

W celu uniknięcia wypadku, kierownik budowy będzie zobowiązany do wykonania daszków zabezpieczających wejścia do budynku oraz zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich, a w szczególności osób pracujących w budynku.

Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

- przystępując do realizacji robót remontowych powinien być przeprowadzony instruktaż pracowników przez sprawującego nadzór przedmiotowej budowy.

6

Robotnicy wykonujący prace powinni posiadać odpowiednie przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych (rozdział 8 –Rusztowania i ruchome pomosty robocze, rozdział 9 – Roboty na wysokościach, rozdział 12 – Roboty murarskie i tynkarskie, rozdział 14 – Roboty zbrojarskie i betoniarski, rozdział 13 – Roboty ciesielskie, rozdział 17 – roboty dekarskie i izolacyjne, rozdział 7 – Maszyny i inne urządzenia techniczne), posiadać   odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe, właściwy stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych.

Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia lub wypadku przy pracy:

Pracownik – świadek wystąpienia zagrożenia lub wypadku informuje niezwłocznie o zajściu bezpośredniego przełożonego, który:

podejmuje działania eliminujące lub ograniczające zagrożenia (zabezpiecza miejsce wystąpienia zagrożenia lub wypadku),

- udziela zapewnienie pierwszej pomocy przedlekarskiej i  medycznej poszkodowanym,

- informuje niezwłocznie kierownika budowy,

- realizuje wnioski i polecenia powypadkowe .

Kierownik budowy  zawiadamia inspektora i prokuratora o każdym śmiertelnym, zbiorowym lub ciężkim wypadku przy pracy oraz o każdym wypadku, który wywołał taki skutki.

Kierownik budowy dokonuje zgłoszenia o wypadku do siedziby swojej firmy pocztą lub telefonicznie.

Zespół powypadkowy, czyli specjaliści ds. bhp i przedstawiciel załogi bada okoliczności oraz przyczynę wypadku. Dochodzenie polega na dokonaniu wizji lokalnej, przesłuchaniu świadków i poszkodowanego, zbadaniu sprawności sprzętu i narzędzi stosowanych przez pracownika, stosowanie ochron osobistych, czy pracownik był szkolony z przepisów BHP, czy posiadał wymagane badania lekarskie. W sytuacji wątpliwości zaczerpuje się wiedzy powołanego biegłego w danej dziedzinie.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

- środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwa określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Na terenie budowy należy:

- w szczególny sposób zadbać o drogi ewakuacyjne przeciwpożarowe, aby móc wydostać się w razie zagrożenia z terenu budowy,

-zapewnić bezkolizyjny dojazd odpowiednich jednostek ratowniczych na miejsce ewentualnego zagrożenia,

- powinna być opracowana sprawna i bezkolizyjna komunikacja z każdym obiektem i magazynem znajdującym się na terenie inwestycji,

- zapewnić możliwość łączności – telefon stacjonarny lub komórkowy,

- zapewnić gaśnice proszkowe – sztuk 2,-,

- zapewnić apteczkę pierwszej pomocy i informację o numerach alarmowych,

- postępować zgodnie z instruktażem pracowników przed przystąpieniem do realizacji prac szczególnie niebezpiecznych.

W przypadkach zaistnienia realnego zagrożenia pracownicy zobowiązani są do podjęcia wszystkich możliwych środków w celu jego usunięcia lub zabezpieczenia miejsca występowania, a w ostateczności gdy inne środki mają ograniczone działanie stosować środki ochrony zbiorowej lub indywidualnej zgodnie z przepisami oraz wiedzą praktyczną lub uzyskaną w ramach szkolenia teoretycznego.

7

Zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016) art. 21 a planowany Kierownik budowy jest zobowiązany przed rozpoczęciem budowy sporządzić „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” z uwzględnieniem niniejszych informacji BIOZ oraz z uwzględnieniem danych zawartych w projekcie budowlanym i specyfikacji technicznej wykonania robót.

Opracował:

inż. bud. ląd.  Stanisław Jach

Marzec, 2015 rok

8

OPIS  TECHNICZNY

- Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie robót remontowych budynku strażnicy OSP w Bocheńcu.

- Podstawa opracowania:

- Zlecenie i umowa z Inwestorem.

- Wizja lokalna w obecności przedstawicieli Inwestora i użytkownika.

- Pomiary.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

- Opis ogólny stanu istniejącego:

Działka nr 295/3 zabudowana jest budynkiem strażnicy OSP. Przed budynkiem zlokalizowane są parkingi. Wjazd na działkę od ulicy. Działka nie ogrodzona.

Przedmiotowy budynek jest budynkiem  parterowym, niepodpiwniczonym, dach czterospadowy. Budynek pokryty blachą ocynkowaną płaską.. Zewnętrzne wymiary budynku 15,00x7,15 m, wysokość w szczycie 6,25 m i 7,30 m. Budynek jest wyposażony w wewnętrzne instalacje: wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną. Do budynku doprowadzona jest woda z wiejskiej sieci wodociągowej. Nieczystości płynne z budynku odprowadzane do kanalizacji wiejskiej. Energia elektryczna doprowadzona jest z sieci energetycznej zewnętrznej.

- Założenia projektowe.

  - Roboty remontowe polegają na wykonaniu nadbudowy poddasza, stropu żelbetowego z płyt kanałowych wraz z wymianą konstrukcji dachowej i pokrycia, wykonaniu elewacji budynku , robót wykończeniowych wewnętrznych budowlanych i elektrycznych oraz robót zewnętrznych. Nie przewiduje się zmian w ukształtowaniu terenu działki, poza niezbędnym jej wyprofilowaniem. Plac przed wejściem do budynku utwardzić w sposób trwały.

Teren i działka, jak również budynek, nie są wpisane do rejestru zabytków.

Brak wpływu eksploatacji górniczej na działkę i teren.

Obiekty zlokalizowano w granicach określonych liniami rozgraniczającymi ABCD-A.

Projektowana inwestycja nie wpływa negatywnie na środowisko, otoczenie jak również na zdrowie i higienę użytkowników obiektu, spełnia również wymagania zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Małogoszcz, a w szczególności bezpieczeństwa, zdrowia i higieny oraz innych zagrożeń dla środowiska. Wszelkie uciążliwości związane z realizacją obiektu, jak i użytkowaniem zawarte zostaną w granicach działki inwestora. Obiekt nie wytwarza pyłów, hałasu i innych zanieczyszczeń zagrażających środowisku lub osobom trzecim.

Wody opadowe będą zagospodarowane we własnym zakresie na terenie przedmiotowej działki.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1 b oraz art. 21 a ust. 1 a – ustawy Prawo budowlane projektowany obiekt nie jest zaliczany do żadnego wymienionego w ustawie rodzaju robót, a pracochłonność nie przekracza 500 osobodni. W związku z

9

powyższym zbędne jest opracowanie dla potrzeb budowy planu BIOZ. Dla obiektu

opracowano informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz podano

warunki ochrony przeciwpożarowej, które to opracowania stanowią załącznik do

części opisowej projektu.

1.2. Projektowany remont budynku strażnicy OSP będzie wykonany w oparciu o:

- Badania, ocenę i wizję lokalną stanu technicznego budynku.

1.3. Stan techniczny budynku:

Ogólny stan techniczny budynku strażnicy OSP można określić jako „zadawalający”. Występują jednak zjawiska, które obniżają tę ocenę, są to:

- niewystarczająca powierzchnia gospodarcza,

- zły stan techniczny stropu drewnianego,

- nieestetyczny wygląd elewacji,

- zły stan techniczny konstrukcji drewnianej dachowej oraz pokrycia,

Na podstawie przeprowadzonych badań i oględzin stwierdzono, że budynek posadowiony jest na gruncie naturalnym, rodzimym, mineralnym spoistym. Występujące warstwy są jednorodne genetycznie i litologicznie oraz są równoległe do powierzchni terenu. Są to proste warunki gruntowe o dopuszczalnym oporze podłoża wynoszącym od 0,15 – 0,20 MPa.

Stan techniczny  fundamentów i ścian parteru określa się jako dobry. Ściany fundamentowe z kamienia łamanego nieregularnego o ciężarze objętościowym 2,00 t/m3 i wytrzymałości Rk = 100 kG/cm2 na zaprawie cementowej szer. 60 cm, zagłębione w terenie 1,10 m, stan zadawalający bez zawilgoceń i widocznych rys i spękań. Ściany zewnętrzne parteru z  pustaków cementowych typu Alfa na zaprawie cementowo-wapiennej grub. 25 cm bez widocznych  rys i spękań.  Z uwagi na dobry stan techniczny ścian konstrukcyjnych można przyjąć Kb = 7,00 kG/m2.  Ścianki działowe grub. 12 cm z płytek z betonu komórkowego .

W związku z powyższym na istniejących elementach konstrukcyjnych budynku można wykonać roboty przewidziane projektem tj. nadbudowa poddasz ze stropem z płyt prefabrykowanych kanałowych i nową konstrukcją dachu z pokryciem.

- Kolejność wykonywania robót:

Kolejność wykonywania robót powinna być następująca:

- prace przygotowawcze, obejmujące skompletowanie materiałów i sprzętu,

- roboty demontażowe i rozbiórkowe,

- wykonanie wieńca żelbetowego w poziomie istniejącego stropu,

- przesklepienie stropem żelbetowym z płyt kanałowych,

- schody wylewane żelbetowe,

- wymurowanie ścian poddasza z przewodem kominowym,

- montaż więźby dachowej,

- pokrycie dachu blachą z ołaceniem konstrukcji,

- montaż obróbek blacharskich dachu,

- wykonanie remontu elewacji budynku z dociepleniem styropianem grub. 10 cm i 3 cm  z fakturą z tynków akrylowych i mozaikowych, montaż okien z  zewnętrznymi parapetami z blachy powlekanej, montaż nowych opraw oświetleniowych zewnętrznych, daszka nad wejściem, tablicy i uchwytu na flagi,

- wykonanie robót wykończeniowych wewnętrznych budowlanych i elektrycznych parteru i poddasza,

- wykonanie placu z kostki brukowej zakończonej obrzeżami, remont murku oporowego,

- uporządkowanie terenu, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki.

10

Materiały

  - Wieniec opaskowy żelbetowy ścian zewnętrznych:

Projektuje się wieniec W1 żelbetowy na obwodzie ścian zewnętrznych w poziomie istniejącego stropu o wym. 25x25 cm z betonu C20/25 (B-25) (skład mieszanki betonowej ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrator, konsystencja mieszanki powinna być nie rzadsza niż plastyczna, oznaczona w normie PN-B-06250 symbolem K-3) zbrojonego 4 prętami żebrowanymi fi 12 mm łączonych strzemionami co 25 cm fi 6 mm ze stali klas i gatunków wg normy PN-H-84023/6 klasy A-III  N (BSt500S) i A-0 (S185). Do montażu zbrojenia używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego. Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-H-93215.

.

  - Strop  z płyt żelbetowych kanałowych:

Projektuje się strop z płyt żelbetowych kanałowych grub. 22 cm szer. 1,20 i 0.90 m dług.6,95 m (płyta skrajna od klatki schodowej wzmocniona) z wieńcami na ścianach zewnętrznych W2 15(10)x22 cm i W3 25x22cm z betonu C20/25 (B-25) (skład mieszanki betonowej ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrator, konsystencja mieszanki powinna być nie rzadsza niż plastyczna, oznaczona w normie PN-B-06250 symbolem K-3) zbrojonego  prętami żebrowanymi fi 12 mm łączonych strzemionami ze  fi 6 mm co 25 cm  ze stali klas i gatunków wg normy PN-H-84023/6 klasy A-III  N (BSt500S) i A-0 (S185). Do montażu zbrojenia używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego. Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-H-93215.

Ścianki wewnętrzne podmurować płytkami z betonu komórkowego grub. 12 cm do spodu stropu szer. 25 cm.

2.3  Schody wylewane żelbetowe:

Projektuje się na miejsce istniejących schodów wewnętrznych drewnianych, schody

żelbetowe, wylewane, jednobiegowe, łamane o wym. 18,5x27 cm szerokości 110 cm na płycie grub. 10 cm z betonu C20/25 (B25) zbrojone siatką ze stali fi 12 mm co 10cm i fi 6 mm co 20 cm. Właściwości stali i betonu  jak  w punkcie 2.2. Zamontować barierki schodów i zabezpieczające na stropie wys. 1,10 m z profilu zamkniętego 3x4 cm, z wypełnieniem poprzecznym, malowane i zabezpieczone antykorozyjnie.

(Inwestor we własnym zakresie zdemontuje istniejące schody drewniane).

  - Ściany poddasza:

Ściany zewnętrzne grub. 25 cm do poziomu 86,5 cm nad stropem z bloczków z betonu komórkowego odmiany 600 na zaprawie „ATLAS KB-15” zwieńczone wieńcem opaskowym W4, żelbetowym 25x12 cm z betonu C/20/25 (B-25) zbrojonego 4 prętami żebrowanymi fi 12 mm , strzemiona ze stali fi 6 mm co 25 cm. Ściany szczytowe i ściany lukarn podmurować  z pustaków  , nad oknami wykonać wieńce żelbetowe j.w. W4 na całej szerokości ścian. W ścianach podłużnych wykonać trzpienie żelbetowe  dług. 1,40 m o wym. 25x25 cm i o wym. 22x25 cm zbrojonych 4 prętami fi 10 mm , strzemiona co 15 cm  z zakotwieniem w wieńcu stropu i ściany co średnio co 1,25 m , a w  ścianach szczytowych 22x25 cm dług. 3,35 m. W wieńcach górnych należy zabetonować kotwy gwintowane fi 14 mm dług. 35 cm, co 1,35 m do zamocowania murłaty drewnianej. Parametry betonu i stali zbrojeniowej jak w poz. 2.2. Ścianki wewnętrzne z płytek z betonu komórkowego grub. 12 cm odmiany 600 na zaprawie cementowo-wapiennej M 4.

Przewody kominowe wentylacyjne wykonać z kształtek keramzytowych o wym. 26x32 cm do wys. stropu, dalej  murowane z cegły o wym. 36x87 cm  zakończone betonową czapką kominową grub. 7 cm wzmocnioną siatką drogową z kartkami wentylacyjnymi zabezpieczonymi siatką przed ptakami. Ponad połacią dachu kominy wraz z czapką obrobić blachą płaską w kolorze pokrycia dachowego.

11

2.5.Więźba dachowa:

Konstrukcja   więźby dachowej o     nachyleniu  45  st.   drewniana,   krokwiowo-

jętkowa   z  drewna   sosnowego lub świerkowego   C-24   nasyconego    środkami    przeciwogniowymi    „FOBOS M2”      lub    „AMARWIN”   do granic   NRO  i

zabezpieczającymi   przed    korozją biologiczną np. „INTOX – S”   lub   innymi o

podobnych    właściwościach,       zgodnie  instrukcją użycia tych  preparatów.   Murłtę o   przekroju     14x14cm   układać na    izolacji z   papy z mocowaniem  przygotowanymi śrubami montażowymi.  Krokwie o przekroju 8x16 i 10x16 cm i     montować osiowo co 0,90 m. Jętki o przekroju 8x16 nabite dwustronnie na krokwie  w wys. 2,80 m od stropu.

2.6.Pokrycie dachu:

Pokrycie dachu wykonać z blachy stalowej powlekanej grub. 0,50 mm dachówkowo     podobnej np. typu LUNA 350 o długości modułu 350 mm z fakturą poliestrową matową  strukturalną grub. 35um lub równoważną w kolorze bordo. Blachę  montować na łatach o przekroju 4x5  cm i kontrłatach o przekroju 2,5x7 cm z   izolacją z foli dachowej o        wysokiej paraprzepuszczalności (3000g/m2/dobę). Zabezpieczenie łat i  kontrłat jak więźby dachowej. Wykonać okapy poza lico   budynku szerokości 50 cm i poza  lico ścian szczytowych szerokości 35 cm z blachy   panelowej trapezowej TP-6 z powłoką   poliestrową   jak blacha dachówkowa, w  kolorze jak pokrycie dachu na ruszcie  drewnianym z łat 4x5  cm impregnowanych  jak wyżej, ściany boczne lukarn obić blachą j.w. na deskowaniu. Zamontować deski  czołowe i  wiatrowe impregnowane  jw., wykonać obróbki blacharskie z blach  stalowych    powlekanych grub. 0,50 mm w

kolorze pokrycia dachowego (deski   czołowe, wiatrowe,   komin i okapy), zamontować  gąsiory dachowe   uszczelnione    uszczelkami. Zamontować     rynny dachowe fi 125 mm i fi  100 mm i rury spustowe fi 100 mm i fi 75 mm z blach   powlekanych grub. 0,50 mm w  kolorze   pokrycia dachowego. Zagęścić  uchwyty do rur spustowych w ilości 4 szt na 1  odcinek rury.

2.7.Stolarka okienna i drzwiowa:

Projektuje się nową  stolarkę okienną  z PCW w ścianach poddasza.  Okna dwudzielne o wym. 1,45x1,45 m w ilości 3 szt oraz trójdzielne o wym. 2,175x1,45 m w ilości 1 szt z wysokoudarowego PCV w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła ościeży i skrzydeł 1,8 W/(m2K), szyby  o współczynniku przenikania ciepła 1,1 W/(m2K) .

Skrzydło drzwiowe wewnętrzne płytowe o wym 2,05x0,90 m, gładkie np. firmy PORTA, fabrycznie wykończone, szklone małą szybą , z otworami nawiewnymi w pasie dolnym o łącznej powierzchni 220 cm2 wykończonymi tulejami w kolorze białym. Ramiak z drewna klejonego wypełniony pianką poliuretanową z uszczelką obwiedniową, wyposażony w zamek patentowy , szyld i klamkę. Skrzydło powinno dobrze przylegać do ościeży, być łatwozamykalne i odporne na zwichrowanie.

Ościeżnica metalowa z blachy stalowej grub. 1,5 mm obustronnie ocynkowanej o szer. profilu 100 mm, lakierowana proszkowo.

Nad drzwiami  wejściowymi  zamontować daszek z poliwęglanu na konstrukcji  stalowej  malowanej proszkowo w kolorze brązowym, płyta komorowa dymna (brąz) o wym. 2,00 x 1,00 m i wys. 60 cm.

2.8. Elewacja:

Przed przystąpieniem do robót remontowych elewacji należy zdemontować tablicę informacyjną, oprawę oświetleniową żarową zewnętrzną oraz kraty okienne.

Przed robotami dociepleniowymi przygotować i oczyścić powierzchnię   starych  ścian  i  zagruntować wszystkie ściany.

Do ocieplenia ścian zewnętrznych elewacji przedmiotowego budynku         przyjęto

metodę w technologii  „lekko -mokrej”  polegającą na pokryciu zewnętrznych   powierzchni ścian bezspoinową powłoką złożoną z następujących warstw:

- warstwa termoizolacyjna  - ścian styropian odmiany EPS 70-040 grub. 10 cm , cokół styropian  grub. 5 cm odmiany EPS 100-038, ościeża styropian grub. 3 cm odmiany EPS 70-040,

12

- warstwa siatki z włókna szklanego przyklejona do styropianu, na cokole dwie

warstwy,

- narożniki zabezpieczone kątownikiem aluminiowym, zamontowana listwa

startowa.

- warstwa wykończeniowa tynk strukturalny cienkowarstwowy akrylowy typu

„baranek”, ziarno grub. 1,5 mm w palecie barw grupy II w kolorze beżowym  i

tynk   mozaikowy żywiczny typu „kamyczek” ziarno grub. 1,2 mm w kolorze

brązowo- beżowym.

Założono system docieplania producenta „ATLAS”, posiadający odpowiednie

certyfikaty  oraz aprobatę techniczną.

Projekt zakłada możliwość zastosowania każdego innego, analogicznego systemu

dociepleniowego posiadającego odpowiednią aprobatę techniczną.

W oknach  zamontować parapety z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachowego

z     zakończeniami PCW szer. 30 cm.

Wykonać podbicie okapów poza lico budynku szer. 50 cm i poza lico ścian       szczytowych szerokości 35 cm z blachy panelowej trapezowej TP-6 z powłoką poliestrową  w kolorze pokrycia dachowego  na ruszcie drewnianym, ścianki boczne lukarn obić blachą j.w na pełnym deskowaniu z izolacją z wełny mineralnej grub. 14 cm.  Zamontować deski czołowe i wiatrowe. Elementy drewniane  impregnowane  środkami przeciwogniowymi np. „FOBOS M2” i zabezpieczającymi przed korozją biologiczną np. „INTOX - S” lub innymi o podobnych właściwościach, zgodnie z instrukcją użycia tych preparatów. Wykonać obróbki blacharskie z blach stalowych powlekanych grub. 0,50 mm w kolorze pokrycia dachu.                                                                                                                                     Zamontować nową oprawę oświetleniową, uchwyt na flagi oraz  nową tablicę o   wym. 600x450 mm z napisem Ochotnicza Straż Pożarna Bocheniec z godłem  Związku  Ochotniczych Straży Pożarnych RP, zdemontowane kraty w oknach   zamontować na przedłużonych  kotach  i pomalowanych farbą olejną w kolorze bordo.

2.9. Roboty wykończeniowe:

2.9.1. Izolacje termiczne

- dach – wełna mineralna grub. 15 cm z folią paroszczelną  grub. 0,30 mm,

- strop nad poddaszem – wełna mineralna grub. 15 cm z folią paroszczelną grub.

0,30 mm,

- strop nad parterem – styropian EPS 100 -038  grub. 5 cm(dach, podłoga) na folii

paroszczelnej grub.0,30 mm,

- ścianki lukarn – wełna mineralna grub. 15 cm z folią paroszczelną grub. 0,30 mm

dwustronnie,

2.9.2. Podłogi i posadzki

- garaż płytki Gres techniczny o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej na

istniejącym podłożu,

- posadzka na stropie parteru – na wykonanych warstwach izolacyjnych wykonać

wylewkę cementową grub.5 cm zatartą na gładko ze wzmocnieniem siatką

zgrzewaną o    oczkach 15x15 cm grub. 2,5 mm układać płytki antypoślizgowe typu

Gres 30x30 cm na  zaprawie klejowej,

- schody – okładzina schodów z płytek typu GRES o wym. 30x30cm z ryflowanymi

brzegami.

Przed przystąpieniem do robót należy zagruntować powierzchnie  i układać płytki z cokolikiem wys. 15 cm na kleju metodą kombinowaną.

Projektuje się wykonanie nowych podłóg z płytek  antypoślizgowych typu GRES o wym. 30x30 cm w gat. I.  Nowe posadzki należy kłaść na zagruntowanym podłożu preparatami np. „CERESIT” CT 17 i wyrównanym zaprawą klejową.

Dane płytek:

- nasiąkliwość nie mniejsza niż 2,5%,

- wytrzymałość na zginanie nie mniej niż 25 MPa,

- ścieralność nie więcej niż 1,5 mm,

- kwasoodporność nie mniejsza niż 98%,

- gatunek I,

13

- twardość wg skali Masha 8,

- ścieralność klasa V,

- jako antypoślizgowe,

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe;

- długość i szerokość +/- 1,5 mm

- grubość +/- 0,5 mm

- krzywizna +/- 1,0mm

Kolor płytek do uzgodnienia z Inwestorem i Użytkownikiem.

2.9.3. Tynki i okładziny

- tynki wewnętrzne stropu parteru i uzupełnień ścian – cementowo-wapienne kat. III,

- ściany i strop poddasza – okładziny z płyt gipsowo-kartonowych grub. 12,5 mm

impregnowanych i ognioodpornych typu DFH2 (GKFI) na ruszcie z łat drewnianych

impregnowanych.

2.9.4. Malowanie i powłoki antykorozyjne

- ściany i stropy – farba emulsyjna w kolorach pastelowych, ostateczny kolor do

uzgodnienia z Inwestorem i Użytkownikiem,

- elementy metalowe – zabezpieczyć farbą miniową i pomalować 2 razy farbą olejną

chlorokauczukową.

14

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE WARSTW

A / Posadzka na stropie nad parterem

- Płytki GRES na zaprawie klejowej grub. 1,5 cm

- Wylewka cementowa zatarta na gładko grub. 5 cm zbrojona siatką

- Styropian EPS 100-038 grub.5 cm

- Folia paroizolacyjna grub. 0,3 mm

- Strop z płyt kanałowych grub. 22 cm

- Tynk cementowo-wapienny grub. 1,5 cm

B/  Strop podwieszony na jętkach

- Wełna mineralna grub. 15 cm

- Folia paroizolacyjna grub. 0,30 mm

- Jętka 8x16 cm

- Płyty gipsowo-kartonowe grub. 12,5 mm typu DFH2 (GKFI) na ruszcie drewnianym

C/ Dach ocieplony

- Blacha dachówko podobna

- Łaty drewniane 4x5 cm

- Kontrłaty 2,5x7 cm

- Folia paroprzepuszczalna

- Wełna mineralna 15 cm

- Krokwie 8x16 cm

- Folia poroizolacyjna grub. 0,3 mm

- Płyty gipsowo-kartonowe grub. 12,5 mm typu DFH2 (GKFI) na ruszcie drewnianym

15

2.10. Roboty zewnętrzne:

2.10.1. Plac  z kostki brukowej

Projektuje się plac przed wejściem do budynku o wym. 5,00x4,00m  z kostki    brukowej grubości 6 cm na warstwie odcinającej z piasku grub. 12 cm, warstwie z kruszywa łamanego niesortowanego o uziarnieniu 4 – 31,5 mm grubości 8 cm i warstwie tzw. „wysiewki” grubości 4 cm. Chodnik zakończyć obrzeżem 6x20x100 cm układanym na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm.                                                                                                                             Po zakończeniu robót należy wyrównać powierzchnie wzdłuż obrzeży  ziemią urodzajną.

2.10.2. Murek oporowy

Na miejsce zniszczonego murku oporowego projektuje się murek oporowy grubości 0,25 m i wysokości od 1,00 m  do  0,70 m z bloczków betonowych M 6 na zaprawie cementowej marki M 12 na ławie żelbetowej z betonu C20/25 grub. 0,50 m zbrojonej 4 prętami żebrowanymi fi 10 mm łączonych strzemionami co 15 cm fi 6 mm ze stali klas i gatunków wg normy PN-H-84023/6 klasy A-III  N (BSt500S) i A-0 (S185). Do montażu zbrojenia używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego. Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-H-93215. Wzmocnienie konstrukcji murku oporowego stanowić będą trzpienie żelbetowe o rozstawie do 1,725 m o wym. 0,25 x 0,25 m zbrojone 4 prętami żebrowanymi fi 10 mm  ze strzemionami co 15 cm ze stali gładkiej  fi 6 mm  oraz    pręty ze stali żebrowanej o średnicy fi 10 mm w ilości 2 szt w połowie wysokości murku z betonu i stali j.w. Murek oporowy przykryć daszkiem jednospadowym betonowym szer. 31 cm i  wykończyć tynkiem typu marmolit w kolorze cokołu budynku. Zamontować barierkę zabezpieczającą z profilu zamkniętego 3x4 cm wys. 1,10 m zabezpieczaną antykorozyjnie.

2.11.  Instalacja elektryczna:

Na parterze nie przewiduje się zmian w instalacji elektrycznej. Do robót remontowych należy zdemontować istniejące oprawy oświetleniowe, do ponownego montażu, wyłączniki i gniazda zabezpieczyć przed zniszczeniem w czasie robót.

Projekt przewiduje wykonanie nowej instalacji na piętrze. Instalację oświetleniową wykonać przewodami wtynkowymi YDYp 3x1,5 mm2 i YDYp 3x2,5 mm2 dla gniazd wtykowych 230 V. Przewody prowadzić w  rurkach ochronnych. Osprzęt podtynkowy.  Gniazda 230 V 1x2P+Z i  2x2P+Z min. wysokość od podłogi 0,20 m, w    pomieszczeniu  gospodarczym na wys. 1,40 m.   Łączniki jedno- i dwubiegunowe oraz schodowe montowane na wys. 1,4 m od podłogi.  Na piętrze zamontować  oprawy świetlówkowe natynkowe IP-44 2x36W, w pomieszczeniu gospodarczym oprawę żarową 60W.

Zamontować tablicę bezpiecznikową TB 1x12 i włączyć do istniejącej rozdzielni wnękowej na parterze przewodem YDY 5x4 mm2 Wykonać pomiary instalacji.

Przenieść istniejące złącze licznikowe ZL - 1,00m od lica budynku w elewacji  zachodniej ( od strony elewacji południowej).

2.12. Wywóz i utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórki

Materiały z rozbiórki usunąć z budynku i wywieźć na wysypisko na odl do 10 km i zutylizować. Teren wokół budynku uporządkować.

Niniejsze opracowanie stanowi podstawę do zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla remontowanego budynku.

Jędrzejów, marzec 2015 rok.                                                              Opracował:

16

WYKAZ  ELEMENTÓW  WIĘŹBY  DACHOWEJ

Powierzchnia dachu 243,00 m2

| Lp. | Nazwa elementu | Przekrój (cm2) | Długość elementu (m) | Ilość sztuk | Objętość (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 | Krokiew | 8x16 | 6,30 | 18,- | 1,452 |
|  | Krokiew | 8x16 | 1,50 | 4,- | 0,077 |
| K2 | Krokiew | 10x16 | 6,30 | 4,- | 0,403 |
| K3 | Krokiew | 8x16 | 5,10 | 4,- | 0,261 |
| K4 | Krokiew | 8x16 | 4,50 | 4,- | 0,230 |
| K5 | Krokiew narożna | 10x16 10x16 | 2,90 3,10 | 4,- 4,- | 0,186 0,205 |
| K6 | Krokiew lukarny | 8x16 | 3,00 | 12,- | 0,461 |
| K7 | Krokiew lukarny | 8x16 | 1,50 | 8,- | 0,154 |
| K8 | Krokiew lukarny | 8x16 | 2,70 | 2,- | 0,069 |
| K9 | Krokiew koszowa lukarny | 8x16 | 2,20 | 4,- | 0,113 |
| J | Jętka | 8x16 | 4,20 | 22,- | 1,183 |
| P1 | Płatew | 7x14 | 4,00 | 4,- | 0,157 |
| P2 | Płatew lukarny | 7x14 | 3,10 | 2,- | 0,061 |
| P3 | Płatew kalenicy lukarny | 7x14 | 5,20 | 2,- | 0,102 |
| W1 | Wymian | 7x14 | 3,10 | 2,- | 0,061 |
| M | Murłata | 14x14 | 16,20 | 1,- | 0,318 |
| M | Murłata | 14x14 | 3,80 | 3,- | 0,223 |
| M | Murłata | 14x14 | 3,50 | 2,- | 0,137 |
|  | Razem |  |  |  | 5,853 |
|  | Łaty | 4x5 | 865,00 120,00 |  | 1,728 0,240 |
|  | Kontrłaty | 2,5x7 | 310,00 |  | 0,543 |
|  | Deska czołowa | 3x16 | 58,80 |  | 0,282 |
|  | Deska wiatrowa Deskowanie lukarn | 3x14 | 20,00 9,72 m2 |  | 0,084 0,292 |
|  | Razem |  |  |  | 3,169 |
|  | OGÓLEM |  |  |  | 9,022 |

WYKAZ POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW

| Przekrój (cm2) | Ilość (m) | Objętość (m3) |
| --- | --- | --- |
| 8x16 | 312,40 | 4,000 |
| 10x16 | 49,60 | 0,794 |
| 7x14 | 38,80 | 0,381 |
| 14x14 | 34,60 | 0,678 |
| 4x5 | 864,00 | 1,968 |
| 2,5x7 | 310,00 | 0,543 |
| 3x16 | 58,80 | 0,282 |
| 3x14 | 20,00 | 0,376 |
| RAZEM |  | 9,022 |

Opracował:

17

ZESTAWIENIE STALI  ZBROJENIOWEJ W   ELEMENTACH   ŻELBETOWYCH

| Element przekrój wymiary | Długość elementu w m | Ilość elementów w szt | Długość całkowita w m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fi 16 | Fi 12 | Fi 10 | Fi 6 |
| W1 25x25 | 44,30 0,94 | 4,- 173,- |  | 177,20 |  | 162,62 |
| W2 15/(10)x22 | 23,90 0,64 | 3,- 96,- |  | 71,70 |  | 61,44 |
| W3 25x22 | 20,40 0,88 | 4,- 82,- |  | 81,60 |  | 72,16 |
| B1 30x27 | 7,15 1,08 | 7,- 36,- | 50,05 |  |  | 38,88 |
| B2 30x27 | 3,05 1,08 | 7,- 16,- | 21,35 |  |  | 17,28 |
| P1 2,01x1,40 | 1,40 2,01 | 14,- 10,- |  |  | 19,60 20,10 |  |
| P2 3,24x2,50 | 3,24 2,50 | 34,- 44,- |  |  | 110,16 110,00 |  |
| Długość ogółem mb |  |  | 71,40 | 330,50 | 259,86 | 352,38 |
| Ciężar jednostkowy kg/mb |  |  | 1,580 | 0,888 | 0,620 | 0,222 |
| Ciężar razem kg |  |  | 112,80 | 293,50 | 160,80 | 78,30 |
| Ciężar ogółem kg |  |  | 645,40 |  |  |  |
| Fundament pod bieg schodów | 1,10 1,94 | 4,- 8,- |  |  | 4,40 | 15,52 |
| Schody | 3,92 3,92 1,10 4,22 4,22 1,10 | 6,- 6,- 20,- 6,- 6,- 22,- |  |  | 23,52 23,52 25,32 25,32 | 22,00 24,20 |
| Długość ogółem mb |  |  |  |  | 97,70 | 46,20 |
| Ciężar jednostkowy kg/mb |  |  |  |  | 0,620 | 0,222 |
| Ciężar razem kg |  |  |  |  | 60,60 | 10,30 |
| Ciężar ogółem kg |  |  | 70,90 |  |  |  |
| W4 25x12 | 58,50 0,68 | 4,- 234,- |  | 233,60 |  | 159,12 |
| T1 25x25 | 1,40 0,94 | 4x4,- 10x4,- |  |  | 22,40 | 37,60 |
| T2 22x25 | 1,40 0,88 | 4x18,- 10x18,- |  |  | 100,80 | 158,40 |
| T3 22x25 | 3,35 0,88 | 4x4,- 23x4,- |  |  | 53,60 | 80,96 |
| Długość ogółem mb |  |  |  | 233,60 | 176,80 | 436,08 |
| Ciężar jednostkowy kg/m |  |  |  | 0,888 | 0,620 | 0,222 |
| Ciężar razem kg |  |  |  | 207,50 | 109,60 | 96,80 |
| Ciężar ogółem kg |  |  | 413,90 |  |  |  |
| ŁĄCZNIE kg |  |  | 1130,20 |  |  |  |
| BETON C20/25 |  |  | STAL A-III i A-0 |  |  |  |

Opracował:

18

DOKUMENTACJA  PROJEKTOWA

Roboty remontowe budynku strażnicy OSP w Bocheńcu.

KOD  CPV:   45453000-7 – Roboty remontowe i modernizacyjne

.

OBIEKT:                        Budynek strażnicy OSP w Bocheńcu.

INWESTOR:                    Gmina Małogoszcz

ul. Jaszowskiego 3 A

28-366 Małogoszcz

BRANŻA:                        Elektryczna

OPRACOWAŁ:               mgr inż. Ryszard Wojciech Górecki

Nr ewid. Upr. SWK/0048/POOE/03

SWK/IE/0971/01

Data opracowania:             marzec, 2015 rok

41

Imię i nazwisko:   Ryszard Wojciech Górecki

Upr. Nr :                SWK/0048/POOE/03

Członek Izby :       Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Nr ewidencyjny     SWK/IE/097/01

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że dokumentacja projektowa na wykonanie Robót remontowych  elektrycznych w budynku strażnicy OSP w Bocheńcu, została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami, przepisami BHP i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Dnia, marzec 2015 roku

Mgr inż. Ryszard Wojciech Górecki

44

OPIS  TECHNICZNY

1.Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie robót remontowych elektrycznych w budynku strażnicy OSP w Bocheńcu.

2.Wstęp:

- Dokumentacja niniejsza jako część elektryczna jest częścią składową całości dokumentacji opracowanej w branży architektoniczno-konstrukcyjnej.

- Dokumentację opracowano w nawiązaniu do wyżej wymienionych opracowań branżowych.

- Dokumentację opracowano w oparciu o obowiązujące normy, zarządzenia i przepisy.

- W istniejącym zagospodarowaniu działki, jak również projektowanej instalacji nie występują elementy, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, jak również nie wpływa negatywnie na środowisko i otoczenie.

3.Część opisowa:

3.1.Tablica rozdzielcza:

Tablica rozdzielcza istniejąca – nie wymaga rozbudowy.

3.2. Instalacje odbiorcze:

Obwody instalacji odbiorczej na parterze – nie wymagają zmiany.

Wewnętrzne instalacje elektryczne na piętrze należy wykonać przewodami wtynkowymi typu YDYp w rurach podtynkowych.

Instalację oświetleniową wykonać przewodami wtynkowymi YDYp 3x1,5 mm2 i YDYp 3x2,5 mm2 dla obwodów gniazdkowych wtykowych 230 V.  Wewnętrzą instalację elektryczną w całości wykonać w układzie TN-S tj. dla obwodów jednofazowych jako trójprzewodową, a dla obwodów trójfazowych jako pięcioprzewodową.

3.3.Osprzęt instalacyjny:

Osprzęt podtynkowy.  Gniazda 230 V 1x2P+Z i  2x2P+Z min. wysokość od podłogi 0,20 m, w    pomieszczeniu  gospodarczym na wys. 1,40 m.   Łączniki jedno- i dwubiegunowe oraz schodowe montowane na wys. 1,4 m od podłogi.

3.4.Oprawy:

Na sali i klatce schodowej zamontować oprawy świetlówkowe natynkowe IP-44 2x36W montowane do stropów, w pomieszczeniu gospodarczym oprawę żarową 60W.

3.5.Ochrona przepięciowa:

W celu zabezpieczenia instalacji wewnętrznej projektuje się tablicę bezpiecznikowa

TB 1x12 montowaną zgodnie ze schematem.

3.6.Pomiary i próby montażowe:

W wykonanej instalacji odbiorczej dokonać  pomiarów i prób montażowych:

- sprawdzenie i pomiar pętli zżarcia,

- sprawdzenie stanu izolacji przewodów po otynkowaniu,

- przedzwonienie i sprawdzenie próbnikiem punktów odbioru.

3.7. Roboty zewnętrzne:

Przenieść istniejące złącze licznikowe ZL - 1,00 m od lica budynku w elewacji  zachodniej ( od strony elewacji południowej).

45

4.Uwagi końcowe:

Część opisowa i rysunkowa stanowią całość dokumentacji na wykonanie instalacji elektrycznej.

Ewentualne zmiany w czasie montażu nanieść na dokumentację.

Materiały budowlano-montażowe powinny posiadać wymagane aprobaty techniczne (atesty) i odpowiadać Polskim Normom. Roboty budowlane i montażowe wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami BHP i normami PN-ICE 60364-4-41, PN-ICE 60364-4-43, PN-ICE 60364-4-46, PN-ICE 60364-4-47 i PN-ICE 60364-5-54. Wykonanie instalacji elektrycznej należy zlecić odpowiedniej firmie specjalistycznej posiadającej stosowne uprawnienia do wykonywania powyższych prac.

Opracował:

Mgr inż. Ryszard Wojciech Górecki

46.