D- 06-04.01 Oczyszczenie przepustów rurowych z namułu

l. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z oczyszczeniem przepustów.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. dotyczących remontów dróg powiatowych Powiatu Jędrzejowskiego.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych z oczyszczeniem z namułu rowów przydrożnych,rowów odpływowych od przepustów, przepustów pod koroną drogi i obejmują:

• oczyszczenie z namułu przepustów rurowych

• oczyszczenie rowów

1.4. Określenie podstawowe

1.4.1. Przepust rurowy - przepust którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur.

1.4.2. Pozostałe określenia - są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w ST D-M-00.00.00. Wymagania ogólne.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

Nie występują.

# S. SPRZĘT

3.1, Wymagania ogólne

Ogólne •wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00. 'Wymagania ogóln"e pkt3.

Roboty związane 2 oczyszczeniem z namułu rowów przydrożnych i przepustów mogą być wykonane ręcznie - lub. przy użyciu wody podawanej pod ciśnieniem 2 samochodów beczkowozów wyposażonych- w urządzenia pompujące o wysokig wydajności

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00-00, "Wymagania ogólne" pkt4-

4.2. Wymagania dla transportu

Transport namułu z oczyszczonych przepustów może odbywać się dowolnymi środkami transportowymi wyposażonymi w urządzenia do mechanicznego wyładunku.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robot

Ogólne zasady wykonania robol podano -w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne pkt S

5.2. Oczyszczenie przepustów i rowów                                                    j

Roboty związane 2 oczyszczenie przepustów i rowów z namułu polegają na ręcznym usunięciu namułu przy użyciu łopat, sztychówek, łomów lub drągów stalowych, odrzucenie namułu na pobocze cieku lub rowu, rozplantowanie lub spryzmowanie z przygotowaniem do wywozu na odkład.

Namuł z oczyszczonych przepuwstów i rowów powinien być rozplantowany w miejscach wcześniej uzgodnionych i w taki sposób aby nie przedostawał się ponownie do oczyszczonych przepustów lub nie zamulał rowów przydrożnych.

Jeżeli okoliczności tego wymagają. Wykonawca za zgodą Inżyniera, roboty związane z oczyszczeniem przepustów może wykonać przy użyciu wody podawanej pod ciśnieniem. Takie wykonanie robót wymaga odpowiedniego systemu odprowadzania wody i wyłapywania namułu w trakcie wykonywania robót. Roboty polegające na oczyszczeniu przepustów wodą pod ciśnieniem należy wykonać przed oczyszczeniem rowów aby nie doprowadzić do ich ponownego zamulenia. Jeżeli Wykonawca w trakcie oczyszczania przepustów doprowadzi do zamulenia już oczyszczonych rowów, to roboty związane z ponownym oczyszczeniem rowów Wykonawca wykona na własny koszt.

Sposób organizacji robót związanych z oczyszczeniem przepustów z namułu Wykonawca przedstawi w PZJ i uzgodni z Inżynierem przed rozpoczęciem robót.

5.3. Odwiezienie namułu i rozplantowanie

Namuł i nadmiar gruntu należy wywieźć poza obręb drogi lub rozplantować na miejscu, tak aby nie mógł się ponownie przedostać do oczyszczonego przepustu.

Miejsca składowania lub rozplantowywania urobku powinny być wcześniej uzgodnione i zaakceptowane przez Inżyniera oraz w odpowiedni sposób przygotowane i zabezpieczone z zachowaniem zasad określonych w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 1.5.5. i Dokumentacji Projektowej dotyczącej miejsc przeznaczonych na odkład gruntów.

Zasady wykonywania odkładów podano w ST D-02.00.00. "Roboty ziemne".

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 6

Kontrola jakości robót związanych z oczyszczeniem przepustów polega na wizualnej ocenie wykonania robót w przepuście i na odkładzie.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarowa robót związanych z oczyszczeniem przep ustów jest l metr [m] i uwzględnia roboty związane z odwiezieniem urobku -na odkład i rozplantowanie obmierzane w metrach sześciennych [m3].

Ilość robót określona w Przedmiarze wynosi:

• oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 150cm -w ilości 658m

• oczuszczenie rowów przydrożnych - w ilości 25518 m

Ilość urobku przeznaczonego na wywóz należy obmierzyć na budowie na podstawie faktycznie wykonanych robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty związane z oczyszczeniem przepustów podlegają zasadom odbioru częściowego i końcowego robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 8

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena l metra [m] wykonania robót obejmuje:

• oczyszczenie przepustów i rowów z wydobyciem namułu i rozplantowaniem na miejscu, • ewentualne złożenie namułu w stosy i wywiezienie na odkład z rozplantowaniem,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

l./ PN-68/B-06050     Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

1.1 BN-72/8932-01     Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

3./ BN-67/8936-01     Odprowadzenie wód opadowych z drogi. Warunki techniczne wykonania i odbioru

4./ S. Datka S. Lenczewski "Drogowe roboty ziemne" WKŁ, Warszawa 1979 r.