Projekt zawiera –11-

ponumerowanych stron

DOKUMENTACJA  PROJEKTOWA

Roboty remontowe i modernizacyjne  w Zespole Szkół Ogólnokształcących                             w Małogoszczu, ul. 11-go Listopada 14 B.

KOD  CPV:   45453000-7

.

OBIEKT:                        Zespół Szkół Ogólnokształcących

ul. 11-go Listopada 14 B

28-366 Małogoszcz

INWESTOR:                   Zespół Szkół Ogólnokształcących

ul. 11-go Listopada 14 B

28-366 Małogoszcz

OPRACOWAŁ:               Józef Wcisło

Upr. Bud. Nr. 179/KL/75

SWK/BO/1001/01

Data opracowania:             maj, 2015 rok

1

Spis treści:

- strona tytułowa – 1,-

- spis treści – 2,-

- uprawnienia i zaświadczenia projektanta – 3,- do 5,-

- oświadczenia projektanta – 6

- część opisowa – 7,- do 11,-

2

Imię i nazwisko:   Józef Wcisło

Upr. Nr                  179/KL/75

Członek Izby         Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Nr ewidencyjny     SWK/BO/1001/01

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że dokumentacja projektowa na wykonanie Robót remontowych i modernizacyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu, ul. 11-go Listopada 14 B została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Dnia, maj 2015 roku

6

OPIS  TECHNICZNY

- Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie robót remontowych i modernizacyjnych  w Zespole Szkół Ogólnokształcących w  Małogoszczu, ul. 11-go Listopada 14 B.

- Podstawa opracowania:

- Zlecenie i umowa z Inwestorem.

- Wizja lokalna w obecności przedstawicieli Inwestora i przyszłego użytkownika.

- Pomiary.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

- Opis ogólny stanu istniejącego:

Działka jest ogrodzona, zabudowana budynkiem szkolnym. Przed budynkiem zlokalizowane są parkingi. Wjazd na działkę od ulicy.

Przedmiotowy budynek jest budynkiem w kompleksie budynków szkolnych, piętrowym o 3 kondygnacjach, podpiwniczonym ze stropodachem. Budynek jest wyposażony w wewnętrzne instalacje: wodociągową, kanalizacyjna i elektryczną oraz odgromową. Do budynku doprowadzona jest woda z miejskiej sieci wodociągowej. Nieczystości płynne z budynku odprowadzane są do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Energia elektryczna doprowadzona jest z sieci energetycznej zewnętrznej.

Do remontu i modernizacji przewidziane są roboty budowlane, elektryczne i instalacyjne łazienek dla chłopców i personelu na wszystkich kondygnacjach w części Szkoły Podstawowej i Gimnazjum ( budynek starej szkoły), zaplecze sali gimnastycznej SP, Sale Nr 44, 34, 35 na II piętrze, zaplecze sali gimnastycznej LO z korytarzem.

- Założenia projektowe.

  - Remonty remontowe i modernizacyjne łazienek wykonane będą bez naruszenia konstrukcji budynku.

1.2. Projektowany remont i modernizacja  w budynku  będzie wykonany w oparciu o:

- ocenę i wizję lokalną stanu technicznego budynku.

1.3. Stan techniczny budynku:

Ogólny stan techniczny budynku można określić jako „dobry”. Występują jednak zjawiska, które obniżają tę ocenę, są to:

- zły stan techniczny pionów wodno-kanalizacyjnych ( występują przecieki)

- nieestetyczny wygląd ścian i podłóg w łazienkach,

- zły stan techniczny instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz  nieestetyczny wygląd przyborów sanitarnych i oświetleniowych w łazienkach,

- nieestetyczny wygląd ścian i podłóg w pomieszczeniach,

- nieestetyczny wygląd stolarki drzwiowej.

7

- Kolejność wykonywania robót:

Kolejność wykonywania robót powinna być następująca:

- prace przygotowawcze, obejmujące skompletowanie materiałów i sprzętu,

- roboty demontażowe i rozbiórkowe,

- montaż nowej instalacji elektrycznej,

- montaż nowej instalacji wod.-kan.  i pionów c.o,

- wymiana stolarki drzwiowej z ościeżnicami wraz z poszerzeniem otworów,

- roboty murarskie, tynkarskie, oraz montaż ościeżnic,

- przygotowanie powłok malarskich sufitów z drobnymi naprawami tynków i wyrównaniem powierzchni,

- wykonanie  wykładzin ścian i podłóg z płytek,

- malowanie sufitów,

- montaż systemowych ścianek wc,

- montaż urządzeń i osprzętu elektrycznego i sanitarnego,

- montaż skrzydeł drzwiowych,

- montaż dodatkowego wyposażenia,

- szpachlowanie powierzchni ścian i stropów,

- przygotowanie powłok malarskich sufitów z drobnymi naprawami tynków i wyrównaniem powierzchni,

- wyrównanie powierzchni pod wykładziny podłogowe,

- układanie wykładzin podłogowych elastycznych,

- uporządkowanie terenu.

Materiały

  - Stolarka okienna i drzwiowa:

Projektuje się wymianę stolarki drzwiowej. Skrzydła drzwiowe wewnętrzne płytowe, gładkie np. firmy PORTA   łazienkowe, fabrycznie wykończone, z otworami nawiewnymi w pasie dolnym o łącznej powierzchni 220 cm2 wykończonymi tulejami lub kratkami wentylacyjnymi, do gabinetów i klas  lekcyjnych pełne,  w kolorze dębu, ostateczny kolor do uzgodnienia z Inwestorem. Ramiak z drewna klejonego wypełnione pianką poliuretanową z uszczelką obwiedniową, wyposażone w zamek patentowy , szyld i klamkę. Skrzydła powinny dobrze przylegać do ościeży, być łatwozamykalne i odporne na zwichrowanie.

Ościeżnice metalowe z blachy stalowej grub. 1,5 mm obustronnie ocynkowanej o szer. profilu 100 mm, lakierowane proszkowo, w kolorze skrzydeł drzwiowych.

Projektuje się wymianę naświetli drewnianych  na naświetla z PCW stałe z szybą bezpieczną w kolorze białym.

2.2. Malowanie i wykładziny ścian:

Zeskrobać i zmyć stare farby na stropach i ścianach, wyrównać powierzchnie np. zaprawą tynkarską CR 64, zagruntować i pomalować  2 x farbami wodorozcieńczalnymi lateksowymi farbami akrylowa Scala Projekt 04 o półmatowym stopniu połysku, odpornymi na zmywanie i szorowanie. Przeznaczonymi do stosowania wewnątrz budynku użyteczności publicznej do malowania ścian i sufitów oraz miejsc gdzie wymagane jest matowe wykończenie. Farbą zalecaną do malowania tynków cementowych, cementowo- wapiennych, tynków i gładzi

gipsowych, ścianek i innych konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych.

Lateksowa farba akrylowa o matowym stopniu połysku minimalizująca nierówności powierzchni. Odporna na zmywanie, ścieranie i wilgoć. Charakteryzującą  się bardzo dobrą siłą krycia i doskonałą przyczepnością do podłoża. Tworzącą oddychające powłoki o delikatnej strukturze i niskim współczynniku refleksu światła. Ekologiczną i przyjazną środowisku. Odporną na domowe środki chemiczne. Farbą nie emitującą do atmosfery lotnych związków organicznych (VOC) oraz rozpuszczalników.

8

W salach lekcyjnych po przygotowaniu powierzchni wykonać gładzie gipsowe grub, 3 mm i pomalować j.w. w kolorach pastelowych. Ostateczny kolor do uzgodnienia z Inwestorem.

W łazienkach wykonać wykładziny ścian z płytek glazura w gat. I o wym. 20x25cm w  kolorze w uzgodnieniu z Inwestorem, o nasiąkliwości po wypaleniu 10-24%, o wytrzymałości

na zginanie nie mniejszej niż 10,0 MPa, o odpornym szkliwie na pęknięcia włoskowate  na elastycznej i o zwiększonej przyczepności zaprawie klejowej  na zagruntowane  preparatami gruntującymi np. „CERESIT CT 17”, Atlas UNI GRUNT i wyrównane zaprawą klejową podłoże do pełnej wysokości po wcześniejszym skuciu istniejących płytek i wykonaniu ścianek działowych grub. 6 cm z betonu komórkowego  na zaprawie cementowo-wapiennej M 4. Obudować piony i poziomy wodno- kanalizacyjne płytami np. typu FARMACEL  grub. 12,5 mm na ruszcie metalowym. Krawędzie zabezpieczyć listwami z PCV. W ścianach wymienić kratki wentylacyjne.

W łazienkach zamontować ścianki systemowe w.c. np. ALSANIT system  „ERIDANI” 3-kabinowe wys. 2,00 m z włączonym prześwitem 0,15 m nad podłogą, na konstrukcji  aluminiowej 60x30 mm malowanej  anodowo lub  proszkowo, wypełnienie z płyt wiórowych laminowanych grub. 18 mm odpornych na wilgotność i zniszczenia eksploatacyjne w kolorze dostosowanym do łazienek dla dziewczynek. Krawędzie płyt  oprawione w  profil aluminiowy na  głębokość 20 mm malowany anodowo lub proszkowo z regulowanymi wspornikami montowanymi w gniazdach profili ościeżnicowych, wyposażone w zamkopochwyty lub klamki odporne na wandalizm, wsporniki i zawiasy z rdzeniem ze stali nierdzewnej. Drzwi jednoskrzydłowe, bezprzylgowe, po zamknięciu tworzą jedną płaszczyznę ze słupkami ściany czołowej. Rozetki do wc z oznaczeniem (białe- otwarte, czerwone-zajęte) ze stali nierdzewnej w otulinie z poliamidu. W profilu słupka uszczelka PCV, która tłumi odgłosy oraz amortyzuje zamykanie drzwi.

Dodatkowe wyposażenie łazienek: podajniki papieru toaletowego ze stali nierdzewnej , kosze na odpadki sanitarne ze stali nierdzewnej, dozowniki mydła ze stali nierdzewnej i suszarki elektryczne do rąk automatyczne MDF o mocy 2000W, zasięg czujki 5-20 cm, temperatura powietrza 40 – 54 stC, średni czas suszenia 7 – 10 sek., poziom hałasu 50 Db.

UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest  dokonać stosownych pomiarów przed  montażem.

2.3.Podłogi:

Projektuje się wykonanie nowych podłóg w łazienkach z płytek  antypoślizgowych typu GRES o wym. 30x30 cm w gat. I.  Nowe posadzki należy kłaść na zagruntowanym podłożu preparatami np. „CERESIT” CT 17 , Atlas UNI GRUNT i warstwie wyrównawczej grub. 3 cm  po uprzednim skuciu płytek i nierówności. Kolorystyka płytek w uzgodnieniu z Inwestorem.

Dane płytek:

-nasiąkliwość nie mniejsza niż 2,5%,

-wytrzymałość na zginanie nie mniej niż 25 MPa,

-ścieralność nie więcej niż 1,5 mm,

-kwasoodporność nie mniejsza niż 98%,

-gatunek I,

-twardość wg skali Masha 8,

-ścieralność klasa V,

-jako antypoślizgowe,

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:

-długość i szerokość +/- 1,5 mm

-grubość +/- 0,5 mm

-krzywizna +/- 1,0mm

9

W klasach lekcyjnych projektuje się wykładzinę  typu TARKETT iQ Optima grub. 2 mm na warstwie wygładzającej grub. 5 mm z suchej zaprawy np. „CERESIT” CN 72. W gabinetach wykończenie listwami drewnopodobnymi w odcieniu wykładziny, w klasach lekcyjnych z wywinięciem na ściany wysokości 10 cm. Wykładzina klejona na kleju np. TAKMAL W 30 zgodnie z instrukcjami producenta. Kolory zastosowanych wykładzin w uzgodnieniu z Inwestorem.

Dane wykładziny:

Klasa użytkowa : ISO 10874 (EN 685)

Klasy:

Komercyjna 34

Przemysłowa 43

Typ wykładziny EN 651 (FDIS ISO 11638) Homogeniczna podłoga winylowa

Klasyfikacja UPEC U4 P3 E2/3 C2

Redukcja dźwięków EN ISO 717/2 –

Poprawa akustyki NF S31-074 - NF Upec.

Certyfikat (NF 189) 312-003.1

CHARAKTERYSTYKA

Grubość całkowita ISO 24346 (EN 428) 2.00mm

Grubość warstwy użytkowej ISO 24340 (EN 429) 2.00mm

Waga całkowita ISO 23997 (EN 430) 2800g/m2

Zabezpieczenie powierzchni - iQ PUR

Grupa ścieralności EN 660-2 Grupa T:≤2mm3

WŁAŚCIWOŚCI TECHNNICZNE

Wgniecenie resztkowe:  Średnia wartość zmierzona 0.02mm ISO 24343-1 (EN 433) ≤0.10mm

Reakcja na ogień : EN ISO 9239-1 ≥8kW/m2 EN 13501-1 Bfls1 EN ISO 11925-1 Nie dotyczy

Stabilność wymiarów: ISO 23999 (EN 434) ≤0.40% dla rolek

≤0.25% dla płytek

Oddziaływanie kółek krzeseł: ISO 4918 (EN 425) Brak uszkodzeń

Właściwości elektrostatyczne: EN 1815 <2kV

Odporność na światło: EN ISO 105-B02 ≥6

Odporność chemiczna: ISO 26987 (EN 423) Bardzo dobra

Odporność przeciw grzybom i bakteriom: IOS 846: Część C Dobra, nie sprzyja wzrostowi Clean room test (sterylne pomieszczenia) ASTM F51/00 Klasa A ISO 14644-1 ISO Klasa 4 Antypoślizgowość: DIN 51130 R9 EN 13893 ≥0.3

Przewodzenie cieplne:  EN 12667 0.01m2K/W

2.4.  Instalacja elektryczna:

Projekt przewiduje wykonanie nowej instalacji oświetleniowej przewodami wtynkowymi YDYp 3x1,5 mm2 i YDYp 3x2,5 mm2 dla obwodów gniazdkowych wtykowych 230 V.  Przewody prowadzić w bruzdach. Włączenie nowej instalacji do puszek w ścianie korytarza.

Gniazda 230 V 1x2P+Z i  2x2P+Z min. wysokość od podłogi 0,20 m, w    pomieszczeniu  gospodarczym na wys. 1,40 m.

Łączniki jedno- i dwubiegunowe montowane na wys. 1,4 m od podłogi.

Zamontować wentylatory np. typu  Silent 100 CDZ z czujką ruchu o wydajności 95 m3/h, o zabezpieczeniu przed porażeniem prądem w klasie II, stopień ochrony IP 45 z termicznym wyłącznikiem bezpieczeństwa, przystosowany do pracy w temperaturze do +40 stC.

We wszystkich pomieszczeniach zamontować  oprawy żarowe przykręcane sufitowe 60 W.

2.5. Instalacje wod-kan.:

Projektuje się wymianę rurociągów wodno-kanalizacyjnych i c.o. z rur żeliwnych i stalowych na rurociągi z PVC i PP. Rurociągi prowadzić po ścianach. Piony i poziomy zabudować

zabudową  z płyt typu FARMACEL na ruszcie stalowym.  Wykonać nowe podejścia i

10

odejścia wodno-kanalizacyjne. Wymienić całe wyposażenie łazienek: baterie, umywalki, ubikacje i pisuary np. firmy Cersanit, dodatkowo zamontować w pomieszczeniu z pisuarami brodzik ze stali nierdzewnej do mycia mopów o wym. 400x500x225 mm.

Zamontować drzwiczki rewizyjne do zaworów w okładzinie z płytek.

Ubikacje zamontować z tylnym wlotem typu „poznańskiego” celem wykonania zabudowy poziomów kanalizacyjnych.

Grzejniki po wyczyszczeniu i przepłukaniu pomalować i podłączyć.

Przejścia przez stropy i ściany wykonać w tulejach ochronnych. Przejścia przez  dach zamontować jako wywiewki z rur PCV fi 75 mm  w istniejących rurach  żeliwnych zakończonych wywiewkami.

Wpięcie do istniejącej instalacji wod-kan i c.o. wykonać kształtkami w piwnicy.

.

2.6. Wywóz i utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórki:

Gruz i pozostałe materiały z rozbiórki usunąć z budynku i wywieźć na wysypisko na odl. do 10 km i zutylizować. Teren uporządkować.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej obiektu.

Zamawiający dopuszcza zmiany w proponowanych materiałach pod warunkiem użycia równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych.

Szczegółowy zakres robót do wykonania robót określa załączony do niniejszego opracowania przedmiar robót.

Opracował:

11