D-04.01.01    KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru  robót związanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i

zagęszczeniem podłoża na zadaniu: przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy

Małogoszcz

1.2. Zakres stosowania SST.

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji robót

wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie  przy wykonywaniu koryta

wraz z zagęszczeniem i profilowaniem – zakres zgodny z przedmiarem robót.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami

podanymi w SST D-M-00.00.00.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych  robót oraz za ich zgodność z

dokumentacją projektową, SST i  poleceniami Inżyniera.

2. Materiały.

Nie występują.

3. Sprzęt.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00.

Do wykonania koryta należy stosować:

- sprzęt mechaniczny dostosowany do szerokości profilowanego koryta (równiarki

samojezdne, spycharki uniwersalne).

- drobny sprzęt ręczny do profilowania ręcznego, w miejscach gdzie inny sprzęt nie może

mieć zastosowania.

- walce statyczne dostosowane do wielkości zagęszczonej powierzchni oraz ubijaki

mechaniczne do zastosowania w miejscach trudno dostępnych dla innego sprzętu.

- lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań

jakościowych robót lub nie będące w dobrym stanie technicznym, zostaną przez Inspektora

Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

Rodzaj, typ i ilość sprzętu powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport.

Jeżeli grunt uzyskany przy wykonywaniu koryta przeznaczony jest na odkład, to może być

on wywożony dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robót.

5.1. Zasady ogólne wykonywania robót.

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D-M-00.00.00.

Wykonawca może przystąpić do wykonania koryta dopiero po zakończeniu i odebraniu

przez Inspektora Nadzoru robót przygotowawczych oraz wszystkich robót związanych z

wykonaniem elementów  odwodnienia i instalacji urządzeń podziemnych w korpusie

ziemnym a zarazem  bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonania warstw nawierzchni.

Po wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może

odbywać się ruch budowlany inny niż ruch bezpośrednio związany z wykonaniem pierwszej

warstwy nawierzchni.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i

harmonogram robót,  uwzględniające wszystkie warunki w jakich  będą wykonywane roboty

związane z   wykonaniem oraz profilowaniem  i zagęszczeniem koryta.

5.2. Wyznaczenie koryta.

Wytyczenie koryta powinno być zgodne z dokumentacją projektową i tolerancjami

określonymi w niniejszej SST.

Profil koryta powinien być wyznaczony za pomocą palików i szpilek odpowiednio

zamocowanych i utrzymywanych w czasie robót.

Rozmieszczenie palików, ustawionych w rzędach równoległych do osi drogi, powinno

umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie

większych niż co 10 m.

5.3. Wykonanie koryta.

Rodzaj sprzętu należy dostosować do rodzaju gruntu w którym prowadzone są roboty i do

trudności jego odspojenia. W przypadku gruntów spoistych należy stosować spycharki

uniwersalne oraz cięższe typy równiarek.

Ręczne wykonanie koryta należy stosować w przypadku gdy np. zbyt mała szerokość

koryta nie pozwala na zastosowanie maszyn lub zakres robót jest mały - za zgodą

Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany w robotach

ziemnych lub w inny sposób zagospodarowany zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru.

5.4. Profilowanie podłoża.

Przed przystąpieniem do profilowania, podłoże powinno być oczyszczone ze wszystkich

zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu.

Następnie należy profilować podłoże do spadków poprzecznych i podłużnych zgodnie

z dokumentacją projektową.

Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe od

projektowanych.

Przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża należy jego powierzchnię

dogęścić 3 - 4 przejściami średniego walca  stalowego lub gładkiego lub inny sposób

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Do mechanicznego profilowania podłoża należy używać sprzętu zaakceptowanego przez

Inspektora Nadzoru.

5.5. Zagęszczanie podłoża.

Bezpośrednio po profilowaniu należy podłoże zagęścić walcami gładkimi stalowymi lub

ubijakami mechanicznymi w miejscach dla innego sprzętu trudno dostępnych, lub innym

sprzętem zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Zagęszczenie podłoża należy kontrolować poprzez badanie wskaźników zagęszczenia

zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalne wartości wskaźników zagęszczenia podano

w Tablicy 1.

Wilgotność gruntu podczas zagęszczania nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej

o więcej niż -20 %, +10 %.

Tablica 1.

Minimalne wartości wskaźników zagęszczenia podłoża [ Is ].

| Strefa korpusu | Minimalna wartość Is dla dróg: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | dla dróg ekspresowych | o ruchu KR3-KR6 | o ruchu KR1-KR2 |
| górna warstwa o grubości 20 cm | 1,03 | 1,00 | 1,00 |
| na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni terenu lub robót ziemnych | 1,00 | 1,00 | 0,97 |

W przypadku, gdy materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania

zagęszczenia za pomocą oznaczenia wskaźników zagęszczenia [Is], kontrolę zagęszczenia

należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł

odkształcenia podłoża wg. PN-S-02205 oraz obliczyć wskaźnik odkształcenia Io ze wzoru:

Powinien być spełniony warunek:

E2

Io =  -----

E1

w którym:   E1 – pierwotny moduł odkształcenia oznaczony w pierwszym obciążeniu

badanego podłoża w korycie

E2 – wtórny moduł odkształcenia oznaczony w powtórnym obciążeniu badanego

podłoża w korycie.

Ocena zagęszczenia:

Wskaźnik odkształcenia Io nie powinien być większy niż:

- dla żwirów, pospółek i piasków

- przy wymaganej wartości  Is ³  1,00    - 2,2

- przy wymaganej wartości  Is <  1,00    - 2,5

- dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin, glin

pylastych, glin zwięzłych, iłów)  - 2,0

- dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów piaszczystych, piasków gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) – 3,0

- dla narzutów kamiennych, rumoszy – 4,0

Jeżeli wartości wskaźnika Is lub Io nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości Is lub Io. Możliwe do zastosowania środki

proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Ocena nośności podłoża w korycie.

Oceny nośności podłoża w korycie dokonuje się na podstawie pomiaru wtórnego modułu

odkształcenia  E2  za  pomocą  obciążenia  statycznego  płytą  o  średnicy  300 mm

wg. PN-S-02205.

Minimalne wartości wtórnych modułów odkształcenia podaje Tablica 2.

Tablica 2.

Minimalne wartości wtórnych modułów odkształcenia E2 w podłożu

koryta, w MPa.

| Minimalny moduł wtórny E2, MPa |  |  |
| --- | --- | --- |
| dla dróg ekspresowych | dla dróg o ruchu KR3-KR6 | dla dróg o ruchu KR1-KR2 |
| 120 | 120 | 100 |

5.6. Utrzymanie koryta.

Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie do

czasu rozpoczęcia wykonywania podbudowy.

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”

W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania i

pomiary kontrolne w zakresie i z częstotliwością gwarantującą spełnienie wymagań

dotyczących jakości robót lecz nie rzadziej niż podaje niniejsza SST.

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych należy wpisywać do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy

- Dziennika Budowy

- protokołów odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu

Inspektor Nadzoru i laboratorium Zamawiającego mogą pobierać próbki oraz wykonywać

badania i pomiary kontrolne niezależnie od badań i pomiarów Wykonawcy.

Jeżeli wyniki badań wykażą, że wyniki badań Wykonawcy są niewiarygodne, Inspektor

Nadzoru może  oprzeć się przy ocenie jakości robot na badaniach laboratorium

Zamawiającego.

6.2. Badania w czasie robót.

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów.

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych

i zagęszczenia podłoża w korycie podaje tablica 3.

Tablica 3.

#### Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów koryta

| Lp. | Wyszczególnienie badań i pomiarów | Minimalna częstotliwość badań i pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Szerokość koryta | co 50 m |
| 2. | Równość podłużna | co 50 m |
| 3. | Równość poprzeczna | co 50 m |
| 4. | Spadki poprzeczne | co 50 m na odcinkach prostych i co najmniej w 5 miejscach na odcinkach łukowatych |
| 5. | Rzędne wysokościowe | na wszystkich hektometrach oraz na łukach pionowych |
| 6. | Zagęszczenie a/ oznaczenie za pomocą wskaźnika zgęszczenia b/oznaczenie metodą obciążeń płytowych | 1 badanie na 600 m2 1 badanie na 2000 m2 |
| 7. | Wilgotność gruntu w podłożu | 1 raz na każdej dziennej działce roboczej |

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża).

## Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może się  różnić od szerokości

projektowanej o więcej  niż  ± 5 cm.

6.2.3. Równość koryta  (profilowanego podłoża).

Równość podłoża w profilu podłużnym i poprzecznym.

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4 metrową łatą,

zgodnie z normą BN-68/8931-04 .

Nierówności nie mogą  przekraczać 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne.

# Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża  powinny być

zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  ± 0,5 %.

6.2.5. Rzędne wysokościowe.

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża

i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm.

6.2.6. Zagęszczenie i nośność.

Wskaźnik zagęszczenia koryta  i wyprofilowanego podłoża określony wg.PN-S-02205

nie powinien być mniejszy od  podanego w Tablicy 1.

Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się  porównanie  wartości modułów

odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, [Io]

określonych zgodnie z normą PN-S-02205, nie powinien  być większy od wartości

podanych w pkt. 5.5.

Wilgotność gruntu  podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od

-20 % do +10 %. Wilgotność zagęszczonego gruntu w podłożu należy badać co

najmniej 1 raz na każdej dziennej działce roboczej.

Nośność: wtórny moduł odkształcenia E2 nie powinien być mniejszy od wartości

podanych w Tablicy 2.

Badania zagęszczenia i nośności należy wykonywać z częstotliwością podaną w

Tablicy 3.

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiarową jest 1 m2  koryta po wyprofilowaniu i zagęszczeniu zgodnie z

dokumentacją projektową i obmiarem w terenie.

8. Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru podano w SST D-M-00.00.00.

Odbiór wyprofilowanego i zagęszczonego koryta dokonywany jest na zasadach odbioru robót

zanikających i ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie

umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót.

Wykonawca zgłasza Inspektorowi Nadzoru do odbioru wykonane roboty, a do odbioru

przedstawia  zestawienia wszystkich wyników badań i pomiarów z bieżącej kontroli robót.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wyników badań i pomiarów Wykonawcy

( lub na podstawie badań i pomiarów laboratorium Zamawiającego) oraz na podstawie oceny

wizualnej.

W czasie odbioru Inspektor Nadzoru może polecić wykonanie dodatkowych badań, gdy

zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z wymaganiami SST (koszty tych

badań  ponosi Wykonawca)  lub gdy istnieją  jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub

rzetelności badań Wykonawcy (koszty tych badań ponosi Wykonawca). Roboty uznaje się za

wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i  wymaganiami Zamawiającego jeżeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. SST, dały pozytywne wyniki.

9. Podstawa płatności.

Płatność za metr kwadratowy wykonanego koryta należy przyjmować zgodnie z obmiarem i

oceną jakości robót, na podstawie badań laboratoryjnych i pomiarów kontrolnych.

Cena wykonania robót obejmuje:

- prace pomiarowe i  roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp,

- profilowanie dna koryta lub podłoża,

- zagęszczenie,

- utrzymanie koryta lub podłoża,

- przeprowadzenie  pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji

technicznej

10. Przepisy związane.

- PN-88/B-04481  "Grunty budowlane. Badania próbek gruntu".

- BN-70/8931-12  "Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu".

- PN-S-02205        "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania".

4.   BN-68/8931-04  "Pomiar równości nawierzchni łatą i planografem" .