D.07.06.02.      URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZY

Bariery chodnikowe

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania

i odbioru robót związanych z urządzeniami zabezpieczającymi ruch pieszych w ramach

zadania: przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Małogoszcz

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem następujących urządzeń zabezpieczających ruch pieszy:

- bariera ochronna sztywna z pochwytem z rur ϕ 60,3/2mm i przeciągiem z rur ϕ 60,3/2 mm, lub ϕ48,3 mm/2mm (rozstaw słupków 1,5 m)

- bariera ochronna, łańcuchowa jednorzędowa, słupki ϕ60.3/2mm lub ϕ48,3 mm/2mm , łańcuch

ϕ5-6mm  (rozstaw słupków 1,5m)

- bariera ochronna, łańcuchowa dwurzędowa, słupki ϕ60.3/2mm lub ϕ48,3 mm/2mm , łańcuch

ϕ5-6mm  (rozstaw słupków 1,5m)

1.4. Określenia podstawowe

- Bariery ochronne sztywne - przegrody fizyczne separujące ruch pieszy od ruchu kołowego wykonane z kształtowników stalowych, siatek na linkach naciągowych, ram z kształtowników wypełnionych siatką, szczeblinami lub panelami z tworzyw sztucznych lub szkła zbrojonego.

- Bariery łańcuchowe - przegrody fizyczne oddzielające ruch pieszy od ruchu kołowego wykonane z rur i łańcuchów stalowych.

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” .

2.2. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu urządzeń zabezpieczających ruch pieszy, objętych niniejszą ST, są:

-elementy balustrady sztywnej,

-elementy balustrady łańcuchowej,

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o

jakości (atesty) materiałów przeznaczonych do wykonania robót.

2.2.1. Elementy balustrady sztywnej z pochwytem

- skrajne słupki i poręcze zagradzające z rur stalowych o średnicy zewnętrznej 48,3- 60,3 mm  i grubości ścianki 2 mm. Zabezpieczenie: ocynk ogniowy wg. PN-EN ISO 1461+ malowanie proszkowe (ewentualnie okleina odblaskowa). Kolor zgodnie z ustaleniami projektowymi.

- słupki pośrednie ze stali j.w.,

- płaskowniki 10x40 mm,

- płyta stalowa 150x150x4 mm.

2.2.2. Elementy balustrady łańcuchowej

- słupki z rur stalowych o średnicy zewnętrznej 48,3-60,3 mm i grubości ścianki 2 mm, z zaczepami do zawieszenia łańcuchów. Zabezpieczenie: ocynk ogniowy wg. PN-EN ISO 1461+ malowanie proszkowe (ewentualnie okleina odblaskowa). Kolor zgodnie z ustaleniami projektowymi.

- łańcuchy ocynkowane ϕ 5-6mm

- drut spawalniczy.

2.2.3. Materiał na fundament pod słupki

- beton klasy  C16/20

Do wykonania betonu należy użyć:

-cement portlandzki 32,5 spełniający wymagania normy PN-EN 197-1

- kruszywo spełniające wymagania normy PN-EN 12620+A1:2010

-woda   spełniająca wymagania PN-EN 1008:2004

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” .

3.2. Sprzęt do wykonania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych

Wykonawca przystępujący do wykonania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

wiertnic do wykonania dołów pod słupki, wibratorów do zagęszczania gruntu,

sprzętu spawalniczego itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

4.2. Transport materiałów

Materiały można przewozić w dowolnymi środkami transportu, zabezpieczającymi przed uszkodzeniami mechanicznymi, korozją i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

5.2. Zasady ustawiania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych

Przed wykonywaniem robót należy:

-teren robót zabezpieczyć i oznakować,

-wytyczyć lokalizację urządzeń zabezpieczających ruch pieszych na podstawie dokumentacji projektowej,

- wyznaczyć lokalizację i głębokość osadzenia słupków,

- wykonać otwory w gruncie przy pomocy wiertnic.

5.2.1. Wykonanie bariery sztywnej

Fundamenty pod słupki powinny być w planie o 20 cm większe od wymiarów słupka.

Głębokość dołu powinna wynosić ok. 0,8 m.

Przed umieszczeniem słupka w otworze, do dolnej części słupka należy przyspawać płytkę stalową o wymiarach 150x150x4 mm dla lepszej stateczności słupka i uniemożliwienia wyciągnięcia go z ziemi.

Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie ustala inaczej, rozstaw słupków bariery powinien wynosić 150 cm, a wysokość bariery po zamontowaniu powinna wynosić 110 cm.

Sposób wykonania fundamentów i ustawienia słupków powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2. Wykonanie bariery łańcuchowej

Wykonanie dołków  pod słupki i sposób umieszczenia słupka w otworze – wg pkt.5.2.1

Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie ustala inaczej, rozstaw słupków bariery powinien wynosić 150 – 200 cm, wysokość słupków powinna wynosić 110 cm.

Połączenie łańcuchów ze słupkami należy wykonać za pomocą przyspawanych uszek z prętów lub drutu, odgiętych koliście w stronę słupka.

Słupki od góry powinny być zabezpieczone przed dostaniem się wody w jeden z wymienionych sposobów:

- poprzez zaślepkę z PCV

-poprzez metalowy kapturek nitowany’

-poprzez zaspawanie rury

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

6.2. Badania i kontrola w czasie wykonywania robót

W trakcie wykonania robót kontroli podlegają:

- zgodność wykonania urządzeń z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary),

- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,

- prawidłowość wykonania dołów pod słupki,

- poprawność ustawienia słupków,

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową urządzenia zabezpieczającego ruch pieszych, tj. bariery chodnikowej jest 1m (metr).

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej dla wykonania bariery

Cena 1 m wykonania bariery chodnikowej obejmuje:

  - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

  - oznaczenie robót,

  - zakup i dostarczenie materiałów,

  - wykonanie fundamentów,

  - montaż barier sztywnych i łańcuchowych,

  - uporządkowanie terenu,

  - przeprowadzenie niezbędnych testów.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-EN 1992-11:2008-    Eurokod  2--  Projektowanie  konstrukcji  z  betonu  --  Część1-1

Reguły ogólne i reguły dla budynków

PN-H-9708006:1984      Ochrona czasowa -- Warunki środowiskowe ekspozycji

PN-EN 206-1:2003         Beton. Część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

PN-B-06251                    Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 12620+A1:2010  Kruszywa do betonu

PN-B-10285                    Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoinach

bezwodnych

PN-EN 197-1:2002         Cement- część 1. Skład, kryteria zgodności dotyczące cementów

powszechnego użytku

PN-EN 934-2:2010         Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu –

Definicje, wymagania, zgodność znakowanie

PN-EN 1008:2004           Woda zarobowa do betonu- Specyfikacje pobierania próbek, badanie i

ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej

z procesów produkcji betonów

PN-H-74220:1984           Rury stalowe bez  szwu  ciągnione  i  walcowane  na  zimno  ogólnego

przeznaczenia

PN-EN 1179:2005           Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny.

PN-EN ISO 1461:2009    Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową.

Wymagania i badania

PN-EN 10025-4:2007     Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnej. Część 4 – Warunki

techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po

walcowaniu termomechanicznym

PN-EN10025-2:2007     Wyroby walcowe na gorąco ze stali konstrukcyjnych – Część2. Warunki

techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

PN-EN IS) 8501-1:2007  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych

produktów, Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Część 1 Stopnie

skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży

stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej

nałożonych powłok

10.2 Inne dokumenty

Rozporządzenie Minisra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znakó i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz, 218)