OPIS  TECHNICZNY

do  „ PROJEKTU  ROZBUDOWY BUDYNKU DOMU

LUDOWEGO W ZAKRUCZU GM.  MAŁOGOSZCZ”

Rozbudowa  domu ludowego obejmuje:

-  budowa tarasu wraz z przykryciem

-  schody wejściowe na taras ,pochylnią dla niepełno-

sprawnych-zlokalizowana w części gł. budynku.

-  wyburzenie okna w ścianie szczytowej i wstawienie drzwi

wejściowych.

- Dane ogólne

-  powierzchnia zabudowy tarasu           80 m2

-  powierzchnia użytkowa                       73,6

-  kubatura                                              240 m3

- Opis techniczny  -  Taras

Ławy fundamentowe z betonu klasy  B-15

Bloki pod słupki wewnętrzne  40x40x60 cm z betonu klasy B-15

warstwy piasku grubości 15 cm , należy starannie zagęścić przed

ułożeniem  następnych warstw.

Konstrukcja stalowa dachu

Profile zamknięte zimnowalcowane  wg  10- 219 malowane w kolorach

ciemnej zieleni.

Mocowanie słupów przy pomocy śrub rozprężnych 4M 16. Wszystkie

projektowane elementy zakończone zaślepkami.

Elementy konstrukcyjne połączone spawami.

Pokrycie dachu z płyt  kanalikowych z poliwęglanu o grubości 10 mm.

Mocowanie płyt kanalikowych przy pomocy profili aluminiowych  i        wkrętów    mocujących.

Połączenie dachu Domu Ludowego z tarasem w części łukowej wykonać

z blachy pokrytej  cynkiem  na gorąco o grubości  0,70 mm

Rynny  ø125 mm z PCW w kolorze brąz

Rury spustowe szt.4 ø 63 mm w kolorze brąz.

Warunki konserwacji

Zalecone jest okresowe czyszczenie płyt podczas eksploatacji.

Do mycia używać letniej wody z dodatnim łagodnych środków czyszczących

stosowanych w gospodarstwie domowym za pomocą gąbki.

Wykończenie wewnętrzne

Od strony ulicy pole pomiędzy słupami 1: 2 wypełnić płytą kanalikową z

poliwęglanu o grubości 16 mm W pozostałych polach wykonać balustradę

drewnianą jak na rys 1

Na tarasie ułożyć terakotę  mrozoodporną – w kolorze jasnym.

Cokół tarasu  - tynk mineralny – kolorystyka dostosowana do elewacji

Domu Ludowego.

Drzwi zew. na taras z budynkiem

Wykonanie otworu pod  oknem na szerokości  1,5 m

Osadzić  2  C  160 nad projektowanym otworem drzwiowym.

Zamurować pole nad kształtownikami.

Osadzić typowe drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe 150/200

Opracował.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

OBLICZENIA  STATYCZNE      STR. 1 – 4

Wykaz  rysunków

-  rzut  przyziemia                      rys.   1

-  rzut tarasu                                rys.   2

-  przekrój pionowy                    rys.   3

-  elewacja od ulicy                    rys.   4

-  rzut konstrukcji dachu            rys.   5

-  przekrój konstrukcji dachu     rys.   6

Wykaz stali