P  R  O  J  E  K  T    B  U  D  O  W  L  A  N  Y

ROZBUDOWA  BUDYNKU   DOMU  LUDOWEGO

w Zakruczu   gm.  Małogoszcz

Inwestor – Gmina Małogoszcz

Adres budowy: Zakrucze, nr ewid. Dz. 258/2

28-366 Małogoszcz

Ryszard  Petz

Kielce ul. bp.Kaczmarka 14

Tel. 041 361-29-88

PROJEKT  BUDOWLANY

Obiekt: Rozbudowa budynku  Domu  Ludowego  w Zakruczu

nr. ewid. Dz. 258/2

28 – 366  Małogoszcz.

Inwestor: gmina Małogoszcz

AUTOR  PROJEKTU :

| Branża | Imie i Nazwisko | Uprawn. | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Architektura i konstrukcja | Ryszard Petz | KL 270/93 | 04/2008 |  |

Zawartość opracowania:

- Projekt zagospodarowania działki                                        str    7- 9

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia   str     3-6

na obiekcie

- Uprawnienia projektanta                                                       str      10

- Projekt rozbudowy budynku  Domu Ludowego

w Zakruczu                                                                           str     11-24

PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI

Inwestor – Gmina Małogoszcz

Adres budowy – Zakrucze, działka nr ew. 258/2

gm. Małogoszcz

OBIEKTY  PROJEKTOWANE:

| L.p | Obiekt | Pow.zab.m2 | Kubatura m3 | Pow. uż.m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Taras | 80,0 | 240 | 73,6 |

Obiekty istniejące:

| Lp | Rodzaj | Ściany | Pokrycie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dom Lud. | murowane | niepalne |

Oznaczenia dodatkowe:

| ABCDE | Teren realizacji bud. |
| --- | --- |
|  | Chodnik |
|  | Plac manewrowy |
|  | Boisko kosz. |
|  | Boisko siat. |
|  | Żywopłot |
|  | Zieleń ozdobna |

Kielce – kwiecień 2008r.                                  Opracował:

C Z Ę Ś Ć     O P I S O W A

Do projektu zagospodarowania działki – terenu, o nr ewid. dz. 258/2

położonej w Zakruczu gm. Małogoszcz, stanowiącej własność  gm. Małogoszcz

Adres budowy: Zakracze, 28-366 Małogoszcz.

- Przedmiot  inwestycji:

Rozbudowa budynku Domu Ludowego polegająca na budowie zadaszonego tarasu.

- Istniejący stan zagospodarowania działki:

Działka zabudowana budynkiem Domu Ludowego, z boiskami do piłki koszykowej

i siatkowej. Działka ogrodzona posiadająca urządzony zjazd z gminnej drogi lokalnej                              o nawierzchni asfaltowej.

Istniejący obiekt posiada podłączenie do  niezbędnych mediów, tj. wodę, kanalizację        sanitarną i energię elektryczną n/n oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.

- Opis projektowanego zagospodarowania działki:

Na działce przewiduje się wykonanie tarasu zadaszonego o wymiarach zewnętrznych

8,0 x 10,0 wraz z wejściem z budynku istniejącego.

Powierzchnie dojazdów, dojść i przejść utwardzić w sposób trwały, na pozostałej części działki urządzić zieleń niską  i wysoką. Działka całkowicie ogrodzona.

Na działce przewidziano miejsce na pojemniki odpadów stałych.

- Zestawienie powierzchni:

- powierzchnia zabudowy- budynku istniejącego                 - 258 m2

- powierzchnia zabudowy                                                    -    80 m2

- powierzchnia dróg, dojazdów, parkingu                            -  381 m2

- powierzchnia chodników i przejść                                     -  100 m2

- powierzchnia zieleni niskiej i wysokiej                              - 2261 m2

- powierzchnia boiska sportowego                                      -   720 m2

---------------------------------------------------------------------------------------------

Razem                   3800 m2

- Dane dotyczące działki lub obiektu  na temat wpisu do rejestracji zabytków               Teren i działka   jak również budynki nie są wpisane do rejestru zabytków.

- Dane dotyczące wpływu eksploatacji górniczej na działkę lub teren:

Teren inwestycji położony jest poza obszarem górniczym  i jego oddziaływaniem.

- Dane dotyczące terenów osuwiskowych i zlewowych na działkę lub teren.

Nie występują.

- Niezbędne uzgodnienia i opinie: -  bez przyłączy.

- Dane dotyczące działki wg ustaleń planu zagospodarowania  przestrzennego

gminy:

Teren na którym ma być realizacja inwestycji posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego miasta Małogoszcz…., uchwalony Uchwałą  Nr 19/172/05 Rady         Miejskiej w Małgoszczu  z dnia 25 luty 2005r,opublikowany w Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 55,poz.777  z dnia 15 marca 2005r.

Ustalenia planu są następujące:

-   Nie przekraczalna linia zabudowy od drogi lokalnej oznaczonej symbolem

KD-L8 : 15,0 m od krawędzi jezdni, 10,0m od linii rozgraniczającej-warunek

spełniony – jest 16,0m od krawędzi jezdni.

-   Działka położona jest w terenie usług kultury, oznaczony na rysunku    planu

symbolem U9 – jest to teren lokalizacji z zakresu kultury – Dom Ludowy.

-   Istniejące budynki usługowe do zachowania z możliwością rozbudowy, przebudowy,

nadbudowy.

-  Gabaryty budynków do 2 kondygnacje nadziemnych – jest jedna kondygnacja.

-  Dachy dwu i czterospadowe o nachyleniu 35º-45º - jest dwuspadowy 35º.

-  zapewnienie minimum 30% powierzchni biologicznie czynnej – jest 60%.

Niniejszy projekt spełnia wymogi i ustalenia zawarte w w/w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Małogoszcz.

- Uwagi końcowe:

Ewentualne istotne zmiany w trakcie realizacji obiektu możliwe pod  nadzorem

kierownika budowy, za zgodą projektanta obiektu i właściwego Urzędu

wydającego pozwolenia na budowę

Kielce  kwiecień  2008 r.                                Opracował: