OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
z dnia 2 marca 1999 roku (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku)

- pomiary w terenie.

2. Przedmiot remontu

Przedmiotem remontu jest remont nawierzchni chodników i parkingów na Osiedlu 
w m. Małogoszcz przy drogach klasy L.

3. Stan istniejący

Nawierzchnia chodników z płyt betonowych 50x50x7, częściowo z płyt betonowych 35x35x5 lub z betonu o szerokości 1,5 m. Nawierzchnia parkingów z bloczków betonowych grubości 15 cm. Stan techniczny chodników i parkingów jest bardzo zły. Znaczne deformacje profilu poprzecznego i podłużnego. Liczne wykruszenia i ubytki płyt, deformacje, spękania 
i odpryski. Krawężniki i obrzeża są także zniszczone i zdeformowane z ubytkami 
i wykruszeniami. Parkingi nie posiadają normatywnej konstrukcji. Schody terenowe w stanie krytycznym.

4. Stan projektowany

Szerokość nawierzchni chodników i parkingów taka jak istniejąca.

Konstrukcja:

- nawierzchnia chodników z kostki brukowej grubości 6 cm, koloru czerwonego na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 5 cm obramowana obrzeżem betonowym 6x20, koloru czerwonego, a od strony jezdni krawężnikiem betonowym 15x30 na ławie betonowej 
z oporem, beton B-10,

- nawierzchnia parkingów z kostki brukowej, betonowej, grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 3 cm,

- warstwa odcinająca z piasku grubości 15 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm,

- krawężnik betonowy 15x30 na ławie betonowej z oporem, beton B-10.

Spadek poprzeczny nawierzchni chodników i parkingów 2%. Szczelina między krawężnikiem a nawierzchnią jezdni wypełniona masą zalewową.

Schody terenowe:

- spoczniki wykonane z kostki brukowej grubości 6 cm, koloru czerwonego na podsypce cementowo – piaskowej 1:3 grubości 5 cm,

- zakończenia stopni schodowych obrzeżem betonowym 30x8, koloru czerwonego na ławie betonowej z oporem, beton B-10,

- zjazdy dla wózków zewnętrzne i wewnętrzne, obramowane obrzeżem betonowym 30x8, koloru czerwonego na podsypce piaskowej,

- czapy betonowe na murkach z betonu B-20,

- uzupełnienie tynków i spoin na murkach przy schodach.

Szerokość spoczników 1,4 m.

Regulacja pionowa 2 sztuk studni telekomunikacyjnych, jedna studzienka z wymianą pokrywy i ramy na nową i jedna z wymianą samej pokrywy.