PRZEDMIAR  ROBÓT

Utwardzenie placu przy budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Złotnikach

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis robót i wyliczenie ilości | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I. Roboty rozbiórkowe i korytowanie |  |  |
| 1. | KNNR 6 0804-02 analogia | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej (3,50x16,00)+(3,50x3,00)+(3,50x8,00)+(4,00x3,00)+(6,00x2,2,00) = 118,50 | m2 | 118,50 |
| 2. | KNNR 6 0806-07 | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej | mb | 22,50 |
| 3. | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 16,20+1,00+1,00= 18,20 | mb | 18,20 |
| 4. | KNNR 6 0101-02 | Koryta wykonane mechanicznie głębokości do 20 cm w gruncie kat. II-IV na całej szerokości jezdni i chodników ((22,50xśr.17,50)+((4,50+5,00+6,80+16,20)-22,50)) x 16,20))x0,50+(7,00x2,50)+118,50=610,75x70% = 427,53 | m2 | 427,53 |
| 5. | KNNR 6 0101-08 | Koryta wykonane ręcznie głębokości do 20 cm w gruncie kat. II-IV na całej szerokości jezdni i chodników 610,75x30%=183,33 | m2 | 183,22 |
|  |  | II. Ułożenie placu z kostki brukowej |  |  |
| 6. | KNNR 6 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej – krawężniki z rozbiórki | m | 16,20 |
| 7. | KNNR 6 0502-03 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce z mieszanki tłuczniowej (tzw. wysiewce) z cementem z wypełnieniem spoin piaskiem – (kostka z odzysku – przyjęto 70%) 118,50x70%= 82,95 | m2 | 82,95 |
| 7a | KNNR 6 0502-03 | J.w. kostka nowa w kolorze szarym – (przyjęto 30% nowej kostki) 118,50x30%= 35,55 | m2 | 35,55 |
| 8. | Kalkulacja wykonawcy | Regulacja wysokościowa studzienki i kratki deszczowej | kpl | 1,00 |
| 9. | KNNR 6 0502-03 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce z mieszanki tłuczniowej (tzw. wysiewce) z cementem z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka szara (610,75-118,50)x50%= 246,125 | m2 | 246,125 |
| 10. | KNNR 6 0502-03 | J.w. lecz z kostki kolorowej Obmiar j.w. | m2 | 246,125 |
| 11. | KNNR 6 0806-02 analogia | Rozebranie części kostki do ułożenia korytek odwadniających zakrytych 2,00+2,00= 4,00 | m | 4,00 |
| 12. | KNNR 6 0606-03 | Wykonanie odwodnienia z korytek odwadniających zamkniętych w chodniku z kostki Obmiar j.w. | m | 4,00 |
|  |  | III. Wywiezienie urobku |  |  |
| 13. | KNR 4-01 0108-19 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi urobku na odległość do 1 km 492,25x0,15=73,84 | m3 | 73,84 |
| 14. | KNR 4-01 0108-20 | J.w. za każdy następny 1 km Obmiar j.w. | m3 | 73,84 |

Sporządził:

Józef  Wcisło

- 2 -