KOSZTORYS  OFERTOWY

Utwardzenie placu przy budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Złotnikach

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis robót | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I. Roboty rozbiórkowe i korytowanie |  |  |  |  |
| 1. | KNNR 6 0804-02 analogia | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej | m2 | 118,50 |  |  |
| 2. | KNNR 6 0806-07 | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej | mb | 22,50 |  |  |
| 3. | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | mb | 18,20 |  |  |
| 4. | KNNR 6 0101-02 | Koryta wykonane mechanicznie głębo kości do 20 cm w gruncie kat. II-IV na całej szerokości jezdni i chodników | m2 | 427,53 |  |  |
| 5. | KNNR 6 0101-08 | Koryta wykonane ręcznie głębokości do 20 cm w gruncie kat. II-IV na całej szerokości jezdni i chodników | m2 | 183,22 |  |  |
|  |  | II. Ułożenie placu z kostki brukowej |  |  |  |  |
| 6. | KNNR 6 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej – krawężniki z rozbiórki | m | 16,20 |  |  |
| 7. | KNNR 6 0502-03 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce z miesza-nki tłuczniowej (tzw. wysiewce) z cementem z wypełnieniem spoin piaskiem – (kostka z odzysku – przyjęto 70%) 118,50x70%= | m2 | 82,95 |  |  |
| 7a | KNNR 6 0502-03 | J.w. kostka nowa w kolorze szarym – (przyjęto 30% nowej kostki) 118,50x30%= | m2 | 35,55 |  |  |
| 8. | Kalkulacja wykonawcy | Regulacja wysokościowa studzienki i kratki deszczowej | kpl | 1,00 |  |  |
| 9. | KNNR 6 0502-03 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce z miesza-nki tłuczniowej (tzw. wysiewce) z cementem z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka szara | m2 | 246,125 |  |  |
| 10. | KNNR 6 0502-03 | J.w. lecz z kostki kolorowej | m2 | 246,125 |  |  |
| 11. | KNNR 6 0806-02 analogia | Rozebranie części kostki do ułożenia korytek odwadniających zakrytych | m | 4,00 |  |  |
| 12. | KNNR 6 0606-03 | Wykonanie odwodnienia z korytek odwadniających zamkniętych w chodniku z kostki | m | 4,00 |  |  |
|  |  | III. Wywiezienie urobku |  |  |  |  |
| 13. | KNR 4-01 0108-19 | Wywiezienie samochodami samo-wyładowczymi urobku na odległość do 1 km | m3 | 73,84 |  |  |
| 14. | KNR 4-01 0108-20 | J.w. za każdy następny 1 km | m3 | 73,84 |  |  |

Razem koszt robót netto: ………………………………………

Podatek VAT …..... % :  ………………………………………

Razem koszt robót brutto: ……………………………………..

Słownie: ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………

Pieczątka i podpis oferenta

lub osób uprawnionych do reprezentowania Firmy

- 2 -