OPIS TECHNICZNY

## Wykonania utwardzenia placu z kostki brukowej grub. 8 cm  przy budynku

## Zespołu Placówek Oświatowych w Złotnikach.

1. Opis stanu istniejącego:

Przedmiotowy plac do utwardzenia znajduje się przy budynku Zespołu  Placówek

Oświatowych w Złotnikach od strony południowo-zachodniej. W chwili obecnej plac utwardzony jest kruszywem.

2. Zakres prac do wykonania:

Projekt przewiduje przełożenie częściowe istniejących placów i chodników z kostki, wykorytowanie i wyprofilowanie placu z odprowadzeniem wód deszczowych do istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez istniejącą kratkę ściekową położoną przy granicy działki od strony północno-zachodniej, oraz ułożenie placów z kostki brukowej wibroprasowanej grub. 8 cm w ilości 50% kostka kolorowa i 50% kostka szara na podsypce z mieszanki tłuczniowej (tzw. wysiewce) z dodatkiem cementu (1:4) grub. 4 cm z zamuleniem spoin piaskiem. Typ kostki do uzgodnienia z Inwestorem i Użytkownikiem. Ułożenie placów z kostki z rozbiórki (przewiduje się odzysk 70% kostki) na podsypce j.w. Montaż krawężników drogowych z odzysku na ławie betonowej. Wywóz urobku z korytowania na odległość 2 km. Miejsce zwałki wskaże Inwestor.

3. Kolejność wykonywanych robót:

- Roboty przygotowawcze.

- Rozebranie nawierzchni z kostki do przełożenia.

- Rozebranie obrzeży trawnikowych.

- Rozebranie krawężników drogowych do przełożenia.

- Mechaniczne korytowanie i profilowanie placu.

- Ręczne korytowanie i profilowanie placu.

- Ułożenie krawężnika drogowego z rozbiórki na ławie betonowej.

- Wyregulowanie studzienki i kratki kanalizacji deszczowej.

- Przełożenie placów z kostki z rozbiórki na podsypce tłuczniowej tzw. wysiewki z dodatkiem cementu.

- 1 -

- Ułożenie placów z kostki wibroprasowanej grub. 8 cm na podsypce j.w.

- Zamulenie spoin piaskiem.

- Ułożenie korytek odwadniających.

- Wywiezienie urobku na odl. 2 km.

- Uporządkowanie terenu.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej obiektu.

Szczegółowy zakres robót do wykonania określa załączony do niniejszego opracowania przedmiar robót i szkic sytuacyjny.

Małogoszcz, wrzesień 2008 roku.

Opracował:

Józef Wcisło

Nr ewid. upraw. 179/KL/75

- 2 -