### Wykaz działek na których przebiegać będzie inwestycja:

Gmina Małogoszcz

Obręb 1: Małogoszcz

Numery działek: 208/208/1; 210/210/1; 211/211/1; 213/213/1; 212/212/1; 214/214/1; 216/216/1; 217/217/1; 223/1/223/5; 223/2/223/3; 224/224/1; 225/225/1; 227/227/1; 229/229/1; 231/231/1; 254/254/1

Obręb 1: Leśnica

Numery działek: 269/2/269/3; 208/1/208/2; 212/2/212/3; 213/2/213/3; 267/3/267/4; 276/4276/5; 287; 289; 290/1/290/2; 321/4/321/10; 321/8/321/12; 321/13; 491/491/1; 502/502/1; 528/1/528/2; 211/2/211/3; 258/1/258/2; 262/3/262/4; 316/2/316/3; 263/1/263/2; 317/2/317/3; 264/3/264/4; 318/2/318/3; 265/2/265/3; 352/3/352/4; 537/2/537/4; 268/3/268/5; 275/3/275/4; 285/285/1; 302/3/302/5; 302/4/302/7; 303/1/303/2; 304/1/304/2; 305/1/305/2; 306/1/306/2; 307/1/307/2; 308/1/308/2; 309/1/309/2; 310/1/310/2; 311/1/311/2; 312/1/312/2; 315/3/315/4; 507/1/507/2; 494/494/1; 495/495/1; 495/3; 495/7; 560/560/1; 551/1/551/2

Obręb 1: Zakrucze

Numery działek: 3359/3/3359/4

### ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI

##### Część opisowo – obliczeniowa

- Opis techniczny

### Kserokopia uprawnień projektanta 						– zał. nr 1

### Ksero zaświadczenia z Izby Inżynierów Budownictwa projektanta		– zał. nr 2

### Kserokopia uprawnień sprawdzającego						– zał. nr 3

### Ksero zaświadczenia z Izby Inżynierów Budownictwa sprawdzającego 	– zał. nr 4

### Uzgodnienie ze ŚZDW w Kielcach						– zał. nr 5

### Uzgodnienie ze ZDP w Jędrzejowie						– zał. nr 6

### Pismo ZUDP w Jędrzejowie							– zał. nr 7

### Oświadczenie o kompletności dokumentacji 					– zał. nr 8

### Informacja BIOZ									– zał. nr 9

Część rysunkowa

- Orientacja 	skala 1:200 000 	– rys. nr 1

- Projekt zagospodarowania terenu 	skala 1:500 	– rys. nr 2.1 do 2.4

- Profil podłużny 	skala 1:100/1:1000	– rys. nr 3

- Szczegóły konstrukcyjne	skala 1:25	– rys. nr 4

### Opis techniczny

### Budowa drogi gminnej Leśnica – Zakrucze

### Północna obwodnica miasta Małogoszcz

- Podstawa opracowania

### Projekt budowlany budowy drogi gminnej Leśnica – Zakrucze, północna obwodnica miasta Małogoszcz, opracowano w oparciu o umowę, zawartą pomiędzy Gminą Małogoszcz a Biurem Projektów.

- Projekt opracowano w oparciu o:

- Podkłady sytuacyjno - wysokościowe w skali 1: 500 wraz z niwelacją wysokościową terenu

- Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Koncepcja budowy drogi gminnej Leśnica – Zakrucze

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej poz. 430 z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. / Dziennik Ustaw nr 43  z dnia 14 maja 1999r /.

- "Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych „ wydany przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, wprowadzony do stosowania zarządzeniem nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 24.04.1997 r. Warszawa 1997r.

- Dokumentacja geotechniczna.

- Stan istniejący

- Droga Leśnica – Zakracze łączy drogę powiatową z Leśnicy z drogą wojewódzką nr 728. Droga zlokalizowana jest na północ od miejscowości Małogoszcz, usytuowanie jej pozwala na ograniczenie ruchu przez miasto na kierunku wschód – zachód na północ od miasta. Istniejąca droga na analizowanym odcinku posiada nawierzchnie bitumiczną, betonową i gruntową. Jezdnia od skrzyżowania z drogą powiatową do skrzyżowania z drogą do cementowni ma nawierzchnię twardą ulepszoną (bitumiczną i betonową) na szerokości ok. 6,0m. W dalszym przebiegu (na północ na ok. 150m) droga ma nawierzchnię bitumiczną o szerokości ok. 5,0m. Następnie aż do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 728 droga ma nawierzchnię gruntową utwardzoną kruszywem (tłuczeń) o zmiennej szerokości od 3,5 do 6,0m. Wzdłuż drogi o nawierzchni gruntowej brak jest rowów odwadniających. W stanie istniejącym droga przebiega w terenie płaskim. W pasie drogowym zlokalizowana jest infrastruktura techniczna wymagająca zastosowania rur ochronnych (sieć wodociągowa i teletechniczna).

Grunty zalegające poniżej terenu istniejącego to piaski drobne, piaski pylaste, piaski średnio ziarniste i piaski gruboziarniste oraz pospółki.

Woda gruntowa występuje na głębokości 1,6 do 2,2m pti.

- Kolizje z istniejącym uzbrojeniem

Istniejące uzbrojenie przecinające pas drogowy drogi gminnej nie wymaga przebudowy jedynie ze względów bezpieczeństwa zabezpieczenia rurami osłonowymi dwudzielnymi typu AROT 160.

- Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest określenie zakresu robót związanych z budową drogi gminnej Leśnica – Zakrucze, północna obwodnica miasta Małogoszcz.

- Parametry techniczne projektowanej drogi

W oparciu o decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zatwierdzoną koncepcję budowy drogi gminnej, zgodnie z ”Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r w sprawie warunków technicznych, jakim odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. /Dziennik Ustaw nr 43 z dnia  14 maja 1999r.” budowaną drogę zaprojektowano o następujących parametrach:

- Droga klasy Z 1/2

- szerokość jezdni 6,0m

- szerokość poboczy 1,0m

- szerokość w liniach rozgraniczających 15,0m

- kategoria obciążenia ruchem KR3

- droga jednojezdniowa dwukierunkowa

- obustronne rowy

- prędkość projektowa Vp=40km/h

- Rozwiązanie sytuacyjne

Droga prowadzona jest prawie w całości po śladzie istniejącej drogi gruntowej w wywłaszczonym pasie drogowym zgodnie z zatwierdzoną koncepcją. Początek projektowanej drogi określono w km 0+000,00 na osi istniejącej jezdni drogi powiatowej w miejscowości Zakrucze, koniec określono na osi drogi wojewódzkiej nr 728 w km 2+358,72. Szerokość projektowanej jezdni 6,0m obustronne pobocza gruntowe szerokości 1,0m, obustronne rowy, wjazdy na pola tłuczniowe szerokości 4,0m ze zlokalizowanymi pod nimi przepustami rurowymi 50 l=5,0m z prefabrykowanymi ściankami czołowymi.

Przy skrzyżowaniu drogi gminnej z drogą wojewódzką po lewej stronie istnieje krzyż przydrożny, który należy przestawić w miejsce wskazane na rysunku zagospodarowania terenu (rys. nr 2.4)

Przebieg sytuacyjny wraz z wymiarami przekroju poprzecznego przedstawiono na rys. nr 2.1 do 2.4.

- Rozwiązanie wysokościowe

Profil podłużny drogi założono w oparciu o przekroje poprzeczne istniejącej drogi. Założone spadki oraz promienie łuków spełniają warunki normatywne. Projektowaną niweletę drogi podniesiono w stosunku do istniejącej niwelety. Włączenie i zakończenie niwelety dostosowano do istniejących spadków drogi powiatowej i wojewódzkiej posiadającej nawierzchnię bitumiczną.

Profil podłużny projektowanej przebudowy drogi przedstawiono na rys. nr 3.

- Konstrukcja nowej nawierzchni drogi

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej poz. 430 z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie / Dziennik Ustaw nr 43  z dnia 14 maja 1999r /  dla grupy nośności podłoża G1, kategorii obciążenia ruchem KR3, hz=0,50 m, przyjęto następującą konstrukcję nowej jezdni:

Wariant nawierzchni  z betonu asfaltowego

- warstwa ścieralna betonu asfaltowego grubości 5cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 6cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grubości 7cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm

- warstwa stabilizacji gruntu cementem RM=2,5MPa grubości 17cm

Wariant nawierzchni  z betonu cementowego

- warstwa ścieralna betonu cementowego B-40 grubości 20cm

- warstwa stabilizacji gruntu cementem RM=2,5MPa grubości 20cm

- warstwa stabilizacji gruntu cementem RM=1,5MPa grubości 15cm

Plan szczelin dylatacyjnych wykonanych bitumiczną masą zalewową przedstawia rys. nr 6.1 do 6.6

Łączna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 55 cm > hz=50 cm

Istniejąca nawierzchnia betonowa (odcinek od km 0+096 do km 0+692) w obu wariantach wykorzystywana jest jako podbudowa. Grubość poszczególnych warstw nawierzchni bitumicznej jest zmienna i należy ją przyjąć w oparciu o przekroje poprzeczne. Grubość nawierzchni wariantu z betonu cementowego również należy dostosować do projektowanych przekroi poprzecznych. W celu poprawienia przyczepności do istniejącej nawierzchni betonowej, zarówno wariant z nawierzchnią asfaltową jak i betonową, uwzględniono frezowanie istniejącej nawierzchni betonowej.

Szczegóły konstrukcyjne przedstawiono na rys. nr 5 n/opracowania.

- Technologia robót

Szczegółową technologię robót przedstawia przedmiar robót stanowiący integralną część niniejszego opracowania sporządzony dla każdego wariantu oddzielnie.

- Zjazdy na działki

Konstrukcja nawierzchni wjazdów na działki przyjęto jako nawierzchnię tłuczniową grubości 15cm wykonaną na gruncie stabilizowanym cementem RM=2,5MPa grubości 15cm.

Zjazdy na działki zaprojektowano w miejscach umożliwiających pokonanie projektowanych rowów drogowych, istnieje możliwość zmiany lokalizacji zjazdu na działki po uprzednim uzgodnieniu z zarządcą drogi.

- Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej drogi projektuje się powierzchniowo poprzez nadanie spadków podłużnych i poprzecznych odprowadzających wodę opadową do obustronnych rowów przydrożnych, w miejscach gdzie nie wychodzi rów drogowy w celach przeprowadzenia wody projektuje się przyskarpowy ciek betonowy. Pod koroną drogi wody opadowe z rowów przeprowadza się projektowanymi przepustami 1ø50 l=8,0m i=1%.

Pochylenie skarp w rowach posiada wartość 1:1,5 przeciwskarpa rowu posiada pochylenie 1:1, tylko na odcinku od km 2+052,19 do 2+238,37 pochylenie skarp projektuje się o wartości 1:1.

Projektowane skarpy rowów należy pokryć warstwą humusu grubości 5cm i obsiać trawą.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód, lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego Dz.U nr 168 z 8.07.2004 poz. 1763 dla dróg gminnych nie wymagane jest wykonywanie wstępnego podczyszczania wód deszczowych.

- Roboty ziemne

Roboty ziemne określono w oparciu o przekroje poprzeczne terenu istniejącego i przedstawiają się one w sposób następujący:

Wykopy 8778,78m3

Nasypy 2010,66m3

Nadmiar urobku pochodzącego z wykopu w ilości 6768,12m3 należy odwieźć na odległość 5km.

- Oznakowanie

Na drodze gminnej projektuje się oznakowanie pionowe w ilości 13 znaków drogowych ustawionych na 9 słupkach. Tylko przy skrzyżowaniach z drogą powiatową i wojewódzką projektuje się oznakowanie poziome. Szczegółowy plan oznakowania zawiera rys. nr 7.1 do 7.4

- Uwagi końcowe

- Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika użytkownika sieci. W szczególności zalecenie to dotyczy kabli teletechnicznych posadowionych stosunkowo płytko.

- Na istniejącym uzbrojeniu podziemnym (kabel teletechniczny) należy założyć rury osłonowe.

- Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi i BHP.

Projektował:

Krzysztof Grosicki

nr upr. 24/80