### ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI

##### Część opisowo – obliczeniowa

- Opis techniczny

- Część obliczeniowa		– zał. nr 1

### Kserokopia uprawnień projektanta 						– zał. nr 2

### Ksero zaświadczenia z Izby Inżynierów Budownictwa projektanta		– zał. nr 3

### Kserokopia uprawnień sprawdzającego						– zał. nr 4

### Ksero zaświadczenia z Izby Inżynierów Budownictwa sprawdzającego 	– zał. nr 5

### Oświadczenie o kompletności dokumentacji 					– zał. nr 6

### Informacja BIOZ									– zał. nr 7

Część rysunkowa

- Orientacja 	skala 1:200 000 	– rys. nr 1

- Projekt zagospodarowania terenu 	skala 1:500 	– rys. nr 2.1 do 2.4

- Profil podłużny 	skala 1:100/1:1000	– rys. nr 3

- Przekroje poprzeczne	skala 1:100 	– rys. nr 4.1 do 4.7

- Szczegóły konstrukcyjne	skala 1:25	– rys. nr 5

- Plan szczelin dylatacyjnych 	skala 1:500 	– rys. nr 6.1 do 6.4

- Plansza oznakowania 	skala 1:500 	– rys. nr 7.1 do 7.4

- Przepust pod zjazdem 		– rys. nr 8

- Przepust pod drogą		– rys. nr 9

- Oznakowanie na czas budowy	 skala 1:500 	– rys. nr 10

### Opis techniczny

### Budowa drogi gminnej Leśnica – Zakrucze

### Północna obwodnica miasta Małogoszcz

- Podstawa opracowania

### Projekt budowlany budowy drogi gminnej Leśnica – Zakrucze, północna obwodnica miasta Małogoszcz, opracowano w oparciu o umowę, zawartą pomiędzy Gminą Małogoszcz a Biurem Projektów.

- Projekt opracowano w oparciu o:

- Podkłady sytuacyjno - wysokościowe w skali 1: 500 wraz z niwelacją wysokościową terenu

- Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Koncepcja budowy drogi gminnej Leśnica – Zakrucze

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej poz. 430 z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. / Dziennik Ustaw nr 43  z dnia 14 maja 1999r /.

- "Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych „ wydany przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, wprowadzony do stosowania zarządzeniem nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 24.04.1997 r. Warszawa 1997r.

- Dokumentacja geotechniczna.

- Stan istniejący

- Droga Leśnica – Zakracze łączy drogę powiatową z Leśnicy z drogą wojewódzką nr 728. Droga zlokalizowana jest na północ od miejscowości Małogoszcz, usytuowanie jej pozwala na ograniczenie ruchu przez miasto na kierunku wschód – zachód na północ od miasta. Istniejąca droga na analizowanym odcinku posiada nawierzchnie bitumiczną, betonową i gruntową. Jezdnia od skrzyżowania z drogą powiatową do skrzyżowania z drogą do cementowni ma nawierzchnię twardą ulepszoną (bitumiczną i betonową) na szerokości ok. 6,0m. W dalszym przebiegu (na północ na ok. 150m) droga ma nawierzchnię bitumiczną o szerokości ok. 5,0m. Następnie aż do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 728 droga ma nawierzchnię gruntową utwardzoną kruszywem (tłuczeń) o zmiennej szerokości od 3,5 do 6,0m. Wzdłuż drogi o nawierzchni gruntowej brak jest rowów odwadniających. W stanie istniejącym droga przebiega w terenie płaskim. W pasie drogowym zlokalizowana jest infrastruktura techniczna wymagająca zastosowania rur ochronnych (sieć wodociągowa i teletechniczna).

Grunty zalegające poniżej terenu istniejącego to piaski drobne, piaski pylaste, piaski średnio ziarniste i piaski gruboziarniste oraz pospółki.

Woda gruntowa występuje na głębokości 1,6 do 2,2m pti.

- Kolizje z istniejącym uzbrojeniem

Istniejące uzbrojenie przecinające pas drogowy drogi gminnej nie wymaga przebudowy jedynie ze względów bezpieczeństwa zabezpieczenia rurami osłonowymi dwudzielnymi typu AROT 160.

- Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest określenie zakresu robót związanych z budową drogi gminnej Leśnica – Zakrucze, północna obwodnica miasta Małogoszcz.

- Parametry techniczne projektowanej drogi

W oparciu o decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zatwierdzoną koncepcję budowy drogi gminnej, zgodnie z ”Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r w sprawie warunków technicznych, jakim odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. /Dziennik Ustaw nr 43 z dnia  14 maja 1999r.” budowaną drogę zaprojektowano o następujących parametrach:

- Droga klasy Z 1/2

- szerokość jezdni 6,0m

- szerokość poboczy 1,0m

- szerokość w liniach rozgraniczających 15,0m

- kategoria obciążenia ruchem KR3

- droga jednojezdniowa dwukierunkowa

- obustronne rowy

- prędkość projektowa Vp=40km/h

- Rozwiązanie sytuacyjne

Droga prowadzona jest prawie w całości po śladzie istniejącej drogi gruntowej w wywłaszczonym pasie drogowym zgodnie z zatwierdzoną koncepcją. Początek projektowanej drogi określono w km 0+000,00 na osi istniejącej jezdni drogi powiatowej w miejscowości Zakrucze, koniec określono na osi drogi wojewódzkiej nr 728 w km 2+358,72. Szerokość projektowanej jezdni 6,0m obustronne pobocza gruntowe szerokości 1,0m, obustronne rowy, wjazdy na pola tłuczniowe szerokości 4,0m ze zlokalizowanymi pod nimi przepustami rurowymi 50 l=5,0m z prefabrykowanymi ściankami czołowymi.

Przy skrzyżowaniu drogi gminnej z drogą wojewódzką po lewej stronie istnieje krzyż przydrożny, który należy przestawić w miejsce wskazane na rysunku zagospodarowania terenu (rys. nr 2.4)

Przebieg sytuacyjny wraz z wymiarami przekroju poprzecznego przedstawiono na rys. nr 2.1 do 2.4.

- Rozwiązanie wysokościowe

Profil podłużny drogi założono w oparciu o przekroje poprzeczne istniejącej drogi. Założone spadki oraz promienie łuków spełniają warunki normatywne. Projektowaną niweletę drogi podniesiono w stosunku do istniejącej niwelety. Włączenie i zakończenie niwelety dostosowano do istniejących spadków drogi powiatowej i wojewódzkiej posiadającej nawierzchnię bitumiczną.

Profil podłużny projektowanej przebudowy drogi przedstawiono na rys. nr 3.

- Konstrukcja nowej nawierzchni drogi

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej poz. 430 z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie / Dziennik Ustaw nr 43  z dnia 14 maja 1999r /  dla grupy nośności podłoża G1, kategorii obciążenia ruchem KR3, hz=0,50 m, przyjęto następującą konstrukcję nowej jezdni:

Wariant nawierzchni  z betonu asfaltowego

- warstwa ścieralna betonu asfaltowego grubości 5cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 6cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grubości 7cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm

- warstwa stabilizacji gruntu cementem RM=2,5MPa grubości 17cm

Wariant nawierzchni  z betonu cementowego

- warstwa ścieralna betonu cementowego B-40 grubości 20cm

- warstwa stabilizacji gruntu cementem RM=2,5MPa grubości 20cm

- warstwa stabilizacji gruntu cementem RM=1,5MPa grubości 15cm

Plan szczelin dylatacyjnych wykonanych bitumiczną masą zalewową przedstawia rys. nr 6.1 do 6.6

Łączna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 55 cm > hz=50 cm

Istniejąca nawierzchnia betonowa (odcinek od km 0+096 do km 0+692) w obu wariantach wykorzystywana jest jako podbudowa. Grubość poszczególnych warstw nawierzchni bitumicznej jest zmienna i należy ją przyjąć w oparciu o przekroje poprzeczne. Grubość nawierzchni wariantu z betonu cementowego również należy dostosować do projektowanych przekroi poprzecznych. W celu poprawienia przyczepności do istniejącej nawierzchni betonowej, zarówno wariant z nawierzchnią asfaltową jak i betonową, uwzględniono frezowanie istniejącej nawierzchni betonowej.

Szczegóły konstrukcyjne przedstawiono na rys. nr 5 n/opracowania.

- Technologia robót

Szczegółową technologię robót przedstawia przedmiar robót stanowiący integralną część niniejszego opracowania sporządzony dla każdego wariantu oddzielnie.

- Zjazdy na działki

Konstrukcja nawierzchni wjazdów na działki przyjęto jako nawierzchnię tłuczniową grubości 15cm wykonaną na gruncie stabilizowanym cementem RM=2,5MPa grubości 15cm.

Zjazdy na działki zaprojektowano w miejscach umożliwiających pokonanie projektowanych rowów drogowych, istnieje możliwość zmiany lokalizacji zjazdu na działki po uprzednim uzgodnieniu z zarządcą drogi.

- Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej drogi projektuje się powierzchniowo poprzez nadanie spadków podłużnych i poprzecznych odprowadzających wodę opadową do obustronnych rowów przydrożnych, w miejscach gdzie nie wychodzi rów drogowy w celach przeprowadzenia wody projektuje się przyskarpowy ciek betonowy. Pod koroną drogi wody opadowe z rowów przeprowadza się projektowanymi przepustami 1ø50 l=8,0m i=1%.

Pochylenie skarp w rowach posiada wartość 1:1,5 przeciwskarpa rowu posiada pochylenie 1:1, tylko na odcinku od km 2+052,19 do 2+238,37 pochylenie skarp projektuje się o wartości 1:1.

Projektowane skarpy rowów należy pokryć warstwą humusu grubości 5cm i obsiać trawą.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód, lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego Dz.U nr 168 z 8.07.2004 poz. 1763 dla dróg gminnych nie wymagane jest wykonywanie wstępnego podczyszczania wód deszczowych.

- Roboty ziemne

Roboty ziemne określono w oparciu o przekroje poprzeczne terenu istniejącego i przedstawiają się one w sposób następujący:

Wykopy 8778,78m3

Nasypy 2010,66m3

Nadmiar urobku pochodzącego z wykopu w ilości 6768,12m3 należy odwieźć na odległość 5km.

- Oznakowanie

Na drodze gminnej projektuje się oznakowanie pionowe w ilości 13 znaków drogowych ustawionych na 9 słupkach. Tylko przy skrzyżowaniach z drogą powiatową i wojewódzką projektuje się oznakowanie poziome. Szczegółowy plan oznakowania zawiera rys. nr 7.1 do 7.4

- Uwagi końcowe

- Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika użytkownika sieci. W szczególności zalecenie to dotyczy kabli teletechnicznych posadowionych stosunkowo płytko.

- Na istniejącym uzbrojeniu podziemnym (kabel teletechniczny) należy założyć rury osłonowe.

- Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi i BHP.

Projektował:

Krzysztof Grosicki

nr upr. 24/80