SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

WYMAGANIA  OGÓLNE

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla  rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 762 na odcinku  od granicy Gm. Chęciny tj. km 25+198 do obiektu mostowego na rzece Łososina ( Wierna Rzeka) w miejscowości Bocheniec tj. 
km 27+138” długości ok 2 km.

wraz z uzyskaniem w imieniu Inwestora:

- Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia (uwzględnić minimum dwa warianty przebiegu drogi) wraz z raportem o oddziaływaniu na środowisko

- Decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

# SPIS   TREŚCI:

- Wstęp:

1.1     Przedmiot dokumentacji projektowej;

1.2     Lokalizacja zadania.

2.      Ogólna charakterystyka stanu istniejącego obszaru objętego zadaniem:

2.1     Opis odcinka przewidzianego do opracowania dokumentacji;

2.2.    Zagospodarowanie terenu w otoczeniu ciągu drogowego;

2.3.    Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z liniami kolejowymi;

2.4.    Obiekty inżynierskie;

- mosty;

- wiadukty;

- przepusty.

2.5    Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu;

2.6     Warunki gruntowo-wodne;

2.7    Natężenie ruchu w punktach pomiarowych zlokalizowanych na drodze wojewódzkiej 
w 2010r. ( średni dobowy ruch w pojazdach/dobę ].

3.     Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji:

3.1     Podstawowe cele inwestycji;

3.2     Zakres prac projektowych;

3.3     Skrzyżowanie planowanej inwestycji z innymi drogami;

3.4     Wymagania ogólne dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych;

3.5.    Wymagania użytkowe dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych.

4.     Materiały wyjściowe, pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy:

4.1      Materiały do wglądu u zamawiającego;

4.2      Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy.

5.     Wykonanie opracowań projektowych:

5.1     Ogólne zasady wykonywania opracowań projektowych;

5.2     Skład dokumentacji projektowej;

5.3     Szata graficzna i oprawa;

5.4     Liczba egzemplarzy;

5.5     Dokumentacja w formie elektronicznej.

6.     Kontrola jakości opracowań projektowych:

6.1     Nadzór Zamawiającego nad procesem projektowym;

6.2     Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym;

7.     Przekazanie i odbiór opracowań projektowych.

8.    Terminy wykonania opracowań projektowych

9.     Płatności

10.   Osoby wyznaczone do kontaktów z Wykonawcą

11.   Przepisy związane.

12.   Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i 
       wykonaniem przedmiotu zamówienia

12.1. Wytyczne i instrukcje

12.2. Polskie Normy

- Wstęp.

  - Przedmiot dokumentacji projektowej:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy odcinka drogi wojewódzkiej Nr 762 na odcinku  od granicy Gminy Chęciny w km 25+198 do obiektu mostowego na rzece Łososina ( Wierna Rzeka) 
w miejscowości Bocheniec w km 27+138 – długości ok. 2 km( powiat jędrzejowski).

W ramach zamówienia należy wykonać projekt budowlany oraz projekt wykonawczy kompletny do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

W opisie projektu i na rysunkach należy posługiwać się istniejącym na drodze pikietażem drogowym. W przypadku nowych odcinków dróg należy posłużyć się pikietażem  roboczym dowiązując go do istniejącego pikietażu drogowego 
w miejscach włączenia do istniejącego układu drogowego.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania aktualnej numeracji dróg wszystkich kategorii.

1.2    Lokalizacja zadania:

2.  Ogólna charakterystyka stanu istniejącego obszaru objętego zadaniem:

2.1.   Opis odcinka przewidzianego do opracowania dokumentacji:

Obszar objęty zadaniem zlokalizowano na terenie powiatu jędrzejowskiego gmina Małogoszcz. Obszar jest słabo zabudowany, planowana rozbudowa mieści się w centralnej części województwa świętokrzyskiego. Przeważa zabudowa jednorodzinna zagrodowa oraz 3 ośrodki wypoczynkowe.

Przedsięwzięcie stanowić będzie przedłużenie zadania pn., Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego drogi wojewódzkiej Nr 762 na odcinku Węzeł drogowy w Chęcinach – Małogoszcz od km 14+949 do km 25+198 (granica gm. Chęciny) dł. ok 10,25 km”.

Odcinek bierze swój początek w km 25+198 w m. Bocheniec – koniec zadania w km 27+138 do obiektu mostowego na rzece Łososina (do dylatacji obiektu mostowego).

Przewidziana długość odcinka to ok. 2,0 km

Istniejące parametry techniczne drogi wojewódzkiej:

- droga wojewódzka klasy G, istniejąca kategoria ruchu KR 3;

- istniejąca nośność nawierzchni: 100 kN i poniżej ( dane orientacyjne );

- istniejąca szerokość nawierzchni: zmienna od 6,0 m do 7,0 m;

- istniejąca szerokość korony drogi zmienna: od 6,0 m do 11,0 m;

- istniejąca szerokość poboczy ziemnych nieutwardzonych około 1,5 m,

- łuki pionowe

- skrzyżowania z drogami sztuk: 1;

- odwodnienia drogi - powierzchniowe;

- droga o nawierzchni bitumicznej, jednojezdniowa.

- chodnik na długości 142,0 m – szerokości 1,5 m.

- zatoki autobusowe w km 26+105; 26+274.

2.2.    Zagospodarowanie terenu w otoczeniu ciągu drogowego:

Tereny zabudowane i niezabudowane.

Zidentyfikować istniejące terenowe uwarunkowania:

- warunki dotyczące zagospodarowania terenu wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studiów uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Małogoszcz

- warunki środowiskowe terenu:

Wykonawca uzyska informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny 
i zdrowia użytkowników otoczenia ( obszary i elementy chronionej przyrody, cieki wodne, ujęcia i zbiorniki wodne, klimat, grunty orne 
i leśne, miejsca o znacznie przekroczonych normach oddziaływań, występujące gatunki flory i fauny, szlaki migracyjne, typy i rodzaje gleb, wody podziemne i ich ochrona, itd.), które wykorzysta przy wykonywaniu dokumentacji projektowej;

- warunki wynikające z ochrony archeologicznej, środowiskowej 
i konserwatorskiej terenu:

Wykonawca uzyska dane o tym czy teren lub jego zagospodarowanie, na których projektowana jest inwestycja, jest wpisany do rejestru zabytków lub dóbr kultury oraz czy podlega ochronie na podstawie przepisów, oraz uwzględnić uzyskane warunki z tym związane.

- warunki geologiczne i górnicze terenu:

Wykonawca uzyska potrzebne dane dotyczące warunków geologicznych 
i górniczych terenu. Należy szczegółowo rozeznać tereny osuwiskowe 
i tereny słabonośne, które mogą występować na trasie projektowanych dróg.

- infrastruktury drogowej:

Wykonawca uwzględni uwarunkowania wynikające z krajowych 
i wojewódzkich planów i  programów rozwoju infrastruktury drogowej. Pozostałe potrzebne informacje i uwarunkowania wynikające 
z zagospodarowania istniejącego pasa drogowego i terenu przyległego Wykonawca uzyska w ramach wykonania dokumentacji projektowej.

2.3.  Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z liniami kolejowymi:  planowany odcinek drogi nie krzyżuje się z liniami kolejowymi.

2.4.   Obiekty inżynierskie:

- mosty – w km 27+195 – most 300 kN, dł. 93,0 m, szer. jezdni 7,0 m, 
                                      szerokość cał. obiek. 9,5 m, rozpiętość teoretyczna 
                                     i ilość przęseł 5x18,0, most sprężony  na rzece               
                                     Wierna Rzeka w  m. Bocheniec.

- przepusty   - km 25+677, d³. 16,2 m, ø 0,9 m æelbetowy rurowy

- km 25+571, d³. 11,6 m, ø 0,8 m, æelbetowy rurowy

- km 26+715 d³. 14,0 m,  ø 1,4 m, betonowy sklepiony

UWAGA! Na odcinku projektowanej przebudowy drogi mogą znajdować się przepusty o średnicach  ≤ 0,6 m, nie ujęte w ewidencji.

- wiadukty – na trasie drogi nie przewiduje się budowy wiaduktów. W razie potrzeby Wykonawca zaproponuje rozwiązania  wg. swojego projektu autorskiego.

Wykonawca dokona inwentaryzacji terenu w celu poprawnego rozeznania warunków terenowych niezbędnej do prawidłowego oszacowania kosztów 
i  zakresu prac projektowych.

  - Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu:

Na trasie projektowanego odcinka mogą wystąpić lokalnie linie energetyczne,
          telekomunikacyjne, oświetlenie, nitki wodociągów, gazociągów i kanalizacji 
          sanitarnej, w pasie drogowym występują również zadrzewienia.

Na odcinku  dr. woj. Nr 762 występuje obszar NATURA 2000 SOO – Wzgórza     
          Chęcińsko – Kieleckie PLH260041;Dolina Nidy PLB260001. W znacznej  
          odległości Dolina Czarnej Nidy, Dolina Białej Nidy, Ostoja Sobkowsko –   
          Korytnicka.

2.6.   Warunki gruntowo – wodne:

Zamawiający nie dysponuje danymi dotyczącymi warunków gruntowo wodnych. Droga nr 762 przebiega przez teren gminy: Małogoszcz

2.7.  Natężenie ruchu   w punktach pomiarowych zlokalizowanych na drodze wojewódzkiej  Nr  762  wg danych pomiarowych  z  2010r.   ( średni dobowy ruch w  pojazdach/dobę):

Kielce – Węzeł drogowy w Chęcinach:

- średni ruch dobowy                              -  17 657 P/d;

- natężenie ruchu pojazdów ciężarowych -    1 430P/d,

- natężenie ruchu autobusów                  -     141 P/d.

Odcinek  Chęciny – Małogoszcz :

- średni ruch dobowy                              -    4 159 P/d;

- natężenie ruchu pojazdów ciężarowych -       366 P/d,

- natężenie ruchu autobusów                  -        75 P/d

3.    Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji.

3.1.  Podstawowe cele inwestycji  to:

- poprawa przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego na odcinku  początek granica gm. Chęciny do m. Bocheniec poprzez poszerzenie drogi;

- dostosowanie nawierzchni do przeprowadzania ruchu ciężkiego,

- poprawa bezpieczeństwa ruchu w korytarzu drogi wojewódzkiej  Nr 762;

- poprawa warunków ekologicznych mieszkańców miejscowości mieszkających w sąsiedztwie  korytarza drogi wojewódzkiej Nr 762;

- umożliwienie aktywacji gospodarczej terenów zlokalizowanych m.in. 
w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej Nr 762.

3.2   Zakres prac projektowych:

- poszerzenie istniejącej nawierzchni do uzyskania szerokości 7,0 m

- wzmocnienie istniejącej nawierzchni do uzyskania nośności 115 kN

- wykonanie trwałej stabilizacji pasa drogowego

- projekt konstrukcji nawierzchni ( odwierty 1m od krawędzi jezdni).

- Przewidziana długość odcinka to ok. 2,0 km

3.3.  Skrzyżowanie planowanej inwestycji z innymi drogami:

- km 27+069 – z droga gminną Dł.= 57 m

3.4.  Wymagania ogólne dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych:

3.4.1.Obiekt budowlany i związane z nim urządzenia budowlane należy projektować w sposób zapewniający formę architektoniczną dostosowaną do krajobrazu 
i otaczającej zabudowy;

3.4.2. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować zgodnie z:

- decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, decyzją 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz opiniom 
i uzgodnieniom do projektu.

- przepisami, w tym techniczno – budowlanymi (  w tym Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm. ) 
i Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie  (Dz. U. z 2000r. Nr 63, poz. 735);

-     ustawą z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz.  
       U. z 2007r., poz. 19, Nr 115 z późn. zm. )

3.4.3.Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji.

3.4.4.Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych konstrukcji, materiałów i technologii robót.

3.4.5.Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zapewnieniem wymagań ustawy o odpadach.

3.5. Wymagania użytkowe dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych.

W dokumentacji projektowej mają być spełnione niżej przedstawione wymagania Zamawiającego dotyczące cech użytkowych obiektów drogowych, obiektów inżynierskich, innych obiektów, infrastruktury technicznej, urządzeń ochrony środowiska i innych urządzeń.

3.5.1.Obiekty drogowe:

a.    warunki techniczne projektowanej drogi:

- droga klasy G:

- projektowane obciążenie nawierzchni 115 kN/oś, kategoria ruchu KR IV;

- prędkość projektowa : teren zabudowany 50 km/h, 
                                 teren niezabudowany 70 km/h,

- szerokość w liniach rozgraniczających 25 m

- szerokość jezdni 7,0 m ( 2x3,5m) + opaska bitumiczna 2x0,5 m

- szerokość poboczy utwardzonych 2x1,5 m

- skrzyżowania – skanalizowane lub zwykłe;

- jezdnia wyposażona w zatoki autobusowe

- zaprojektować dodatkowe pasy ruchu w miejscu zjazdów na drogę serwisową,

- granica pasa drogowego – min. 0,75m od granicy robót ziemnych;

- zaprojektować chodnik obustronny w terenie zabudowanym;

- zaprojektować po jednej stronie ciągu rowerowego lub pieszo- rowerowego na całym odcinku.

- infrastrukturę techniczną wynieść poza pas drogowy;

- pionowa skrajnia drogi minimum 4,7 m;

- przekrój uliczny w terenie zabudowanym

- odległości węzłów, skrzyżowań i zjazdów, dostępności dróg, typów   węzłów, skrzyżowań i zjazdów – wg rozporządzenia  Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- stacja meteo

b.   przewidywany zakres prac projektowych:

- zaprojektować wzmocnienie ( na podstawie badań istniejącej konstrukcji i lokalnych warunków geologicznych ) i poszerzenia istniejącej nawierzchni do uzyskania wymaganej nośności 115kN/oś i szerokości jezdni 7,0m;

- wykonanie warstwy ścieralnej z masy SMA i wiążącej z betonu asfaltowego;

- przebudowa skrzyżowań z drogami bocznymi – w tym korekta geometrii skrzyżowań  i wybór najkorzystniejszego wariantu rozwiązania przez ŚZDW;

- remont, rozbudowa  lub przebudowa przepustów zlokalizowanych pod drogą wojewódzką

- budowa odwodnienia pasa drogowego poprzez przebudowę istniejących kanałów bądź odwodnienie powierzchniowe ze sprawdzeniem ich przepustowości i ewentualną budową nowych odcinków kanałów poprzez rowy odwadniające (wyjątkowo odcinki rowów krytych) z odprowadzeniem wód opadowych do odbiorników wskazanych przez projektanta; ewentualnie odwodnienie wgłębne;

- budowa zatok dla komunikacji zbiorowej na całym odcinku;

- budowa zjazdów gospodarczych wraz z przepustami na pola 
i posesje (zjazdy istniejące);

- odtworzenie punktów granicznych oraz trwała stabilizacja pasa   
 drogowego

- przebudowa kolizji z istniejącą infrastrukturą ( o ile zajdzie taka potrzeba);

- oświetlenie drogi w obrębie skrzyżowań skanalizowanych, przejść dla pieszych, przystanków komunikacji zbiorowej, parkingów. Oświetlenie powinno być w obrębie przejścia dla pieszych, dojścia do przystanków komunikacji zbiorowej na terenie zabudowy oraz innych punktów z § 109 Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dn. 02.03.1999r.

- budowa dróg serwisowych na odcinkach niezabudowanych, celem zapewnienia dostępności terenów przyległych do drogi wojewódzkiej, - o ile zajdzie taka potrzeba,

- oznakowania poziome grubowarstwowe i pionowe, budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu;

- opracowanie projektów stałej organizacji ruchu;

- nasadzenie zieleni

- w przypadku braku możliwości osiągnięcia parametrów technicznych drogi, zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 1999r.), opracowanie alternatywnych rozwiązań geometrycznych 
( technicznych ) przebiegu drogi woj. Nr 762

- odtworzenie punktów geodezyjnych;

- przeanalizować skrzyżowania oraz wydzielenia relacji na skrzyżowaniach jeżeli zachodzi taka potrzeba z drogami podporządkowanymi

UWAGA!!!

Nie dopuszcza się używania w dokumentacji projektowej nazw własnych produktów wskazujących jednoznacznie określonego producenta.

Za użycie ww. naliczane będą Wykonawcy kary umowne ( wg. stawek podanych w umowie )

3.5.2. Obiekty inżynierskie:

a. Należy wykonać szczegółowe przeglądy istniejących obiektów  
i przepustów. Dokumentacja projektowa winna przewidywać remont, rozbudowę lub przebudowę, likwidację bądź budowę nowych przepustów, obiektów inżynierskich  z uwzględnieniem zaleceń przeglądów szczegółowych oraz uwarunkowań wynikających z budowy drogi.

b.   Zamawiający nie dopuszcza lokalizowania urządzeń infrastruktury nie związanej z drogą na obiektach inżynierskich.

c.  Dokumentację w zakresie budowli inżynierskich należy na roboczo                 
                 uzgodnić   z Wydziałem Mostów i Odwodnienia.

d.    Wymiana barier sprężystych na dojeździe do mostu ok 120 mb od strony     
                 Chęcin.

Celem opracowania jest projekt przebudowy istniejących przepustów 
 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 762 od km 25+198 do km 27+120:

- przepusty - proponuje się:

- poszerzenie przepustów, które tego wymagają,

- wykonanie brakujących murków czołowych

- oczyszczenie przepustów wraz z regulacją cieków przed i za
     przepustem

- naprawę powierzchniową betonu w miejscach uszkodzonych

- zabezpieczenie skarp barierami sprężystymi

- konieczność dostosowania nośności praktycznie do linii dylatacji lub  linii płyty przejściowej (115 kN/oś)

d.  Ekspertyzę obiektów inżynierskich wykonać zgodnie z art. 149 
  Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
  30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
  odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

3.5.3. Inne obiekty.

Projektowane do przełożenia lub regulacji cieki wodne i przewidziane do budowy lub przebudowy obiekty kubaturowe powinny spełniać zaakceptowane przez Zamawiającego wymagania użytkowników tych obiektów.

3.5.4. Urządzenia ochrony środowiska.

Dokumentacja projektowa winna przewidywać zastosowanie urządzeń podczyszczających  ścieki deszczowe, zaprojektowanych na podstawie rzeczywistych badań wielkości węglowodorów ropopochodnych w obszarze – sąsiedztwie projektowanej drogi, ewentualnie innych urządzeń, do których zastosowania zamawiający zostanie zobowiązany przez właściwe organy pozwoleniem wodnoprawnym, decyzją środowiskową bądź uzgodnieniami wynikającymi z innych decyzji , uzgodnień. Należy dążyć do ograniczenia konieczności wycinki drzew do minimum niezbędnego ze względu na kolizje 
z przebudową drogi oraz ze względów bezpieczeństwa ruchu.

Pasy zieleni izolacyjnej:

Pasy zieleni izolacyjnej należy zaprojektować tak, aby stanowiły skuteczne osłony z odpowiednio dobranych gatunków drzew i krzewów o charakterze przeciwolśnieniowym oraz izolacyjnym ( akustycznym i optycznym).   Zieleń izolacyjna z racji swego gatunku i miejsca nasadzenia nie powinna ograniczać widoczności i nie powinna stwarzać dodatkowych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (rozważyć możliwość nasadzenia stanowiącego ochronę drogi przed zawiewaniem w okresie zimowym).

3.5.5. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym związana  z drogą:

a.   Odwodnienie powierzchniowe z podczyszczeniem ścieków deszczowych lub w przypadku braku takiej możliwości budowa kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do odbiornika wód opadowych wskazanego przez Projektanta;

b.     Budowę oświetlenia w przypadkach:

- usunięcia kolizji istniejącego oświetlenia z przebudowywaną drogą;

- budowy ronda lub skrzyżowania skanalizowanego;

- zmiany lokalizacji istniejącego oświetlonego przejścia dla pieszych;

- jeżeli konieczność taka wynika z analizy warunków 
i bezpieczeństwa ruchu;

c.    Ewentualną budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach, dla których konieczność taka wynikać będzie z wykonanej analizy warunków i bezpieczeństwa ruchu.

3.5.6. Infrastruktura w pasie drogowym nie związana z drogą:

Dokumentacja projektowa winna przewidywać usunięcie kolizji ze wszystkimi    urządzeniami infrastruktury, a także z elementami zagospodarowania terenu ( drzewa, ogrodzenia, kapliczki itp.).

W projektach usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej winny być zachowane dotychczasowe własności użytkowe i parametry techniczne przebudowywanych urządzeń.

4.    Materiały wyjściowe, pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

4.1.  Materiały do wglądu u Zamawiającego:

Inwestor dysponuje następującymi opracowaniami:

-      wyniki generalnego pomiaru ruchu z 2010r.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu materiałów wyjściowych do chwili odbioru końcowego opracowań projektowych.

4.2. Pomiary, badania, obliczenia, ekspertyzy

4.2.1. Wymagania ogólne

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejącego obszaru, w tym:

- badania geotechniczne i geologiczne istniejącego podłoża;

- istniejące zagospodarowanie pasa drogowego;

- inwentaryzacja obiektów inżynierskich;

- pomiary ruchu na skrzyżowaniach  (ze strukturą rodzajową i kierunkową)

- inwentaryzacje stanów zerowych

- inwentaryzacja stanu nieruchomości przeznaczonych do wywłaszczenia

- inwentaryzacja istniejącego pasa drogowego

- aktualne badania ścieków deszczowych na drogach wojewódzkich przed 
i po wykonaniu urządzeń podczyszczających.

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodnie z wymaganiami Umowy, przepisów, polskich i europejskich  norm  oraz zasad wiedzy technicznej.

4.2.2. Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych

a.       Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istniejącym pasie drogowym „pod ruchem”.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia, itp.) na terenie pomiarów i badań, w okresie ich trwania, w związku z wykonywanymi opracowaniami projektowymi.

Przed przystąpieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie istniejących dróg, jeżeli jest to konieczne z uwagi na planowane wystąpienie utrudnień w istniejącym ruchu drogowym, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich trwania. W zależności od potrzeb i postępu pomiarów i badań projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania prac pomiarowych i badań Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Koszt projektów organizacji i koszt zabezpieczenia terenu pomiarów

i badan nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

b.       Pomiary i badania poza istniejącym pasem drogowym.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pomiarów 
i badań (inwentaryzacji) w okresie ich trwania, aż do zakończenia. Wykonawca uzyska odpowiednie zgody właścicieli i zarządców nieruchomości, na terenie których wykonywane będą prace pomiarowe.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony prac pomiarowych, nieruchomości i wygody społeczności.

Koszt zgody właścicieli i zarządców nieruchomości oraz koszt zabezpieczenia terenu pomiarów nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, ze jest włączony w cenę umowną.

4.2.3. Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania prac pomiarowych 
  i badawczych

Wykonawca na obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej i inne przepisy.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochronę znaków, instalacji na powierzchni ziemi 
i za urządzenia podziemne, takie jak: repery, rurociągi, kable, itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich służb, będących właścicielem tych urządzeń potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia reperów geodezyjnych, instalacji na powierzchni ziemi 
i urządzeń podziemnych wskazanych w planach ich lokalizacji.

Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badań i pomiarów (inwentaryzacji) są własnością Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawą o ochronie dóbr kultury i podlegają ochronie. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć je przez zniszczeniem lub kradzieżą, powiadomić odpowiednie władze i Kierownika Projektu i postępować zgodnie z ich poleceniami.

Wykonawca winien dokonać analizy przebiegu pod kątem  administrowania terenem i uwzględnić w przedmiarze robót, ewentualna konieczność odminowania terenów.

Podczas wykonywania opracowań projektowych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

4.2.4. Materiały do badań i prac projektowych

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały do wykonania badań i prac projektowych, które spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych, polskich przepisów, europejskich przepisów,   norm i wytycznych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne, jakie okażą się potrzebne w związku 
z wykonywaniem badań i innych prac projektowych.

5.    Wykonanie opracowań projektowych.

5.1. Ogólne zasady wykonywania opracowań projektowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami umowy i harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami Zamawiającego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową .Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne, lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. Podstawowe obowiązki Projektanta wymagane prawem, określone są w art. 20 ust. 1 i 2 Ustawy prawo budowlane oraz Ustawie o samorządzie zawodowym.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.

Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 
w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego.

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń projektu po akceptacji Zamawiającego i przekazaniu przez niego odpowiednich pełnomocnictw.

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania stosownych akceptacji Zamawiającego oraz ŚZDW Kielce na:

- Wniosek o decyzje środowiskowa, karta informacyjna, ewentualnie Raport 
o oddziaływaniu na środowisko.

- Projekt budowlany i wykonawczy.

- Opracowanie Studium wykonalności.

Każdy z elementów opracowań projektowych Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu wraz z protokołem przekazania. Podpisany protokół o dostarczeniu elementu projektu nie stanowi podstawy do wystawienia faktury. Podstawą wystawienia faktury jest odbiór dostarczonego elementu opracowania potwierdzony wpisem na protokole zdawczo-odbiorczym przez upoważnionego przedstawiciela zamawiających.

Wykonawca przedstawi w formie prezentacji, wizualizację komputerową projektowanej inwestycji.

5.2. Skład dokumentacji projektowej

W skład dokumentacji projektowej wchodzą następujące opracowania:

-    mapa do celów projektowych w skali 1:500;

- dokumentacja geotechniczna  oraz oceny   podłoża gruntowego;
( 1 odwiert co 250 m w stanie istniejącym )

-  materiały do decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, w tym podziały gruntów. Z drogą wojewódzką 762 graniczy około 50 działek- na odcinku gminy Małogoszcz

-    materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia;

-    materiały do uzyskania decyzji pozwolenie wodnoprawne tj. operat wodnoprawny, decyzja wodnoprawna

-    karta informacyjna;

-     raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

-    studium wykonalności przedsięwzięcia – wykonane zgodnie z „Wytycznymi do sporządzania Studium Wykonalności z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”;

-    projekt budowlany;

-    projekt rozbiórki o ile zajdzie taka potrzeba ;

-  dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z uzyskaniem prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane ( o ile zajdzie taka potrzeba );

-    informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

-    projekt wykonawczy;

-    projekt stałej organizacji ruchu ;

-   przedmiar robót zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczanie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych;

-    kosztorys ofertowy (ślepy); -  kosztorys inwestorski zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczanie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych;

-   szczegółowe specyfikacje techniczne;

-  opinie, uzgodnienia, decyzje ( w tym uzgodnienie ZUD, decyzja środowiskowa,  pozwolenie wodnoprawne, decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej)

-  projekty wyprzedzających ratowniczych badań archeologicznych

5.3. Szata graficzna i oprawa

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełni następujące wymagania:

-   zapewni czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,

-   część opisowa zostanie napisana na komputerze,

-   ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,

-   całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę i zszyta na stałe,

na odwrocie której będzie spis zawartości,

-   rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,

-   każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe 
i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego,

-    na stronach tytułowych i metrykach powinny być oryginalne podpisy projektantów i sprawdzających,

-    każda strona powinna być ponumerowana,

-   format opracowań: dla projektu organizacji ruchu – A3, dla pozostałych opracowań A4, ( z ewentualnym rozwinięciem wstęgowym) z wyjątkiem mapy
 do celów projektowych i map do wizualizacji przedsięwzięcia – format do uzgodnienia z zamawiającym,

-   forma projektów budowlanych powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1133);

- oświadczenia projektanta:

1. projekt wykonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2. wersja papierowa projektu jest tożsama z wersją elektroniczną.

Tekst należy sporządzić zgodnie z zasadami języka polskiego tzn. poprawnie pod względem stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym, przy użyciu dostępnych formatów tekstu, takich jak: wielkość czcionki, wyróżnienia, pogrubienia, kursywa, itp.

Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub końcowego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ich zawartości oraz ogólną szatę graficzną opracowań projektowych.

5.4. Liczba egzemplarzy

Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej liczbie egzemplarzy:

-    mapa do celów projektowych – 1 egz.

-    dokumentacja geotechniczna oraz ocena stanu nawierzchni i gruntów podłoża – 4 egz.

-    materiały do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej  – 3 egz. dla Zamawiającego + liczba egzemplarzy zależna od liczby organów opiniujących i uzgadniających, celem uzyskania niezbędnych decyzji,

- materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  przedsięwzięcia – 3 egz. dla Zamawiającego + liczba egzemplarzy zależna od liczby organów opiniujących i uzgadniających, celem uzyskania niezbędnych decyzji,

-    raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – 4 egz. dla Zamawiającego plus  liczba   egzemplarzy zależna od liczby organów opiniujących i uzgadniających, celem uzyskania niezbędnych decyzji,

-    materiały do uzyskania decyzji pozwolenie wodnoprawne tj. operat wodnoprawny – 2 ezg. + liczba egzemplarzy zależna od liczby organów opiniujących i uzgadniających, celem uzyskania niezbędnych decyzji,

-    studium wykonalności – 4 egz.

-  projekt budowlany – 6 egz. + 4 egz. dla uzyskania niezbędnych decyzji

-    projekt rozbiórki – 6 egz.

-    dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z uzyskaniem prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - 5 egz. + oraz egzemplarze wymagane do uzyskania odpowiednich decyzji

-    informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 6 egz.

-    projekt wykonawczy – 6 egz.

-    projekt stałej organizacji ruchu– 6  egz.

-    przedmiar robót – 4 egz.

-    kosztorys ofertowy – 4 egz.

-    kosztorys inwestorski – 4 egz.

-    szczegółowe specyfikacje techniczne – 4 egz.

-  materiały do uzyskania opinii, uzgodnień, decyzji – wystarczająca liczba egzemplarzy (1 komplet oryginalnych uzgodnień należy przekazać Zamawiającemu).

-   raport z wyprzedzających badań archeologicznych – 3 egz.

Wykonawca przekaże również zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań projektowych, które otrzymał od instytucji wydającej opinie, uzgodnienia, decyzje w załączeniu tych opinii, uzgodnień, decyzji. Ewentualne wykonanie dodatkowych egzemplarzy dokumentacji będzie przedmiotem dodatkowych uzgodnień pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

5.5. Dokumentacja w formie elektronicznej

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie elementy opracowań projektowych w wersji elektronicznej na nośnikach CD w niżej wymienionych formatach:

- rysunki – format .dwg i .pdf

- opisy – format .doc i .pdf

- tabele – format .xls,  .pdf, i doc,

- inne elementy – format do uzgodnienia z zamawiającym

- kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej zgodna z wersja papierową

Wykonawca przekaże zamawiającemu na osobnym, dodatkowym nośniku CD następujące elementy opracowań projektowych, niezbędnych do przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych ( wersja elektroniczna powinna być tożsama z wersją papierową )

-   projekt budowlany – format .pdf, .dwg;

-   projekt rozbiórki – format .pdf, .dwg;

-   projekt wykonawczy – format .pdf, .dwg;

-   mapy projektów podziału gruntów z pieczęcią potwierdzającą przyjęcie do    
 PODGiK –   format pdf;

-   dokumentacja geodezyjna wraz ze współrzędnymi punktów granicznych – 
  format dwg

-   projekt stałej organizacji ruchu – format .pdf, .dwg;

-   informacja dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – format .pdf, .dwg;

-   przedmiar robót – format .doc, .xls, .pdf;

-   kosztorys ofertowy – format .doc, xls;

-   szczegółowe specyfikacje techniczne – format .pdf, .doc.

6. Kontrola jakości opracowań projektowych.

6.1. Nadzór zamawiającego nad procesem projektowym

6.1.1. Rady Techniczne

W celu ustalenia założeń do projektowania oraz opiniowania rozwiązań projektowych Zamawiający będzie organizował posiedzenia Rady Technicznej 
w siedzibie Zamawiającego. W posiedzeniach Rad Technicznych udział brać będą przedstawiciele: Wykonawcy, ewentualnie Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego, Urzędów Gmin, na terenie których znajduje się planowana inwestycja. Protokoły z posiedzeń Rady Technicznej przesyłane będą  wszystkim uczestnikom. Ustala się, iż wymagane będą co najmniej dwa  posiedzenia Rady Technicznej w pełnym składzie. W razie potrzeby na wniosek Wykonawcy lub zamawiającego organizowane będą dodatkowe posiedzenia w składzie odpowiednim do omawianego zagadnienia. Nadzór nad Wykonawcą powinien złożyć przed Radą Techniczną następujące materiały:

-  dokumentację geotechniczną, ocenę nawierzchni i gruntów podłoża oraz propozycję konstrukcji nawierzchni,

-  dla drogi: plan sytuacyjny na kopii mapy do celów projektowych, profil podłużny, przekroje poprzeczne oraz szczegóły konstrukcyjne.

- wykonawca przeprowadzi konsultacje społeczne - zależnie od potrzeby 
(Zamawiający uszczegółowi ilość spotkań konsultacyjnych na etapie przygotowania opracowania projektowego – max 10 spotkań )

6.1.2. Narady robocze

Bieżący nadzór zgodności przebiegu wykonywania opracowań projektowych
 z wymaganiami umowy sprawowany będzie przez Zamawiającego lub działający 
w jego imieniu Zespół Konsultantów podczas narad roboczych z Wykonawcą. Celem narad jest bieżąca kontrola prac projektowych, dokonywanie ustaleń i uzgodnień roboczych lub wizyta na miejscu, którego dotyczą opracowania projektowe.
 W zależności od potrzeb narady robocze odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego lub poza siedzibą Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, przedstawiciela Zamawiającego ewentualnie innych stron. Częstotliwość narad roboczych ustalona zostanie po podpisaniu umowy. Ponadto Wykonawca raz
 w miesiącu do 10 dnia każdego miesiąca będzie przekazywał pisemną informację 
o postępie prac projektowych.

6.1.3. Harmonogram

Wykonawca dołączy do umowy,  w celu zaakceptowania, szczegółowy harmonogram prac projektowych. Harmonogram będzie wykonany 
z uwzględnieniem wymagań umowy, własnych możliwości  Wykonawcy, a także wymaganych procedur prawnych możliwych do przewidzenia przeszkód.

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:

- poszczególne elementy opracowań projektowych,

- kolejność realizacji poszczególnych elementów opracowań projektowych,

- terminy wykonania, uzgodnienia i przedłożenia do akceptacji poszczególnych elementów opracowań projektowych,

- harmonogram będzie zawierał rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.

W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę po
ustaleniu z Zamawiającym lub na żądanie Zamawiającego.

# 6.2. Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru 
i kontroli wykonywania opracowań projektowych. System nadzoru i kontroli będzie obejmował: personel wykonawczy, laboratorium, sprzęt, transport i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonywania opracowań projektowych.

Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę wykonania opracowań projektowych z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, ze opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz wykonywaniem sprawozdań ponosi Wykonawca.

Zamawiający będzie miał zapewnioną możliwość udziału w wykonywaniu kontroli wewnętrznej przez Wykonawcę.

Na zlecenie zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe kontrole i badania tych elementów opracowań projektowych, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane elementy opracowań projektowych nie zostaną przez Wykonawcę ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych kontroli i badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

6.2.1. Dokumenty projektu

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Kierownik projektu tworzą dokumenty projektu, które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli przeprowadzanych przez Wykonawcę.

Dokumenty projektu to:

- notatki i protokoły ze spotkań w sprawie dokumentacji projektowej,

- korespondencja Wykonawcy ze stronami trzecimi,

- uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raportów z audytów, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonana prze Wykonawcę.

Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Wykonawcy.

7.  Przekazywanie i odbiór opracowań projektowych.

7.1.   Przekazywanie opracowań projektowych:

Każdy z elementów opracowań projektowych ( tj. gotowe elementy opracowań określone w p. 5.2.  i  5.4, a także wszelkie materiały do uzgodnień i opinii, materiały na Rady Techniczne itp.)  Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu wraz z protokółem przekazania. Wyznaczony przez Zamawiającego pracownik potwierdzi podpisem na protokole, iż przedmiotowy element został dostarczony Zamawiającemu.

7.2.    Odbiór częściowy:

Odbioru częściowego będzie można dokonać dla tych elementów opracowań projektowych, które posiadają termin realizacji wcześniejszy niż termin najpóźniejszy zawarty w umowie oraz, w przypadku zawieszenia umowy, dla rozpoczętych i nie zakończonych opracowań projektowych.

7.3.    Odbiór ostateczny:

Odbiór  ostateczny polega na finalnej ocenie opracowania, w zakresie zgodności z wymaganiami umowy.   Do odbioru Wykonawca powinien przedłożyć kompletne opracowanie projektowe oraz oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostało wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Jeżeli Zamawiający będzie miał zastrzeżenia do zgodności opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia jakie zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.

Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych opracowań projektowych, dokona odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem odbioru będzie podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru ostatecznego.

Protokół odbioru ostatecznego stanowi pokwitowanie wykonanych robót objętych protokółem w rozumieniu przepisu art. 462 Kodeksu Cywilnego 
i upoważnia do wystawienia faktury w zakresie określonym w punkcie 8.

7.4.    Odbiór po okresie rękojmi.

Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie uzupełnień opracowań projektowych związanych z usunięciem wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie rękojmi.  Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru po okresie rękojmi.

Protokół odbioru po okresie rękojmi stanowi podstawę do zwrotu części zabezpieczenia należytego wykonania umowy zatrzymanej na okres rękojmi.

8.      Terminy wykonania opracowań projektowych:

8.1.    Terminy ustalone.

Zamawiający ustala następujące terminy wykonania przedmiotu umowy:

8.1.1. Opracowanie wniosku wraz z załącznikami dla potrzeb wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawą z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz udział w tym postępowaniu poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie uzupełnień na etapie prowadzonych uzgodnień jeśli będzie dotyczyć –
 w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

8.1.2. Termin wykonania opracowań (kompletny projekt wraz z uzyskaniem decyzji ZRID) – w terminie do 6 miesięcy od uzyskania prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację.

8.1.3. Projektant ( Wykonawca dokumentacji projektowej ) będzie sprawować  nadzór autorski zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo budowlane. Pozycję ta należy ująć jako oddzielną w kosztorysie ofertowym. Ustala się, że kwota nadzoru będzie stanowić nie więcej niż 1,5 % wartości opracowania projektowego. Pobyty na budowie będą realizowane w terminach minimum jeden pobyt raz w miesiącu.
 W kwotę nadzoru wliczone są przejazdy  na plac budowy, koszt opracowań zamiennych, wyjaśniających itp.

W ramach nadzoru autorskiego inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do:

- opiniowania  zgodności   projektów  wykonawczych,   technologicznych  i  
  zamiennych wykonywanych   przez   Wykonawcę   robót   w   zakresie   zgodności 
  z wymaganiami dokumentacji projektowej,

- wykonywania projektów zamiennych,

- wyjaśniania wykonawcy  prac objętych dokumentacją budowlano-

wykonawczą wątpliwości powstałych w toku realizacji robót,

- niezwłocznego wykonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej.

Koszty nadzoru autorskiego zostaną pokryte przez  Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach ponieważ nadzór autorski będzie sprawowany na etapie realizacji robót budowlanych.

8.2.   Terminy wynikające z kolejności prac projektowych.

Wykonawca winien realizować prace projektowe we właściwej kolejności technologicznej i proceduralnej.

9.     Płatności.

Zamawiający przewiduje płatność fakturami częściowymi za wykonanie
 i odebranie części dokumentacji określone w punktach 5.2 i 5.5 zgodnie z zasadami określonymi w  Ogólnych  Warunkach Umowy o prace Projektowe w terminach:

- karta informacyjna, raport o oddziaływaniu na środowisko – jeśli zajdzie taka potrzeba, materiały do decyzji środowiskowej, projekt budowlany (kompletny do złożenia wniosku o ZRID wraz z potwierdzeniem wszczęcia procedury wydania decyzji ZRID), dokumentacja geotechniczna 
i geologiczna - I płatność w wysokości 40% wynagrodzenia za projekt ;

- projekt wykonawczy, studium wykonalności, dokumentacja przetargowa, projekt  organizacji ruchu, decyzja ZRID - II płatność tj. 60% wynagrodzenia za projekt;

10.  Osoby wyznaczone do kontaktów z Wykonawcą, dokonywania uzgodnień i odbiorów.

Zamawiający wyznaczy osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcą oraz dokonywania w jego imieniu opiniowania, uzgodnień i odbiorów. Lista tych osób wraz z zakresem ich kompetencji zostanie przekazana Wykonawcy w ciągu 10 dni od daty podpisania umowy.

11.    Przepisy związane.

(11.1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo budowlane” ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r.  Nr 243, poz. 1623 wraz z późniejszymi zmianami)

(11.1.1)  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
     Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie  szczegółowego 
     zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2012r., poz. 462 );

(11.1.2)  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
     2 marca 1999r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
     odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 1999r., Nr 
     43, poz. 430 z późn. zm.);

(11.1.3)   Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
     30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
     odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie ( Dz. U. 
      z 2000r, Nr 63, poz. 735 z późn. zm. )

(11.1.4)   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.  w 
     sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
     oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2003r., Nr 
     120, poz. 1126  )

(11.1.5.) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
     Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia 
     geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 
     ( Dz. U. z 2012r., poz. 463 );

(11.1.6)   Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 
     dnia 21 lutego 1995r.  w sprawie rodzaju i zakresu opracowań 
     geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
     obowiązujących w budownictwie ( Dz. U. z 1995r.,  Nr 25, poz. 
     133);

(11.2)     Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach
                    przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
                    (tekst jednolity  Dz. U. z 2008r., Nr 193, poz. 1194 z późn. zm. )

(11.2.1)   Ustawa z dnie 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
               przestrzennym   ( tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. 
               zm. );

(11.2.3)  Ustawa z dnia 21 marca 1985r.  o drogach publicznych ( tekst
                jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 260 )

(11.3)          Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.  Prawo o ruchu drogowym ( tekst
         jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 1137 z późn.   zm. )

(11.3.1)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r.
    w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 
    drogach oraz wykonywania  nadzoru nad tym zarządzeniem ( Dz. U. 
     z 2003r., nr 177, poz. 1729 );

(11.3.2)   Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych 
     i Administracji z dnia 31 lipca 2002r.  w sprawie znaków 
     i sygnałów drogowych ( Dz.U. z 2002r., nr 170, poz. 1393 z późn. 
     zm.);

(11.3.3)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. 
      w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 
      sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
      drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz. U. z 
      2003r., nr 220, poz. 2181 z późń. zm.)

(11.4)       Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji 
                   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
                   środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. 
                   z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. )

(11.5)        Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska ( tekst 
       jednolity Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm. )

(11.5.1)    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie
               przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. 
               U. z 2010r., nr 213, poz. 1397 );

(11.6)     Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( tekst jednolity Dz. U. 
     z 2012r., poz. 145 z późn. zm. )

(11.7)      Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
       ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 193, poz. 1287 z późniejszymi 
       zmianami );

(11.7.1)     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
              z dnia 24 marca 1999r.  w sprawie standardów technicznych 
             dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji 
             o terenie (Dz.U. z 1999r., Nr 30, poz. 297)

(11.8) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami 
          ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651 z późniejszymi 
          zmianami ).

(11.9)  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych ( tekst
  jednolity Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami );

(11.9.1)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.  w sprawie określenia metod  i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004r., nr 130, poz. 1389 );

(11.9.2)    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego ( Dz.U. z 2004r., Nr 202, poz. 2072 z późń,. zm. ).

(11.10)    Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych
        architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów ( Dz. U. z 
        2001r., Nr 5, poz. 42 z późn. zm. ).

(11.11)     Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 19 września 
        2007 r. wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem 
        projektów inwestycyjnych , w tym generujących dochód.

12. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem

przedmiotu zamówienia

Wykonawca jest zobowiązany przy realizacji i projektowaniu przedmiotu zamówienia stosować aktualne przepisy prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego w tym miedzy innymi niżej wymienione ustawy, wytyczne, normy i przepisy:

12.1.  Wytyczne i instrukcje:

12.1 Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych - GDOP Warszawa
         1999

12.2 Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. 
         Część 1 i2. GDDP Warszawa 1998.

12.3 Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich - PIG 
          Warszawa 1999.

12.4 Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych - GDDP Warszawa 
         1998.

12.5    Katalog Detali Mostowych. GDDKiA, Warszawa 2002,

12.6 Światła mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem 
           i przykładami.GDDP-2000. 120}

12.7 Zalecenia stosowania w budownictwie mostowym nowych gatunków stali. 
        GDDKiA 2002.

12.8 Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie 
przygotowania zadania. GDDP Warszawa 2000

12.9 Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP Warszawa 1994

12.10 Instrukcja Zagospodarowania dróg. GDDP Warszawa 1997.

12.11 Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WP na lata 2007-2013 dla 
            beneficjentów w zakresie informacji i promocji.

12.2. Polskie Normy

Wykonawca jest zobowiązany przy projektowaniu i realizacji przedmiotu zamówienia stosować normy zatwierdzone przez Polski Komitet Normalizacyjny jako Normy PN-EN w tym między innymi:

### 12.2.1. Systemy odwadniające (ICS: 91.140.80)

| PN-EN 1123-2:2002 (oryg.) | Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze szwem wzdłużnym ocynkowane ogniowo. Część 2: Wymiary |
| --- | --- |
| PN-EN 1054:1998 | Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw termoplastycznych do kanalizacji wewnętrznej. Metoda badania szczelności połączeń powietrzem |
| PN-EN 1055:1998 | Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw termoplastycznych do kanalizacji wewnętrznej. Metoda badania odporności na cykliczne działanie podwyższonej temperatury |
| PN-EN 1123-1:2002 (oryg.) | Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze szwem wzdłużnym ocynkowane ogniowo. Część 1: Wymagania, badania, sterowanie jakością |
| PN-EN 1124-1:2002 (oryg.) | Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych ze szwem wzdłużnym. Część 1: Wymagania, badania, sterowanie jakością (h) |
| PN-EN 1124-1:2002 (oryg.)/A1:2005 (oryg.) | Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych ze szwem wzdłużnym. Część 1: Wymagania, badania, sterowanie jakością (h) |
| PN-EN 1124-2:2002 (oryg.) | Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych ze szwem wzdłużnym. Część 2: System S. Wymiary |
| PN-EN 1124-3:2002 (oryg.) | Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych ze szwem wzdłużnym. Część 3: System X. Wymiary |
| PN-EN 12109:2003 | Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej |
| PN-EN 12380:2005 | Zawory napowietrzające do systemów kanalizacyjnych. Wymagania, metody badań i ocena zgodności (h) |
| PN-EN 12666-1:2007 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowgo odwadniania i kanalizacji. Polietylen (PE). Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu |
| PN-EN 1293:2002 | Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach ciśnieniowej kanalizacji pneumatycznej |
| PN-EN 1329-1:2001 | Systemy przewodowe z tworzw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu |
| PN-EN 1401-1:1999 | Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu |
| PN-EN 1451-1:2001 | Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu |
| PN-EN 1453-1:2002 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych o ściankach strukturalnych, do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 1: Wymagania dotyczące rur i systemu |
| PN-EN 1453-1:2002/Ap1:2003 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych o ściankach strukturalnych, do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 1: Wymagania dotyczące rur i systemu |
| PN-EN 1455-1:2002 (oryg.) | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz budowli. Akrylonitryl-butadien-styren (ABS). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu |
| PN-EN 1519-1:2002 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu |
| PN-EN 1852-1:1999 | Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu |
| PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 | Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu (Zmiana A1) |
| PN-EN 295-1:1999 | Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. Wymagania |
| PN-EN 295-1:1999/A3:2002 | Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. Wymagania (Zmiana A3) |
| PN-EN 295-2:1999 | Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. Sterowanie jakością i pobieranie próbek |
| PN-EN 295-2:1999/A1:2002 | Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. Sterowanie jakością i pobieranie próbek (Zmiana A1) |
| PN-EN 295-3:1999 | Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. Metody badań |
| PN-EN 295-3:1999/A1:2002 | Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. Metody badań (Zmiana A1) |
| PN-EN 295-4:2000 | Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyczące specjalnych kształtek, łączników i elementów zamiennych |
| PN-EN 295-4:2000/AC:2002 | Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyczące specjalnych kształtek, łączników i elementów zamiennych |
| PN-EN 295-5:2000 | Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyczące perforowanych rur kamionkowych i kształtek |
| PN-EN 295-5:2000/A1:2002 | Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyczące perforowanych rur kamionkowych i kształtek (Zmiana A1) |
| PN-EN 476:2001 | Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej |
| PN-EN 681-1:2002 | Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma (h) |
| PN-EN 681-2:2003 | Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne (h) |
| PN-EN 681-3:2003 | Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 3: Materiały z gumy porowatej (h) |
| PN-EN 681-4:2003 | Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 4: Elementy uszczelniające odlewane z poliuretanu (h) |
| PN-EN 773:2002 | Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji ciśnieniowej |
| PN-EN 877:2004 | Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji do odprowadzania wód z budynków. Wymagania, metody badań i zapewnienie jakości |

### 12.2.2. Geotekstylia (ICS: 59.080.70)

| PN-EN 12224:2002 | Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie odporności na warunki klimatyczne |
| --- | --- |
| PN-EN 12225:2002 | Geotekstylia i wyroby pokrewne. Metoda wyznaczania odporności mikrobiologicznej przez umieszczenie w gruncie |
| PN-EN 12226:2002 | Geotekstylia i wyroby pokrewne. Badania ogólne do oceny trwałości |
| PN-EN 12447:2003 | Geotekstylia i wyroby pokrewne. Selekcyjna metoda wyznaczania odporności na hydrolizę w wodzie |
| PN-EN 13249:2002 | Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem (z wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych) (h) |
| PN-EN 13249:2002/A1:2006 | Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem (z wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych) (h) |
| PN-EN 13250:2002 | Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg kolejowych (h) |
| PN-EN 13250:2002/A1:2006 | Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg kolejowych h |
| PN-EN 13251:2002 | Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych (h) |
| PN-EN 13251:2002/A1:2006 | Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w robot |
| PN-EN 13252:2002 | Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych (h) |
| PN-EN 13252:2002/A1:2006 | Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych |
| PN-EN 13253:2002 | Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w zabezpieczeniach przeciwerozyjnych (ochrona i umocnienia brzegów) (h) |
| PN-EN 13253:2002/A1:2006 | Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w zabezpieczeniach przeciwerozyjnych (ochrona i umocnienia brzegów) ach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych |
| PN-EN 13254:2002 | Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników wodnych i zapór (h) |
| PN-EN 13255:2002 | Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy kanałów (h) |
| PN-EN 13256:2002 | Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy tuneli i konstrukcji podziemnych (h) |
| PN-EN 13256:2002/A1:2006 | Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy tuneli i konstrukcji podziemnych |
| PN-EN 13256:2002/AC:2004 | Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy tuneli i konstrukcji podziemnych |
| PN-EN 13256:2002/Ap1:2004 | Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy tuneli i konstrukcji podziemnych |
| PN-EN 13257:2002 | Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy składowisk odpadów stałych (h) |
| PN-EN 13361:2006 | Bariery geosyntetyczne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników wodnych i zapór (h) |
| PN-EN 13265:2002 | Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników odpadów ciekłych (h) |
| PN-EN 13265:2002/A1:2006 | Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników odpadów ciekłych |
| PN-EN 13265:2002/AC:2004 | Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników odpadów ciekłych |
| PN-EN 13265:2002/Ap1:2004 | Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników odpadów ciekłych |
| PN-EN 13361:2006 | Bariery geosyntetyczne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników wodnych i zapór (h) |
| PN-EN 13361:2006/A1:2007 | Bariery geosyntetyczne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników wodnych i zapór (h) |
| PN-EN 13362:2007 | Bariery geosyntetyczne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy kanałów |
| PN-EN 13491:2006 | Bariery geosyntetyczne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych jako bariery nieprzepuszczalne dla płynów do budowy tunelów i budowli podziemnych (h) |
| PN-EN 13491:2006/A1:2007 | Bariery geosyntetyczne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych jako bariery nieprzepuszczalne dla płynów do budowy tunelów i budowli podziemnych (h) |
| PN-EN 13492:2006 | Bariery geosyntetyczne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy składowisk odpadów ciekłych, stacji pośrednich lub wtórnej obudowy zabezpieczającej (h) |
| PN-EN 13492:2006/A1:2007 | Bariery geosyntetyczne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy składowisk odpadów ciekłych, stacji pośrednich lub wtórnej obudowy zabezpieczającej (h) |
| PN-EN 13493:2007 | Bariery geosyntetyczne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy magazynów i składowisk odpadów stałych |
| PN-EN 13562:2002 | Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie oporu na przenikanie wody. Metoda ciśnienia hydrostatycznego |
| PN-EN 13719:2005 | Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie długoterminowej skuteczności ochronnej geotekstyliów w kontakcie z barierami geosyntetycznymi |
| PN-EN 13738:2006 | Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie oporu na wyciąganie z gruntu |
| PN-EN 14030:2004 | Geotekstylia i wyroby pokrewne. Selekcyjna metoda wyznaczania odporności na roztwory kwasów i zasad |
| PN-EN 14030:2004/A1:2005 | Geotekstylia i wyroby pokrewne. Selekcyjna metoda wyznaczania odporności na roztwory kwasów i zasad (Zmiana A1) |
| PN-EN 14150:2007 | Bariery geosyntetyczne. Wyznaczanie przepuszczalności cieczy |
| PN-EN 14196:2006 | Geosyntetyki. Metody wyznaczania masy powierzchniowej geosyntetycznych barier iłowych |
| PN-EN 14415:2006 | Bariery geosyntetyczne. Metoda wyznaczania odporności na wypłukiwanie składników przez odcieki |
| PN-EN 15381:2008 | Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wymagania w odniesieniu do wyrobów stosowanych w nawierzchniach i pokryciach asfaltowych |
| PN-EN 15382:2008 | Bariery geosyntetyczne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w infrastrukturze transportu |
| PN-EN 1897:2004 | Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie właściwości pełzania przy ściskaniu |
| PN-EN 918:1999 | Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie wytrzymałości na dynamiczne przebicie (metoda spadającego stożka) |
| PN-EN 963:1999 | Geotekstylia i wyroby pokrewne. Pobieranie próbek laboratoryjnych i przygotowanie próbek do badań |
| PN-EN 964-1:1999 | Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie grubości przy określonych naciskach. Warstwy pojedyncze |
| PN-EN 965:1999 | Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie masy powierzchniowej |
| PN-EN ISO 10320:2002 | Geotekstylia i wyroby pokrewne. Identyfikacja w miejscu zastosowania |
| PN-EN ISO 10722:2009 | Geosyntetyki. Procedura badania wskaźnikowego do oceny uszkodzenia mechanicznego pod wpływem obciążeń powtarzalnych. Uszkodzenie spowodowane materiałem ziarnistym |
| PN-EN ISO 11058:2002 | Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie wodoprzepuszczalności w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu, bez obciążenia |
| PN-EN ISO 12236:2007 | Geosyntetyki. Badanie statycznego przebicia |
| PN-EN ISO 12956:2002 | Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie charakterystycznej wielkości porów |
| PN-EN ISO 12957-1:2007 | Geosyntetyki. Wyznaczanie właściwości ciernych. Część 1: Ścinanie bezpośrednie |
| PN-EN ISO 12957-2:2007 | Geosyntetyki. Wyznaczanie właściwości ciernych. Część 2: Równia pochyła |
| PN-EN ISO 12958:2002 | Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie zdolności przepływu wody w płaszczyźnie wyrobu |
| PN-EN ISO 13426-1:2005 | Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wytrzymałość połączeń wewnątrzstrukturalnych. Część 1: Geosyntetyki komórkowe |
| PN-EN ISO 13426-2:2007 | Geotekstylia i geotekstylne wyroby pokrewne. Wytrzymałość wewnętrznych połączeń strukturalnych. Część 2: Geokompozyty |
| PN-EN ISO 13427:2000 | Geotekstylia i wyroby pokrewne. Symulacja uszkodzeń na skutek ścierania (metoda przesuwnego bloku) |
| PN-EN ISO 13431:2002 | Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie pełzania podczas rozciągania i zniszczenia przy pełzaniu |
| PN-EN ISO 13433:2007 | Geosyntetyki -- Badanie dynamicznego przebicia (metoda spadającego stożka) |
| PN-EN ISO 13437:2000 | Geotekstylia i wyroby pokrewne. Metoda instalowania i pobierania próbek z gruntu oraz badania próbek w laboratorium |
| PN-EN ISO 25619-2:2009 | Geosyntetyki. Zachowanie się podczas ściskania. Część 2: Zachowanie się podczas krótkotrwałego ściskania; (oryg.) |
| PN-EN ISO 9863-2:1999 | Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie grubości przy określonych naciskach. Określenie grubości warstwy pojedynczej wyrobów wielowarstwowych |
| PN-ISO 10318:1993 | Geotekstylia. Terminologia |
| PN-ISO 10319:1996 | Geotekstylia. Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich próbek |
| PN-ISO 10319:1996/Ap1:1998 | Geotekstylia. Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich próbek |
| PN-ISO 10321:1996 | Geotekstylia. Badanie wytrzymałości na rozciąganie połączeń/szwów metodą szerokich próbek |
| PN-ISO 10321:1996/Ap1:1998 | Geotekstylia. Badanie wytrzymałości na rozciąganie połączeń/szwów metodą szerokich próbek |
| PN-ISO 9862:2007 | Geotekstylia. Pobieranie próbek laboratoryjnych i przygotowywanie próbek do badań |
| PN-ISO 9863:1994 | Geotekstylia. Wyznaczanie grubości przy określonych naciskach |
| PN-ISO 9864:2007 | Geosyntetyki. Metoda badań do wyznaczania masy powierzchniowej geotekstyliów i wyrobów pokrewnych |

### Stale do zbrojenia betonu (ICS: 77.140.15)

| PN-EN ISO 15630-1:2004 | Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Metody badań. Część 1: Pręty, walcówka i drut do zbrojenia betonu |
| --- | --- |
| PN-EN ISO 15630-2:2004 | Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Metody badań. Część 2: Zgrzewane siatki do zbrojenia |
| PN-EN ISO 15630-3:2004 | Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Metody badań. Część 3: Stal do sprężania |
| PN-EN 10080:2007 | Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogólne |
| PN-H-93220:2006 | Stal B500SP o podwyższonej ciągliwości do zbrojenia betonu. Pręty i walcówka żebrowana |
| PN-H-93247-1:2008 | Spajalna stal B500A do zbrojenia betonu. Część 1: Drut żebrowany |
| PN-H-93247-2:2008 | Spajalna stal B500A do zbrojenia betonu. Część 2: Zgrzewane siatki zbrojeniowe |
| PN-ISO 6935-1:1998 | Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie |
| PN-ISO 6935-1/Ak:1998 | Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju |
| PN-ISO 6935-2:1998 | Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane |
| PN-ISO 6935-2/Ak:1998 | Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju |
| PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 | Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju |

### Konstrukcje betonowe i żelbetowe (ICS: 91.080.40)

| PN-B-03300:2006 | Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie |
| --- | --- |
| PN-B-03300:2006/Ap1:2008 | Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie |
| PN-EN 12188:2001 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie połączenia stali ze stalą w celu określenia właściwości konstrukcyjnych materiałów klejących |
| PN-EN 12189:2000 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie czasu przydatności do użycia |
| PN-EN 12190:2000 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie zaprawy naprawczej |
| PN-EN 12192-1:2004 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Analiza sitowa. Część 1: Metoda badania suchych składników gotowych zapraw |
| PN-EN 12192-2:2002 (oryg.) | Wyroby i systemy dotyczące ochrony i naprawy konstrukcji betonowych. Analiza sitowa. Część 2: Metoda badania wypełniaczy do spoiw polimerowych |
| PN-EN 12269-1:2002 | Oznaczanie przyczepności między stalą zbrojeniową a autoklawizowanym betonem komórkowym metodą "badania belki". Część 1: Badanie krótkotrwałe |
| PN-EN 12269-2:2004 (oryg.) | Oznaczanie przyczepności między stalą zbrojeniową a autoklawizowanym betonem komórkowym metodą "badania belki". Część 2: Badanie długotrwałe |
| PN-EN 12615:2000 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie |
| PN-EN 12617-1:2004 (oryg.) | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Część 1: Oznaczanie skurczu liniowego polimerów i systemów zabezpieczeń powierzchniowych (SPS) |
| PN-EN 12617-3:2004 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Część 3: Oznaczanie wczesnego skurczu liniowego konstrukcyjnych materiałów klejących |
| PN-EN 12617-4:2004 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Część 4: Oznaczanie skurczu i wydłużenia |
| PN-EN 12618-1:2004 (oryg.) | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Część 1: Przyczepność i wydłużalność stosowanych do iniekcji wyrobów o ograniczonej plastyczności |
| PN-EN 12637-3:2004 (oryg.) | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Kompatybilność materiałów iniekcyjnych. Część 3: Oddziaływanie materiałów iniekcyjnych na elastomery |
| PN-EN 12696:2004 | Ochrona katodowa stali w betonie |
| PN-EN 13057:2004 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie odporności na absorpcję kapilarną |
| PN-EN 13062:2004 (oryg.) | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie tiksotropii wyrobów do ochrony zbrojenia |
| PN-EN 13294:2004 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie czasu tężenia |
| PN-EN 13295:2005 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie odporności na karbonatyzację |
| PN-EN 13391:2005 | Badania mechaniczne dotyczące systemów sprężania w kablobetonie |
| PN-EN 13395-1:2004 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie urabialności. Część 1: Badanie rozpływu zapraw tiksotropowych |
| PN-EN 13395-2:2004 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie urabialności. Część 2: Badanie płynności zaczynu lub zaprawy |
| PN-EN 13395-3:2004 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie urabialności. Część 3: Badanie płynności mieszanki betonowej stosowanej do napraw |
| PN-EN 13395-4:2004 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie urabialności. Część 4: Stosowanie zapraw do napraw powierzchni sufitowych |
| PN-EN 13396:2005 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Pomiar wnikania jonów chlorkowych |
| PN-EN 13412:2008 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie modułu sprężystości przy ściskaniu |
| PN-EN 13529:2005 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Odporność na silną agresję chemiczną |
| PN-EN 13577:2008 | Agresja chemiczna na beton. Oznaczanie zawartości agresywnego dwutlenku węgla w wodzie |
| PN-EN 13578:2004 (oryg.) | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Kompatybilność z betonem wilgotnym |
| PN-EN 13579:2004 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Badanie schnięcia przy impregnacji hydrofobizującej |
| PN-EN 13580:2004 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Nasiąkliwość i odporność na alkalia przy impregnacji hydrofobizującej |
| PN-EN 13581:2004 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie ubytku masy betonu hydrofobizowanego przez impregnację po działaniu zamrażania-rozmrażania w obecności soli |
| PN-EN 13584:2004 (oryg.) | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie pełzania przy ściskaniu dla wyrobów stosowanych do napraw |
| PN-EN 13687-1:2002 (oryg.) | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie kompatybilności termicznej. Część 1: Cykliczne zamrażanie-rozmrażanie przy zanurzeniu w soli odladzającej |
| PN-EN 13687-2:2002 (oryg.) | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie kompatybilności termicznej. Część 2: Cykliczny efekt burzy (szok termiczny) |
| PN-EN 13687-3:2002 (oryg.) | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie kompatybilności termicznej. Część 3: Cykle termiczne bez soli odladzającej |
| PN-EN 13687-4:2002 (oryg.) | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie kompatybilności termicznej. Część 4: Cykle termiczne na sucho |
| PN-EN 13687-5:2002 (oryg.) | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie kompatybilności termicznej. Część 5: Odporność na szok termiczny |
| PN-EN 13733:2004 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie trwałości konstrukcyjnych materiałów klejących |
| PN-EN 13894-1:2004 (oryg.) | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie wytrzymałości zmęczeniowej pod obciążeniem dynamicznym. Część 1: Podczas pielęgnacji |
| PN-EN 13894-2:2004 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie wytrzymałości zmęczeniowej pod obciążeniem dynamicznym. Część 2: Po utwardzeniu |
| PN-EN 14068:2004 (oryg.) | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie wodoszczelności spękań, wypełnionych iniekcyjnie, bez zmian w betonie |
| PN-EN 14629:2008 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie zawartości chlorków w betonie |
| PN-EN 1504-1:2006 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 1: Definicje (h) |
| PN-EN 1504-10:2005 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje. Wymagania. Sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 10: Stosowanie wyrobów i systemów na placu budowy oraz sterowanie jakością prac (h) |
| PN-EN 1504-10:2005/AC:2006 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 10: Stosowanie wyrobów i systemów na placu budowy oraz sterowanie jakością prac (h) |
| PN-EN 1504-2:2006 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu (h) |
| PN-EN 1504-3:2006 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne |
| PN-EN 1504-4:2006 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 4: Łączenie konstrukcyjne (h) |
| PN-EN 1504-5:2006 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 5: Iniekcja betonu (h) |
| PN-EN 1504-6:2006 (oryg.) | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 6: Kotwienie stalowych prętów zbrojeniowych (h) |
| PN-EN 1504-7:2007 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 7: Ochrona zbrojenia przed korozją (h) |
| PN-EN 1504-8:2006 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 8: Sterowanie jakością i ocena zgodności (h) |
| PN-EN 1504-9:2008 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 9: Podstawowe zasady dotyczące stosowania wyrobów i systemów; (oryg.) |
| PN-EN 1542:2000 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Pomiar przyczepności przez odrywanie |
| PN-EN 1543:2000 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie narastania wytrzymałości na rozciąganie polimerów |
| PN-EN 1766:2001 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Betony wzorcowe do badań |
| PN-EN 1767:2002 (oryg.) | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Analiza w podczerwieni |
| PN-EN 1770:2000 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej |
| PN-EN 1799:2000 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Badanie przydatności konstrukcyjnych materiałów klejących do stosowania na powierzchniach betonowych |
| PN-EN 1877-1:2002 (oryg.) | Wyroby i systemy do ochrony i naprawy konstrukcji betonowych. Metody badań. Reakcyjne działanie związane z żywicami epoksydowymi. Część 1: Oznaczanie równoważnika epoksydowego |
| PN-EN 1877-2:2002 (oryg.) | Wyroby i systemy do ochrony i naprawy konstrukcji betonowych. Metody badań. Reakcyjne działanie związane z żywicami epoksydowymi. Część 2: Oznaczanie funkcji aminowych o całkowitej liczbie zasadowości |
| PN-EN 1992-1-1:2008 | Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków |
| PN-EN 1992-1-2:2008 | Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-2: Reguły ogólne. Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe |
| PN-EN 1992-1-2:2008/AC:2008 | Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-2: Reguły ogólne. Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe |
| PN-EN 1994-1-1:2008 | Eurokod 4: Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków |
| PN-EN 1994-1-2:2008 | Eurokod 4 -- Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych. Część 1-2: Reguły ogólne. Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe |
| PN-EN 523:2004 | Osłony kabli sprężających z taśm stalowych. Terminologia, wymagania, sterowanie jakością (h) |
| PN-EN 524-1:1999 | Osłony kabli sprężających z taśm stalowych. Metody badań. Oznaczanie kształtu i wymiarów |
| PN-EN 524-2:1999 | Osłony kabli sprężających z taśm stalowych. Metody badań. Oznaczanie zachowania podczas zginania |
| PN-EN 524-3:1999 | Osłony kabli sprężających z taśm stalowych. Metody badań. Badania na przeginanie |
| PN-EN 524-4:1999 | Osłony kabli sprężających z taśm stalowych. Metody badań. Oznaczanie odporności na obciążenie boczne |
| PN-EN 524-5:1999 | Osłony kabli sprężających z taśm stalowych. Metody badań. Oznaczanie odporności na rozciąganie |
| PN-EN 524-6:1999 | Osłony kabli sprężających z taśm stalowych. Metody badań. Oznaczanie szczelności (Oznaczanie strat wody) |
| PKN-CEN/TS 14038-1:2009 | Procesy realkalizacji elektrochemicznej i usuwania chlorków z żelbetu. Część 1: Realkalizacja |

### Materiały mineralne i wyroby (ICS: 91.100.15)

| PN-EN 1097-1:2000 | Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-Deval) |
| --- | --- |
| PN-EN 1097-1:2000/A1:2004 | Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-Deval) (Zmiana A1) |
| PN-EN 1097-10:2004 | Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 10: Oznaczanie wysokości podciągania wody |
| PN-EN 1097-2:2000 | Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody oznaczania odporności na rozdrabianie |
| PN-EN 1097-3:2000 | Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości |
| PN-EN 1097-4:2002 | Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza |
| PN-EN 1097-5:2001 | Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją |
| PN-EN 1097-6:2002 | Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości |
| PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 | Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości |
| PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 | Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości |
| PN-EN 1097-7:2001 | Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 7: Oznaczanie gęstości wypełniacza. Metoda piknometryczna |
| PN-EN 1097-8:2002 | Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 8: Oznaczanie polerowalności kamienia |
| PN-EN 1097-9:2000 | Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie odporności na ścieranie abrazyjne przez opony z kolcami. Badanie skandynawskie |
| PN-EN 12057:2005 | Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty modułowe. Wymagania |
| PN-EN 12057:2005 (oryg.) | Wyroby z kamienia naturalnego. Elementy modularne. Wymagania (h) |
| PN-EN 12058:2005 | Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty posadzkowe i schodowe. Wymagania |
| PN-EN 12370:2001 | Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie odporności na krystalizację soli |
| PN-EN 12371:2002 | Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodporności |
| PN-EN 12372:2001 | Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły skupionej |
| PN-EN 12372:2001/AC:2004 | Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły skupionej |
| PN-EN 12407:2001 | Metody badań kamienia naturalnego. Badania petrograficzne |
| PN-EN 12440:2002 | Kamień naturalny. Kryteria mianownictwa |
| PN-EN 12620:2004 | Kruszywa do betonu (h) |
| PN-EN 12620:2004/AC:2004 | Kruszywa do betonu |
| PN-EN 12670:2002 | Kamień naturalny. Terminologia |
| PN-EN 13043:2004 | Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu (h) |
| PN-EN 13043:2004/AC:2004 | Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu |
| PN-EN 13055-1:2003 | Kruszywa lekkie. Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy (h) |
| PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 | Kruszywa lekkie. Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy |
| PN-EN 13055-2:2006 | Kruszywa lekkie. Część 2: Kruszywa lekkie do mieszanek bitumicznych niezwiązanych i związanych hydraulicznie oraz powierzchniowych utrwaleń (h) |
| PN-EN 13139:2003 | Kruszywa do zaprawy (h) |
| PN-EN 13139:2003/AC:2004 | Kruszywa do zaprawy |
| PN-EN 13161:2002 | Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie przy stałym momencie |
| PN-EN 13179-1:2002 | Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych. Część 1: Badanie metodą pierścienia delta i kuli |
| PN-EN 13179-2:2002 | Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych. Część 2: Liczba bitumiczna |
| PN-EN 13242:2004 | Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (h) |
| PN-EN 13364:2002 | Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie obciążenia niszczącego przy otworze na kołek |
| PN-EN 13373:2004 | Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie właściwości geometrycznych elementów |
| PN-EN 13383-1:2003 | Kamień do robót hydrotechnicznych. Część 1: Wymagania (h) |
| PN-EN 13383-1:2003/AC:2004 | Kamień do robót hydrotechnicznych. Część 1: Wymagania |
| PN-EN 13383-2:2003 | Kamień do robót hydrotechnicznych. Część 2: Metody badań |
| PN-EN 1341:2003 | Płyty z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań (h) |
| PN-EN 1342:2003 | Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań (h) |
| PN-EN 1343:2003 | Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań (h) |
| PN-EN 1367-1:2001 | Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie mrozoodporności |
| PN-EN 1367-1:2001/Ap1:2004 | Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie mrozoodporności |
| PN-EN 1367-2:2000 | Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych. Badanie w siarczanie magnezu |
| PN-EN 1367-3:2002 | Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych. Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania |
| PN-EN 1367-3:2002/AC:2004 | Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych. Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania |
| PN-EN 1367-4:2000 | Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych. Oznaczanie skurczu przy wysychaniu |
| PN-EN 1367-5:2004 | Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych. Część 5: Oznaczanie odporności na szok termiczny |
| PN-EN 1367-6:2008 (oryg.) | Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych. Część 6: Mrozoodporność w obecności soli |
| PN-EN 13755:2002 | Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie nasiąkliwości przy ciśnieniu atmosferycznym |
| PN-EN 13755:2002/AC:2004 | Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie nasiąkliwości przy ciśnieniu atmosferycznym |
| PN-EN 13919:2004 | Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie odporności na starzenie spowodowane działaniem SO2 w obecności wilgoci |
| PN-EN 14066:2004 | Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie odporności na starzenie spowodowane szokiem termicznym |
| PN-EN 14146:2004 (oryg.) | Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie dynamicznego modułu sprężystości (pomiar podstawowej częstotliwości rezonansu) |
| PN-EN 14147:2004 | Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie odporności na starzenie pod działaniem mgły solnej |
| PN-EN 14158:2004 (oryg.) | Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie energii zniszczenia |
| PN-EN 14205:2004 | Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie twardości według Knoopa |
| PN-EN 14231:2004 | Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie odporności na poślizg z użyciem przyrządu wahadłowego |
| PN-EN 14580:2006 | Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie statycznego modułu sprężystości |
| PN-EN 14581:2006 | Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie współczynnika liniowej rozszerzalności cieplnej |
| PN-EN 1744-1:2000 | Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna |
| PN-EN 1744-3:2004 | Badania chemicznych właściwości kruszyw. Część 3: Przygotowanie wyciągów przez wymywanie kruszyw |
| PN-EN 1925:2001 | Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie współczynnika nasiąkliwości kapilarnej |
| PN-EN 1926:2001 | Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie |
| PN-EN 1936:2001 | Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie gęstości i gęstości objętościowej oraz całkowitej i otwartej porowatości |
| PN-EN 771-6:2007 | Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego |
| PN-EN 772-2:2006 | Metody badań elementów murowych. Część 2: Określenie procentowego udziału powierzchni drążeń w elementach murowych (na podstawie odcisku na papierze) |
| PN-EN 772-16:2006 | Metody badań elementów murowych. Część 16: Określenie wymiarów |
| PN-EN 932-1:1999 | Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek |
| PN-EN 932-2:2001 | Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pomniejszania próbek laboratoryjnych |
| PN-EN 932-3:1999 | Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego |
| PN-EN 932-3:1999/A1:2004 | Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego (Zmiana A1) |
| PN-EN 932-5:2001 | Badania podstawowych właściwości kruszyw. Część 5: Wyposażenie podstawowe i wzorcowanie |
| PN-EN 932-6:2002 | Badania podstawowych właściwości kruszyw. Część 6: Definicje powtarzalności i odtwarzalności |
| PN-EN 933-1:2000 | Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania |
| PN-EN 933-10:2002 | Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 10: Ocena zawartości drobnych cząstek. Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) |
| PN-EN 933-2:1999 | Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Nominalne wymiary otworów sit badawczych |
| PN-EN 933-3:1999 | Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości |
| PN-EN 933-3:1999/A1:2004 | Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości (Zmiana A1) |
| PN-EN 933-4:2001 | Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn. Wskaźnik kształtu |
| PN-EN 933-5:2000 | Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych |
| PN-EN 933-5:2000/A1:2005 | Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych (Zmiana A1) |
| PN-EN 933-6:2002 | Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 6: Ocena właściwości powierzchni. Wskaźnik przepływu kruszyw |
| PN-EN 933-6:2002/AC:2004 | Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 6: Ocena właściwości powierzchni. Wskaźnik przepływu kruszyw |
| PN-EN 933-7:2000 | Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie zawartości muszli. Zawartość procentowa muszli w kruszywach grubych |
| PN-EN 933-8:2001 | Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego |
| PN-EN 933-9:2001 | Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Ocena zawartości drobnych cząstek. Badanie błękitem metylenowym |
| PN-EN 14157:2005 | Kamień naturalny. Oznaczanie odporności na ścieranie |

### Betony i wyroby betonowe (ICS: 91.100.30)

| PN-EN 1008:2004 | Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu |
| --- | --- |
| PN-EN 1168+A2:2009 | Prefabrykaty z betonu -- Płyty kanałowe; (oryg.) (h) |
| PN-EN 1169:2001 | Prefabrykaty betonowe. Ogólne zasady fabrycznej kontroli produkcji betonu zbrojonego włóknem szklanym |
| PN-EN 1170-1:1999 | Prefabrykaty betonowe. Metoda badania betonu zbrojonego włóknem szklanym. Pomiar konsystencji świeżej matrycy cementowej metodą rozpływu |
| PN-EN 1170-2:1999 | Prefabrykaty betonowe. Metoda badania betonu zbrojonego włóknem szklanym. Pomiar zawartości włókna w świeżym GRC metodą wypłukiwania |
| PN-EN 1170-3:1999 | Prefabrykaty betonowe. Metoda badania betonu zbrojonego włóknem szklanym. Pomiar zawartości włókna w GRC wykonanym metodą natrysku |
| PN-EN 1170-4:1999 | Prefabrykaty betonowe. Metoda badania betonu zbrojonego włóknem szklanym. Pomiar wytrzymałości na zginanie. Badanie uproszczone |
| PN-EN 1170-5:1999 | Prefabrykaty betonowe. Metoda badania betonu zbrojonego włóknem szklanym. Pomiar wytrzymałości na zginanie. Badanie pełne |
| PN-EN 1170-6:1999 | Prefabrykaty betonowe. Metoda badania betonu zbrojonego włóknem szklanym. Oznaczanie nasiąkliwości przy zanurzeniu i oznaczanie gęstości w stanie suchym |
| PN-EN 1170-7:1999 | Prefabrykaty betonowe. Metoda badania betonu zbrojonego włóknem szklanym. Pomiar skrajnych zmienności wymiarowych spowodowanych zawilgoceniem |
| PN-EN 1170-8:2009 | Metoda badania betonu zbrojonego włóknem szklanym. Część 8: Cykliczne badanie typu na starzenie w warunkach atmosferycznych; (oryg.) |
| PN-EN 12189:2000 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie czasu przydatności do użycia |
| PN-EN 12190:2000 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie zaprawy naprawczej |
| PN-EN 12269-1:2002 | Oznaczanie przyczepności między stalą zbrojeniową a autoklawizowanym betonem komórkowym metodą "badania belki". Część 1: Badanie krótkotrwałe |
| PN-EN 12269-2:2004 (oryg.) | Oznaczanie przyczepności między stalą zbrojeniową a autoklawizowanym betonem komórkowym metodą "badania belki". Część 2: Badanie długotrwałe |
| PN-EN 12350-1:2001 | Badania mieszanki betonowej. Część 1: Pobieranie próbek |
| PN-EN 12350-2:2001 | Badania mieszanki betonowej. Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka |
| PN-EN 12350-3:2001 | Badania mieszanki betonowej. Część 3: Badanie konsystencji metodą Vebe |
| PN-EN 12350-4:2001 | Badania mieszanki betonowej. Część 4: Badanie konsystencji metodą oznaczania stopnia zagęszczalności |
| PN-EN 12350-5:2001 | Badania mieszanki betonowej. Część 5: Badanie konsystencji metodą stolika rozpływowego |
| PN-EN 12350-6:2001 | Badania mieszanki betonowej. Część 6: Gęstość |
| PN-EN 12350-7:2001 | Badania mieszanki betonowej. Część 7: Badanie zawartości powietrza. Metody ciśnieniowe |
| PN-EN 12390-1:2001 | Badania betonu. Część 1: Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące próbek do badania i form |
| PN-EN 12390-1:2001/AC:2004 | Badania betonu. Część 1: Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące próbek do badania i form |
| PN-EN 12390-2:2001 | Badania betonu. Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych |
| PN-EN 12390-3:2009 | Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania (oryg.) |
| PN-EN 12390-4:2001 | Badania betonu. Część 4: Wytrzymałość na ściskanie. Wymagania dla maszyn wytrzymałościowych |
| PN-EN 12390-5:2009 | Badania betonu. Część 5: Wytrzymałość na zginanie próbek do badania (oryg.) |
| PN-EN 12390-6:2001 | Badania betonu. Część 6: Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek do badania |
| PN-EN 12390-6:2001/AC:2004 | Badania betonu. Część 6: Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek do badania |
| PN-EN 12390-7:2009 | Badania betonu. Część 7: Gęstość betonu (oryg.) |
| PN-EN 12390-8:2009 | Badania betonu. Część 8: Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem (oryg.) |
| PN-EN 12446:2004 (oryg.) | Kominy. Części składowe. Betonowe zewnętrzne elementy ścienne |
| PN-EN 12504-1:2009 | Badania betonu w konstrukcjach. Część 1: Odwierty rdzeniowe. Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie; (oryg.) |
| PN-EN 12504-2:2002 | Badania betonu w konstrukcjach. Część 2: Badanie nieniszczące. Oznaczanie liczby odbicia |
| PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 | Badania betonu w konstrukcjach. Część 2: Badanie nieniszczące. Oznaczanie liczby odbicia |
| PN-EN 12504-3:2006 | Badania betonu w konstrukcjach --Część 3: Oznaczanie siły wyrywającej |
| PN-EN 12504-4:2005 | Badania betonu. Część 4: Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej |
| PN-EN 12620:2004 | Kruszywa do betonu (h) |
| PN-EN 12620:2004/AC:2004 | Kruszywa do betonu |
| PN-EN 12794:2008 | Prefabrykaty betonowe. Pale fundamentowe (h) |
| PN-EN 12794:2008/Ap1: | Prefabrykaty betonowe. Pale fundamentowe |
| PN-EN 12839:2002 | Prefabrykaty betonowe. Elementy ogrodzeń (h) |
| PN-EN 12843:2008 | Prefabrykaty betonowe. Maszty i słupy (h) |
| PN-EN 13198:2004 (oryg.) | Prefabrykaty betonowe. Elementy małej architektury i elementy ogrodowe |
| PN-EN 13225:2006 | Prefabrykaty z betonu -- Prętowe elementy konstrukcyjne (h) |
| PN-EN 13263-1:2006 | Pył krzemionkowy do betonu -- Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności (h) |
| PN-EN 13369:2004 | Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych |
| PN-EN 13369:2005/AC:2007 | Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu |
| PN-EN 13369:2005/A1:2008 | Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu |
| PN-EN 13369:2005/AC:2008 | Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu |
| PN-EN 1338:2005 | Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań (h) |
| PN-EN 1339:2005 | Betonowe płyty brukowe Wymagania i metody badań (h) |
| PN-EN 13395-3:2004 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie urabialności. Część 3: Badanie płynności mieszanki betonowej stosowanej do napraw |
| PN-EN 13396:2005 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Pomiar wnikania jonów chlorkowych |
| PN-EN 1351:1999 | Oznaczanie wytrzymałości na zginanie autoklawizowanego betonu komórkowego |
| PN-EN 1352:1999 | Oznaczanie modułu sprężystości autoklawizowanego betonu komórkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze |
| PN-EN 1353:1999 | Oznaczanie wilgotności autoklawizowanego betonu komórkowego |
| PN-EN 1354:1999 | Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze |
| PN-EN 1355:1999 | Oznaczanie pełzania przy ściskaniu autoklawizowanego betonu komórkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze |
| PN-EN 1356:1999 | Badanie właściwości użytkowych prefabrykowanych elementów zbrojonych z autoklawizowanego betonu komórkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze przy zginaniu |
| PN-EN 13581:2004 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie ubytku masy betonu hydrofobizowanego przez impregnację po działaniu zamrażania-rozmrażania w obecności soli |
| PN-EN 14488-1:2008 | Badanie betonu natryskowego -- Część 1: Pobieranie próbek mieszanki betonowej i stwardniałego betonu |
| PN-EN 14488-2:2007 | Badanie betonu natryskowego -- Część 2: Wytrzymałość na ściskanie młodego betonu natryskowego |
| PN-EN 14488-3:2008 | Badanie betonu natryskowego -- Część 3: Wytrzymałość na zginanie (przy pierwszym piku, maksymalna i resztkowa) próbek beleczkowych zbrojonych włóknami |
| PN-EN 14488-4+A1:2009 | Badanie betonu natryskowego. Część 4: Wytrzymałość złącza w odwiertach przy bezpośrednim rozciąganiu |
| PN-EN 14488-5:2008 | Badanie betonu natryskowego -- Część 5: Oznaczanie zdolności pochłaniania energii przez próbki płyt zbrojonych włóknami |
| PN-EN 14488-6:2008 | Badanie betonu natryskowego -- Część 6: Grubość warstwy betonu na podłożu |
| PN-EN 14488-7:2007 | Badanie betonu natryskowego -- Część 7: Zawartość włókien w betonie zbrojonym włóknami |
| PN-EN 14844:2008 | Prefabrykaty z betonu. Przepusty skrzynkowe (h) |
| PN-EN 14844+A1:2009 | Prefabrykaty z betonu. Przepusty skrzynkowe; (oryg.) |
| PN-EN 14889-1:2007 | Włókna do betonu. Część 1: Włókna stalowe. Definicje, wymagania i zgodność (h) |
| PN-EN 14889-2:2007 | Włókna do betonu. Część 2: Włókna polimerowe. Definicje, wymagania i zgodność (h) |
| PN-EN 1520:2005 | Prefabrykowane elementy zbrojone z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze (h) |
| PN-EN 1521:1999 | Oznaczanie wytrzymałości na zginanie betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze |
| PN-EN 15258:2009 | Prefabrykaty z betonu. Elementy ścian oporowych; (oryg.) |
| PN-EN 1542:2000 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Pomiar przyczepności przez odrywanie |
| PN-EN 15564:2009 | Prefabrykaty z betonu. Beton modyfikowany żywicą. Wymagania i metody badań; (oryg.) |
| PN-EN 1543:2000 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie narastania wytrzymałości na rozciąganie polimerów |
| PN-EN 15564:2009 (oryg.) | Prefabrykaty z betonu. Beton modyfikowany żywicą. Wymagania i metody badań; (oryg.) |
| PN-EN 1737:2000 | Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie złączy spawanych i zgrzewanych siatek lub szkieletów zbrojeniowych do prefabrykowanych elementów, wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze |
| PN-EN 1738:2000 | Oznaczanie naprężeń w stali w nieobciążonych elementach zbrojonych, wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego |
| PN-EN 1739:2000 | Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie od sił działających w płaszczyźnie złączy pomiędzy prefabrykowanymi elementami, wykonanymi z autoklawizowanego betonu komórkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze |
| PN-EN 1740:2000 | Badania właściwości użytkowych zbrojonych prefabrykowanych elementów, wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze, pod obciążeniem głównie pionowym (elementy pionowe) |
| PN-EN 1741:2000 | Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie od sił nie działających w płaszczyźnie złączy pomiędzy prefabrykowanymi elementami, wykonanymi z autoklawizowanego betonu komórkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze |
| PN-EN 1742:2000 | Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie pomiędzy różnymi warstwami elementów wielowarstwowych, wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze |
| PN-EN 1766:2001 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Betony wzorcowe do badań |
| PN-EN 1770:2000 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej |
| PN-EN 1857:2004 (oryg.) | Kominy. Części składowe. Betonowe wewnętrzne przewody kominowe |
| PN-EN 1858:2004 (oryg.) | Kominy. Części składowe. Betonowe kształtki do przewodów kominowych |
| PN-EN 1917:2004 | Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojone, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe (h) |
| PN-EN 1917:2004/AC:2007 | Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe (h) |
| PN-EN 196-8:2005 | Metody badania cementu. Część 8: Ciepło hydratacji. Metoda rozpuszczania |
| PN-EN 196-9:2005 | Metody badania cementu. Część 9: Ciepło hydratacji. Metoda semiadiabatyczna |
| PN-EN 206-1:2003 | Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność |
| PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 | Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność |
| PN-B-06265:2004 | Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność |
| PN-EN 445:2009 | Zaczyn iniekcyjny do kanałów kablowych. Metody badań |
| PN-EN 446:2009 | Zaczyn iniekcyjny do kanałów kablowych. Metody iniekcji |
| PN-EN 447:2009 | Zaczyn iniekcyjny do kanałów kablowych. Wymagania podstawowe |
| PN-EN 450:1998 | Popiół lotny do betonu. Definicje, wymagania i kontrola jakości |
| PN-EN 450-1+A1:2009 | Popiół lotny do betonu -- Część 1: Definicje, specyfikacje i kryteria zgodności (h) |
| PN-EN 450-2:2006 | Popiół lotny do betonu -- Część 2: Ocena zgodności |
| PN-EN 451-1:2004 | Metoda badania popiołu lotnego. Część 1: Oznaczanie zawartości wolnego tlenku wapnia |
| PN-EN 451-2:1998 | Metoda badania popiołu lotnego. Oznaczanie miałkości przez przesiewanie na mokro |
| PN-EN 480-1:2008 | Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania |
| PN-EN 480-10:1999 | Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie |
| PN-EN 480-11:2000 | Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie |
| PN-EN 480-12:1999 | Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach |
| PN-EN 480-13:2004 | Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 13: Wzorcowa zaprawa do murów przeznaczona do badania domieszek do zapraw |
| PN-EN 480-2:2008 | Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 2: Oznaczanie czasu wiązania |
| PN-EN 480-4:1999 | Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej |
| PN-EN 480-5:1999 | Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie absorpcji kapilarnej |
| PN-EN 480-6:1999 | Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni |
| PN-EN 480-8:1999 | Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji |
| PN-EN 678:1998 | Oznaczanie gęstości w stanie suchym autoklawizowanego betonu komórkowego |
| PN-EN 679:1998 | Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie autoklawizowanego betonu komórkowego |
| PN-EN 680:1998 | Oznaczanie skurczu przy wysychaniu autoklawizowanego betonu komórkowego |
| PN-EN 771-4:2004 | Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego (h) |
| PN-EN 772-10:2000 | Metody badań elementów murowych. Określenie wilgotności elementów silikatowych i elementów z autoklawizowanego betonu komórkowego |
| PN-EN 772-11:2002 | Metody badań elementów murowych. Część 11: Określenie absorpcji wody elementów murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego spowodowanej podciąganiem kapilarnym oraz początkowej absorpcji wody elementów murowych ceramicznych |
| PN-EN 772-14:2002 | Metody badań elementów murowych. Część 14: Określenie zmian liniowych pod wpływem wilgoci elementów murowych z betonu kruszywowego i kamienia sztucznego |
| PN-EN 772-15:2002 | Metody badań elementów murowych. Część 15: Oznaczanie współczynnika przepuszczania pary wodnej elementów murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego |
| PN-EN 772-2:2001 | Metody badań elementów murowych. Część 2: Określenie procentowego udziału powierzchni drążeń w elementach murowych z betonu kruszywowego (na podstawie odcisku na papierze) |
| PN-EN 772-20:2002 | Metody badań elementów murowych. Część 20: Oznaczanie płaskości powierzchni licowych elementów murowych z betonu kruszywowego, z kamienia sztucznego i z kamienia naturalnego |
| PN-EN 772-6:2002 | Metody badań elementów murowych. Część 6: Określenie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu elementów murowych z betonu kruszywowego |
| PN-EN 934-1:2009 | Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 1: Wymagania podstawowe |
| PN-EN 934-2:2002 | Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie (h) |
| PN-EN 934-2:2002/A1:2005 | Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie (Zmiana A1) (h) |
| PN-EN 934-2:2002/A2:2006 | Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie (Zmiana A2) (h) |
| PN-EN 934-5:2009 | Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 5: Domieszki do betonu natryskowego. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie |
| PN-EN 934-6:2002 | Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności |
| PN-EN 989:1999 | Oznaczanie przyczepności autoklawizowanego betonu komórkowego do prętów zbrojenia metodą wypychania |
| PN-EN 990:2004 | Metody badań zabezpieczenia przed korozją zbrojenia w autoklawizowanym betonie komórkowym i betonie lekkim kruszywowym o otwartej strukturze |
| PN-EN 991:1999 | Oznaczanie wymiarów prefabrykowanych elementów zbrojonych z autoklawizowanego betonu komórkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze |
| PN-EN 992:1999 | Oznaczanie gęstości w stanie suchym betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze |

### Lepiszcza. Materiały uszczelniające (ICS: 91.100.50)

| PN-EN 12593:2004 | Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa |
| --- | --- |
| PN-EN 12594:2004 | Asfalty i produkty asfaltowe. Przygotowanie próbek do badań |
| PN-EN 12595:2009 | Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie lepkości kinematycznej |
| PN-EN 12606-1:2002 | Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie zawartości parafiny. Część 1: Metoda destylacyjna |
| PN-EN 12846:2009 | Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych lepkościomierzem wypływowym |
| PN-EN 12847:2003 (oryg.) | Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie skłonności do zestalania się emulsji asfaltowych |
| PN-EN 12848:2003 (oryg.) | Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie stabilności mieszanin emulsji asfaltowych z cementem |
| PN-EN 12849:2009 | Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie zdolności emulsji asfaltowych do penetrowania |
| PN-EN 12850:2009 | Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych |
| PN-EN 12970:2003 (oryg.) | Masa asfaltowa wodochronna. Definicje, wymagania i metody badań |
| PN-EN 13074:2003 (oryg.) | Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Odzyskiwanie lepiszczy z emulsji asfaltowych w wyniku odparowania |
| PN-EN 13075-1:2009 | Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Badanie rozpadu. Część 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym |
| PN-EN 13075-2:2009 | Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Badanie rozpadu. Część 2: Oznaczanie czasu mieszania kationowych emulsji asfaltowych |
| PN-EN 13301:2004 (oryg.) | Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie skłonności asfaltów do barwienia |
| PN-EN 13302:2004 (oryg.) | Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie lepkości asfaltów z użyciem aparatu z wirującym trzpieniem |
| PN-EN 13303:2004 (oryg.) | Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie ubytku masy po ogrzewaniu asfaltów przemysłowych |
| PN-EN 13304:2004 (oryg.) | Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Konstrukcja specyfikacji dla asfaltów utlenionych |
| PN-EN 13305:2009 | Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji twardych asfaltów przemysłowych |
| PN-EN 13357:2003 (oryg.) | Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie czasu spływania asfaltów upłynnionych rozpuszczalnikiem naftowym lub fluksantem |
| PN-EN 13375:2006 | Elastyczne wyroby wodochronne. Izolacja wodochronna betonowych płyt pomostów obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów. Przygotowanie próbki |
| PN-EN 13398:2009 | Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów modyfikowanych |
| PN-EN 13596:2006 | Elastyczne wyroby wodochronne. Izolacja wodochronna betonowych płyt pomostów obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów. Określanie przyczepności |
| PN-EN 13653:2006 | Elastyczne wyroby wodochronne. Izolacja wodochronna betonowych płyt pomostów obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów. Określanie wytrzymałości na ścinanie |
| PN-EN 13719:2003 (oryg.) | Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie długoterminowej skuteczności ochronnej geotekstyliów w kontakcie z barierami geosyntetycznymi |
| PN-EN 13808:2005 (oryg.) | Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych |
| PN-EN 13847:2004 | Lepiszcza na bazie smoły węglowej i paku oraz produkty pochodne. Terminologia i klasyfikacja |
| PN-EN 13967:2005 | Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych -- Definicje i właściwości (h) |
| PN-EN 13969:2006 | Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części podziemnych. Definicje i właściwości (h) |
| PN-EN 13970:2006 | Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do regulacji przenikania pary wodnej -- Definicje i właściwości |
| PN-EN 13984:2006 | Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej -- Definicje i właściwości |
| PN-EN 14016-1:2004 | Spoiwa do podkładów magnezytowych. Magnezja techniczna i chlorek magnezu. Część 1: Definicje, wymagania (h) |
| PN-EN 14016-2:2004 (oryg.) | Spoiwa do podkładów magnezytowych. Magnezja techniczna i chlorek magnezu. Część 2: Metody badań |
| PN-EN 1425:2002 | Asfalty i produkty asfaltowe. Ocena organoleptyczna |
| PN-EN 1426:2001 | Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igłą |
| PN-EN 14262:2004 | Pochodne z pirolizy węgla. Lepiszcza na bazie smoły węglowej i paku oraz produkty pochodne: pak do brykietowania. Właściwości i metody badań |
| PN-EN 1427:2001 | Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mięknienia. Metoda Pierścień i Kula |
| PN-EN 14692:2005 (oryg.) | Elastyczne wyroby wodochronne. Izolacja wodochronna betonowych obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów. Określanie odporności na mieszankę mineralno-asfaltową poddawaną zagęszczaniu |
| PN-EN 14693:2006 (oryg.) | Elastyczne wyroby wodochronne. Izolacja wodochronna betonowych płyt pomostów obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów. Określanie zachowania wyrobów asfaltowych podczas układania mieszanki mineralno-asfaltowej |
| PN-EN 14733:2009 | Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Emulsje asfaltowe, asfalty fluksowane i asfalty upłynnione. Zakładowa kontrola produkcji |
| PN-EN 14909:2006 (oryg.) | Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej. Definicje i właściwości |
| PN-EN 15368:2008 (oryg.) | Spoiwa hydrauliczne do zastosowań niekonstrukcyjnych; definicje, wymagania i kryteria zgodności |
| PN-EN 26927:1998 | Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia |
| PN-EN 28339:1998 | Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Określanie właściwości mechanicznych przy rozciąganiu |
| PN-EN 28340:1998 | Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Określanie właściwości mechanicznych kitów przy stałym rozciąganiu |
| PN-EN 28394:1998 | Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Określanie wytłaczalności kitów jednoskładnikowych |
| PN-EN 29046:1998 | Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Określanie właściwości adhezji/kohezji w stałej temperaturze |
| PN-EN 29048:1998 | Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Określanie wytłaczalności kitów z zastosowaniem znormalizowanego urządzenia |
| PN-EN ISO 10563:2007 | Konstrukcje budowlane. Kity. Określanie zmiany masy i objętości |
| PN-EN ISO 10590:2003 | Konstrukcje budowlane. Kity. Określanie właściwości adhezji/kohezji przy stałym wydłużeniu po działaniu wody |
| PN-EN ISO 10591:2003 | Konstrukcje budowlane. Kity. Określanie właściwości adhezji/kohezji po działaniu wody |
| PN-EN ISO 11431:2004 | Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Określanie właściwości adhezji/kohezji kitów po działaniu ciepła, wody i sztucznego światła działającego przez szkło |
| PN-EN ISO 11432:2003 | Konstrukcje budowlane. Kity. Określanie odporności na ściskanie |
| PN-EN ISO 11600:2004 | Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Klasyfikacja i wymagania dotyczące kitów |
| PN-EN ISO 7389:2004 (oryg.) | Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Oznaczanie powrotu elastycznego kitów |
| PN-EN ISO 7390:2004 (oryg.) | Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Oznaczanie odporności kitów na spływanie |
| PN-EN ISO 9046:2005 | Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Określanie właściwości adhezji/kohezji kitów w stałej temperaturze |
| PN-EN ISO 9047:2004 | Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Określanie właściwości adhezji/kohezji kitów w zmiennych temperaturach |

### Systemy odwadniające (ICS: 91.140.80)

| PN-EN 1123-2:2002 (oryg.) | Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze szwem wzdłużnym ocynkowane ogniowo. Część 2: Wymiary |
| --- | --- |
| PN-EN 1054:1998 | Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw termoplastycznych do kanalizacji wewnętrznej. Metoda badania szczelności połączeń powietrzem |
| PN-EN 1055:1998 | Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw termoplastycznych do kanalizacji wewnętrznej. Metoda badania odporności na cykliczne działanie podwyższonej temperatury |
| PN-EN 1123-1:2002 (oryg.) | Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze szwem wzdłużnym ocynkowane ogniowo. Część 1: Wymagania, badania, sterowanie jakością |
| PN-EN 1124-1:2002 (oryg.) | Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych ze szwem wzdłużnym. Część 1: Wymagania, badania, sterowanie jakością (h) |
| PN-EN 1124-1:2002 (oryg.)/A1:2005 (oryg.) | Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych ze szwem wzdłużnym. Część 1: Wymagania, badania, sterowanie jakością (h) |
| PN-EN 1124-2:2002 (oryg.) | Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych ze szwem wzdłużnym. Część 2: System S. Wymiary |
| PN-EN 1124-3:2002 (oryg.) | Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych ze szwem wzdłużnym. Część 3: System X. Wymiary |
| PN-EN 12109:2003 | Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej |
| PN-EN 12380:2005 | Zawory napowietrzające do systemów kanalizacyjnych. Wymagania, metody badań i ocena zgodności (h) |
| PN-EN 12666-1:2007 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowgo odwadniania i kanalizacji. Polietylen (PE). Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu |
| PN-EN 1293:2002 | Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach ciśnieniowej kanalizacji pneumatycznej |
| PN-EN 1329-1:2001 | Systemy przewodowe z tworzw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu |
| PN-EN 1401-1:1999 | Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu |
| PN-EN 1451-1:2001 | Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu |
| PN-EN 1453-1:2002 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych o ściankach strukturalnych, do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 1: Wymagania dotyczące rur i systemu |
| PN-EN 1453-1:2002/Ap1:2003 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych o ściankach strukturalnych, do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 1: Wymagania dotyczące rur i systemu |
| PN-EN 1455-1:2002 (oryg.) | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz budowli. Akrylonitryl-butadien-styren (ABS). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu |
| PN-EN 1519-1:2002 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu |
| PN-EN 1852-1:1999 | Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu |
| PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 | Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu (Zmiana A1) |
| PN-EN 295-1:1999 | Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. Wymagania |
| PN-EN 295-1:1999/A3:2002 | Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. Wymagania (Zmiana A3) |
| PN-EN 295-2:1999 | Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. Sterowanie jakością i pobieranie próbek |
| PN-EN 295-2:1999/A1:2002 | Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. Sterowanie jakością i pobieranie próbek (Zmiana A1) |
| PN-EN 295-3:1999 | Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. Metody badań |
| PN-EN 295-3:1999/A1:2002 | Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. Metody badań (Zmiana A1) |
| PN-EN 295-4:2000 | Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyczące specjalnych kształtek, łączników i elementów zamiennych |
| PN-EN 295-4:2000/AC:2002 | Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyczące specjalnych kształtek, łączników i elementów zamiennych |
| PN-EN 295-5:2000 | Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyczące perforowanych rur kamionkowych i kształtek |
| PN-EN 295-5:2000/A1:2002 | Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyczące perforowanych rur kamionkowych i kształtek (Zmiana A1) |
| PN-EN 476:2001 | Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej |
| PN-EN 681-1:2002 | Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma (h) |
| PN-EN 681-2:2003 | Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne (h) |
| PN-EN 681-3:2003 | Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 3: Materiały z gumy porowatej (h) |
| PN-EN 681-4:2003 | Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 4: Elementy uszczelniające odlewane z poliuretanu (h) |
| PN-EN 773:2002 | Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji ciśnieniowej |
| PN-EN 877:2004 | Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji do odprowadzania wód z budynków. Wymagania, metody badań i zapewnienie jakośc |

### Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
(ICS: 93.020)

| PN-EN 12063:2001 | Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne |
| --- | --- |
| PN-EN 12699:2003 | Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale przemieszczeniowe |
| PN-EN 12715:2003 | Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Iniekcja |
| PN-EN 12716:2002 | Wykonawstwo specjalnych robót geotechniczych. Iniekcja strumieniowa |
| PN-EN 13331-1:2004 | Obudowy ścian wykopów. Część 1: Opisy techniczne wyrobów |
| PN-EN 12794:2008 | Prefabrykaty z betonu. Pale fundamentowe |
| PN-EN 12794:2008/Ap1:2008 | Prefabrykaty z betonu. Pale fundamentowe |
| PN-EN 13331-2:2005 | Obudowy ścian wykopów. Część 2: Ocena na podstawie obliczeń lub badań |
| PN-EN 14199:2008 | Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Mikropale |

| PN-EN 1536:2001 | Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale wiercone |
| --- | --- |
| PN-EN 1537:2002 | Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Kotwy gruntowe |
| PN-EN 1538:2002 | Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ściany szczelinowe |
| PN-EN ISO 14689-1:2006 | Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie skał. Część 1: Oznaczanie i opis |

### Systemy kanalizacyjne zewnętrzne (ICS: 93.030)

| PN-EN 1091:2002 | Zewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej |
| --- | --- |
| PN-EN 1123-1:2007 | Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze szwem wzdłużnym ocynkowanych ogniowo. Część 1: Wymagania, badania, sterowanie jakością |
| PN-EN 1123-2:2002 (oryg.) | Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze szwem wzdłużnym ocynkowane ogniowo. Część 2: Wymiary |
| PN-EN 1124-1:2007 | Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych ze szwem wzdłużnym. Część 1: Wymagania, badania, sterowanie jakością |
| PN-EN 1124-2:2002 (oryg.) | Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych ze szwem wzdłużnym. Część 2: System S. Wymiary |
| PN-EN 1124-3:2002 (oryg.) | Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych ze szwem wzdłużnym. Część 3: System X. Wymiary |
| PN-EN 124:2000 | Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością |
| PN-EN 12666-1:2007 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowgo odwadniania i kanalizacji. Polietylen (PE). Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu |
| PN-EN 12889:2003 | Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych |
| PN-EN 1293:2002 | Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach ciśnieniowej kanalizacji pneumatycznej |
| PN-EN 13101:2005 | Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności (h) |
| PN-EN 13244-1:2004 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne |
| PN-EN 13244-2:2004 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 2: Rury |
| PN-EN 13244-3:2004 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki |
| PN-EN 13244-4:2004 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 4: Armatura |
| PN-EN 13244-5:2004 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemia i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie |
| PKN-CEN/TS 13244-7:2007 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociagów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 7: Zalecenia do oceny zgodności |
| PN-EN 13380:2004 | Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych do renowacji i naprawy zewnętrznych systemów kanalizacyjnych |
| PN-EN 13476-1:2008 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Część 1: Wymagania ogólne i właściwości użytkowe |
| PN-EN 13476-2:2008 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Część 2: Specyfikacje rur i kształtek o gładkich powierzchniach wewnętrzych i zewnętrznych oraz systemu, typ A |
| PN-EN 13476-3+A1:2009 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Część 3: Specyfikacje rur i kształtek o gładkiej powierzchni wewnętrznej i profilowanej powierzchni zewnętrznej oraz systemu, typ B; (oryg.) |
| PN-EN 13508-1:2004 (oryg.) | Stan kanalizacyjnego systemu zewnętrznego. Część 1: Wymagania ogólne |
| PN-EN 13508-2:2006 | Stan kanalizacyjnego systemu zewnętrznego. Część 2: System kodowania w ocenie wizualnej |
| PN-EN 13508-2:2006/AC:2007 | Stan zewnętrznych systemów kanalizacyjnych. Część 2: System kodowania inspekcji wizualnej |
| PN-EN 13566-1:2004 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Część 1: Postanowienia ogólne |
| PN-EN 13566-3:2004 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Część 3: Wykładzina z rur ściśle pasowanych |
| PN-EN 13566-4:2003 (oryg.) | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i ściekowej. Część 4: Rury z wyściółką utwardzaną w rurach |
| PN-EN 13566-7:2009 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 7: Wykładzina z rur spiralnie zwijanych |
| PN-EN 13598-1:2005 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Część 1: Specyfikacje techniczne kształtek pomocniczych wraz z płytkimi studzienkami inspekcyjnymi |
| PN-EN 13598-2:2009 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Część 2: Specyfikacje dla studzienek włazowych i niewłazowych w obszarach obciążonych ruchem kołowym i w głęboko przykrytych instalacjach; (oryg.) |
| PN-EN 1401-1:1999 | Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu |
| PN-EN 14364+A1:2009 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowego i bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) - Specyfikacje rur, kształtek i połączeń |
| PN-EN 1437:2004 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów rurowych do kanalizacji deszczowej i sanitarnej układane pod ziemią. Metoda badania odporności na równoczesne działanie cyklicznych zmian temperatury i zewnętrznego obciążenia |
| PN-EN 1444:2002 (oryg.) | Przewody włókno-cementowe. Wytyczne dotyczące układania i wykonywania na budowie |
| PN-EN 1456-1:2003 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej układanej pod ziemią i nad ziemią. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 1: Wymagania dotyczące elementów rurociągu i systemu |
| PN-EN 14982:2007 | Systemy przewodów rurowych i rur osłonowych z tworzyw sztucznych. Trzony lub rury wznoszące z termoplastycznych tworzyw sztucznych do studzienek włazowych i niewłazowych. Oznaczanie sztywności obwodowej |
| PN-EN 1610:2002 | Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych |
| PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 | Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych |
| PN-EN 1636-3:2002 (oryg.) | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowego odwadniania. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie żywic poliestrowych (UP) wzmocnione włóknem szklanym (GRP). Część 3: Kształtki |
| PN-EN 1636-5:2002 (oryg.) | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) wzmocnione włóknem szklanym (GRP). Część 5: Przydatność do stosowania w połączeniach |
| PN-EN 1636-6:2002 (oryg.) | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) wzmocnione włóknem szklanym (GRP). Część 6: Wymagania dotyczące instalacji |
| PN-EN 1671:2001 | Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej |
| PN-EN 1852-1:1999 | Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu |
| PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 | Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu (Zmiana A1) |
| PN-EN 1916:2005 | Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego włóknem stalowym i żelbetowe (h) |
| PN-EN 1916:2005/AC:2007 | Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego włóknem stalowym i żelbetowe (h) |
| PN-EN 1917:2004 | Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojone, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe (h) |
| PN-EN 1917:2004/AC:2007 | Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe |
| PN-EN 1989:2002 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych. Połączenia do bezciśnieniowej kanalizacji podziemnej. Metoda badania trwałości uszczelnień w połączeniach z uszczelkami z elastomerów termoplastycznych (TPE) przez oznaczanie nacisku uszczelki |
| PN-EN 295-1:1999 | Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. Wymagania |
| PN-EN 295-1:1999/A3:2002 | Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. Wymagania (Zmiana A3) |
| PN-EN 295-2:1999 | Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. Sterowanie jakością i pobieranie próbek |
| PN-EN 295-2:1999/A1:2002 | Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. Sterowanie jakością i pobieranie próbek (Zmiana A1) |
| PN-EN 295-3:1999 | Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. Metody badań |
| PN-EN 295-3:1999/A1:2002 | Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. Metody badań (Zmiana A1) |
| PN-EN 295-4:2000 | Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyczące specjalnych kształtek, łączników i elementów zamiennych |
| PN-EN 295-4:2000/AC:2002 | Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyczące specjalnych kształtek, łączników i elementów zamiennych |
| PN-EN 295-5:2000 | Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyczące perforowanych rur kamionkowych i kształtek |
| PN-EN 295-5:2000/A1:2002 | Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyczące perforowanych rur kamionkowych i kształtek (Zmiana A1) |
| PN-EN 295-6:2001 | Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyczące studzienek kamionkowych |
| PN-EN 295-7:2001 | Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyczące kamionkowych rur i złączy przeznaczonych do przeciskania |
| PN-EN 295-10:2007 | Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. Część 10: Wymagania użytkowe |
| PN-EN 476:2001 | Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej |
| PN-EN 512:2000 | Wyroby włókno-cementowe. Rury ciśnieniowe i złącza |
| PN-EN 512:2000/A1:2002 | Wyroby włókno-cementowe. Rury ciśnieniowe i złącza (Zmiana A1) |
| PN-EN 588-1:2000 | Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Rury, złącza i kształtki do systemów grawitacyjnych |
| PN-EN 588-2:2004 | Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Część 2: Studzienki włazowe i niewłazowe (h) |
| PN-EN 598:2000 | Rury, kształtki, i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich połączenia do odprowadzania ścieków. Wymagania i metody badań |
| PN-EN 752:2008 (oryg.) | Zewnętrzne systemy kanalizacyjne |
| PN-EN 773:2002 | Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji ciśnieniowej |
| PN-EN 877:2004 | Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji do odprowadzania wód z budynków. Wymagania, metody badań i zapewnienie jakości |
| PN-ENV 1046:2007 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza poza konstrukcjami budynków do przesyłania wody i ścieków. Praktyka instalowania pod ziemią i nad ziemią |
| PN-ENV 1401-2:2003 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności |
| PN-ENV 1401-3:2002 (oryg.) | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 3: Zalecenia dotyczące wykonania instalacji |
| PN-ENV 1852-2:2003 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności |

### Konstrukcje mostowe (ICS: 93.040)

| PN-EN 1337-1:2003 | Łożyska konstrukcyjne. Część 1: Postanowienia ogólne |
| --- | --- |
| PN-EN 1337-10:2005 | Łożyska konstrukcyjne. Część 10: Przeglądy i utrzymanie |
| PN-EN 1337-11:2001 | Łożyska konstrukcyjne. Część 11: Transport, magazynowanie i ustawianie |
| PN-EN 1337-2:2005 | Łożyska konstrukcyjne. Część 2: Elementy ślizgowe |
| PN-EN 1337-4:2005 (oryg.) | Łożyska konstrukcyjne. Część 4: Łożyska wałkowe (h) |
| PN-EN 1337-5:2005 (oryg.) | Łożyska konstrukcyjne. Część 5: Łożyska garnkowe |
| PN-EN 1337-6:2005 (oryg.) | Łożyska konstrukcyjne. Część 6: Łożyska wahaczowe (h) |
| PN-EN 1337-7:2003 | Łożyska konstrukcyjne. Część 7: Łożyska sferyczne i cylindryczne z PTFE |
| PN-EN 1337-7:2005 (oryg.) | Łożyska konstrukcyjne. Część 7: Łożyska sferyczne i cylindryczne (h) |
| PN-EN 1337-8:2008 | Łożyska konstrukcyjne. Część 8: Łożyska prowadzące i łożyska blokujące |
| PN-EN 1337-9:2001 | Łożyska konstrukcyjne. Część 9: Zabezpieczenie |
| PN-EN 1991-2:2007 | Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 2: Obciążenia ruchome mostów |
| PN-EN 1992-2:2006 (oryg.) | Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 2: Mosty betonowe. Projektowanie i szczegółowe zasady |
| PN-EN 1994-2:2006 (oryg.) | Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych. Część 2: Reguły ogólne i reguły dla mostów |
| PN-EN 1995-2:2007 | Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 2: Mosty |
| PN-EN 1998-2:2006 (oryg.) | Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji poddanych oddziaływaniom sejsmicznym. Część 2: Mosty |

### Materiały do budowy dróg (ICS: 93.080.20)

| PN-EN 12271:2009 | Powierzchniowe utrwalanie. Wymagania (h) |
| --- | --- |
| PN-EN 12271-3:2005 | Powierzchniowe utrwalanie. Wymagania techniczne. Część 3: Dozowanie i dokładność dozowania lepiszcza i kruszywa |
| PN-EN 12272-1:2005 | Powierzchniowe utrwalanie. Metody badań. Część 1: Dozowanie i poprzeczny rozkład lepiszcza i kruszywa |
| PN-EN 12272-2:2004 (oryg.) | Powierzchniowe utrwalanie. Metody badań. Część 2: Wizualna ocena defektów |
| PN-EN 12272-3:2003 (oryg.) | Powierzchniowe utrwalanie. Metody badań. Część 3: Określenie przyczepności kruszywa do lepiszcza metodą uderzeniową na płycie Vialit |
| PN-EN 12274-1:2005 | Cienka warstwa na zimno. Metody badań. Część 1: Pobieranie próbek do ekstrakcji lepiszcza |
| PN-EN 12274-2:2003 (oryg.) | Cienkie warstwy na zimno. Metody badań. Część 2: Określenie zawartości lepiszcza |
| PN-EN 12274-3:2005 | Cienka warstwa na zimno. Metody badań. Część 3: Konsystencja |
| PN-EN 12274-4:2003 (oryg.) | Cienkie warstwy na zimno. Metody badań. Część 4: Oznaczenie kohezji mieszanki |
| PN-EN 12274-5:2003 (oryg.) | Cienkie warstwy na zimno. Metody badań. Część 5: Oznaczenie ścieralności |
| PN-EN 12274-6:2002 (oryg.) | Cienkie warstwy na zimno. Metody badań. Część 6: Dozowanie |
| PN-EN 12591:2002 (oryg.) | Asfalty i produkty asfaltowe. Bitumy do układania. Specyfikacja |
| PN-EN 12591:2004 | Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych |
| PN-EN 12697-1:2005 | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego |
| PN-EN 12697-10:2005 | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 10: Zagęszczalność |
| PN-EN 12697-11:2009 | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 11: Oznaczanie powinowactwa pomiędzy kruszywem i asfaltem |
| PN-EN 12697-12:2004 (oryg.) | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 12: Określanie wrażliwości próbek asfaltowych na wodę |
| PN-EN 12697-13:2002 (oryg.) | Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-bitumicznych na gorąco. Część 13: Pomiar temperatury |
| PN-EN 12697-14:2002 (oryg.) | Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-bitumicznych na gorąco. Część 14: Zawartość wody |
| PN-EN 12697-15:2005 | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 15: Oznaczanie podatności na segregację |
| PN-EN 12697-17:2005 (oryg.) | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 17: Ubytek ziaren w próbkach porowatego asfaltu |
| PN-EN 12697-18:2007 | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 18: Spływność lepiszcza |
| PN-EN 12697-19:2005 (oryg.) | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 19: Przepuszczalność próbek |
| PN-EN 12697-2:2008 | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 2: Oznaczenie składu ziarnowego |
| PN-EN 12697-20:2007 | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 20: Badanie twardości (penetracji) na próbkach sześciennych lub próbkach Marshalla |
| PN-EN 12697-21:2004 (oryg.) | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 21: Badanie głębokości wgłębienia za pomocą płaskich próbek |
| PN-EN 12697-22:2004 (oryg.) | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 22: Trasowanie kołem |
| PN-EN 12697-23:2004 (oryg.) | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 23: Określanie pośredniej wytrzymałości na rozciąganie próbek asfaltowych |
| PN-EN 12697-24:2005 (oryg.) | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 24: Odporność na zmęczenie |
| PN-EN 12697-26:2007 | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 26: Sztywność |
| PN-EN 12697-27:2005 | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 27: Pobieranie próbek |
| PN-EN 12697-28:2005 | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 28: Przygotowanie próbek do oznaczania zawartości lepiszcza, zawartości wody i uziarnienia |
| PN-EN 12697-29:2006 | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metoda badania mieszanek mineralno-asfaltowych stosowanych na gorąco. Część 29: Oznaczenie wymiarów próbki z mieszanki mineralno-asfaltowej |
| PN-EN 12697-3:2007 | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 3: Odzyskiwanie asfaltu: Wyparka obrotowa |
| PN-EN 12697-30:2007 | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 30: Przygotowanie próbek zagęszczonych przez ubijanie |
| PN-EN 12697-32:2005 | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 32: Laboratoryjne zagęszczanie wibracyjne |
| PN-EN 12697-33:2006 | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 33: Przygotowanie próbek zagęszczanych urządzeniem wałującym |
| PN-EN 12697-34:2007 | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 34: Badanie Marshalla |
| PN-EN 12697-35:2007 | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 35: Mieszanie laboratoryjne |
| PN-EN 12697-36:2005 | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych |
| PN-EN 12697-37:2004 (oryg.) | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 37: Określanie przyczepności lepiszcza do kruszywa łamanego metodą gorącego piasku dla asfaltów walcowanych na gorąco |
| PN-EN 12697-39:2007 | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 39: Oznaczanie zawartości lepiszcza metodą spalania |
| PN-EN 12697-4:2007 | Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-bitumicznych na gorąco. Część 4: Odzyskiwanie asfaltu. Kolumna do destylacji frakcyjnej |
| PN-EN 12697-5:2008 | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 5: Oznaczanie gęstości |
| PN-EN 12697-6:2005 | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej próbek mieszanki mineralno-asfaltowej |
| PN-EN 12697-7:2006 | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych stosowanych na gorąco. Część 7: Oznaczanie gęstości objętościowej próbek promieniami gamma |
| PN-EN 12697-8:2005 | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni |
| PN-EN 12697-9:2003 (oryg.) | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych stosowanych na gorąco. Część 9: Oznaczanie gęstości porównawczej |
| PN-EN 12970:2003 (oryg.) | Masa asfaltowa wodochronna. Definicje, wymagania i metody badań |
| PN-EN 13036-1:2005 | Cechy powierzchniowe nawierzchni drogowych i lotniskowych. Metody badań. Część 1: Pomiar głębokości makrotekstury metodą objętościową |
| PN-EN 13036-3:2003 (oryg.) | Cechy powierzchniowe nawierzchni drogowych i lotniskowych. Metody badań. Część 3: Pomiar poziomej spływności nawierzchni |
| PN-EN 13036-4:2004 (oryg.) | Drogi samochodowe i lotniskowe. Metody badań. Część 4: Metoda pomiaru oporów poślizgu/poślizgnięcia na powierzchni: próba wahadła |
| PN-EN 13036-7:2004 (oryg.) | Drogi samochodowe i lotniskowe. Metody badań. Część 7: Pomiar nierówności nawierzchni: badanie liniałem mierniczym |
| PN-EN 13043:2004 | Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu (h) |
| PN-EN 13043:2004/AC:2004 | Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu |
| PN-EN 13108-1:2008 | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 1: Beton asfaltowy h |
| PN-EN 13108-2:2006 (oryg.) | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 2: Beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw h |
| PN-EN 13108-3:2006 (oryg.) | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 3: Bardzo miękki beton asfaltowy h |
| PN-EN 13108-4:2006 (oryg.) | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 4: Mieszanka HRA h |
| PN-EN 13108-5:2008 | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 5: Mieszanka SMA h |
| PN-EN 13108-6:2008 | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 6: Asfalt lany h |
| PN-EN 13108-7:2008 | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 7: Asfalt porowaty h |
| PN-EN 13108-8:2008 | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 8: Destrukt asfaltowy |
| PN-EN 13108-20:2006 (oryg.) | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 20: Badanie typu |
| PN-EN 13108-20:2008/AC:2008 | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 20: Badanie typu |
| PN-EN 13108-21:2008 | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 21: Zakładowa Kontrola Produkcji |
| PN-EN 13108-21:2008/AC:2008 | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 21: Zakładowa kontrola produkcji |
| PN-EN 13285:2004 (oryg.) | Mieszanki niezwiązane. Specyfikacja |
| PN-EN 13286-1:2005 | Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 1: Laboratoryjne metody oznaczania referencyjnej gęstości i wilgotności. Wprowadzenie, wymagania ogólne i pobieranie próbek |
| PN-EN 13286-2:2007 | Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 2: Metody określania gęstości w odniesieniu do zawartości wody. Zagęszczanie metodą Proctora |
| PN-EN 13286-3:2005 | Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 3: Laboratoryjna metoda oznaczania referencyjnej gęstości i wilgotności. Zagęszczenie wibracyjne z kontrolą parametrów |
| PN-EN 13286-40:2005 | Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 40: Metoda oznaczania wytrzymałości na rozciąganie bezpośrednie mieszanek mineralnych związanych spoiwem hydraulicznym |
| PN-EN 13286-41:2005 | Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 41: Metoda oznaczania wytrzymałości na ściskanie mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym |
| PN-EN 13286-42:2005 | Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 42: Metoda oznaczania wytrzymałości na rozciąganie pośrednie mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym |
| PN-EN 13286-43:2005 | Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 43: Metoda oznaczania modułu sprężystości mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym |
| PN-EN 13286-44:2005 | Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 44: Metoda oznaczania wskaźnika alfa granulowanego żużla wielkopiecowego |
| PN-EN 13286-45:2004 (oryg.) | Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 45: Metoda badania mająca na celu określenie okresu urabialności |
| PN-EN 13286-47:2007 | Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 47: Metoda badania do określenia kalifornijskiego wskaźnika nośności, natychmiastowego wskaźnika nośności i pęcznienia liniowego |
| PN-EN 13286-48:2007 | Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 48: Metoda badawcza określania stopnia rozdrobnienia |
| PN-EN 13286-49:2007 | Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 49: Przyspieszone badanie pęcznienia gruntu ulepszonego wapnem i/lub spoiwem hydraulicznym |
| PN-EN 13286-7:2004 (oryg.) | Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 7: Próba cyklicznego obciążania trójosiowego mieszanek niezwiązanych |
| PN-EN 13375:2006 | Elastyczne wyroby wodochronne. Izolacja wodochronna betonowych płyt pomostów obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów. Przygotowanie próbki |
| PN-EN 1338:2005 | Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań (h) |
| PN-EN 1338:2005/AC:2007 | Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badań (h) |
| PN-EN 1339:2005 | Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań (h) |
| PN-EN 1339:2005/AC:2007 | Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań |
| PN-EN 1340:2004 | Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań (h) |
| PN-EN 1340:2004/AC:2007 | Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań |
| PN-EN 1341:2003 | Płyty z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań (h) |
| PN-EN 1342:2003 | Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań (h) |
| PN-EN 1343:2003 | Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań (h) |
| PN-EN 1344:2004 | Ceramiczna cegła drogowa. Wymagania i metody badań (h) |
| PN-EN 13596:2006 | Elastyczne wyroby wodochronne. Izolacja wodochronna betonowych płyt pomostów obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów. Określanie przyczepności |
| PN-EN 13653:2006 | Elastyczne wyroby wodochronne -- Izolacja wodochronna betonowych płyt pomostów obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów -- Określanie wytrzymałości na ścinanie |
| PN-EN 13588:2008 | Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie kohezji lepiszcz asfaltowych metodą testu z wahadłem |
| PN-EN 13808:2005 (oryg.) | Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych |
| PN-EN 13847:2004 | Lepiszcza na bazie smoły węglowej i paku oraz produkty pochodne. Terminologia i klasyfikacja |
| PN-EN 13863-1:2007 | Nawierzchnie betonowe. Część 1: Metoda określenia grubości nawierzchni betonowej metodą pomiarową |
| PN-EN 13863-2:2007 | Nawierzchnie betonowe. Część 2: Metoda określania związania pomiędzy dwiema warstwami |
| PN-EN 13863-3:2007 | Nawierzchnie betonowe. Część 3: Metoda określania grubości nawierzchni betonowej na podstawie odwiertów |
| PN-EN 13877-1:2007 | Nawierzchnie betonowe. Część 1: Materiały |
| PN-EN 13877-2:2007 | Nawierzchnie drogowe. Część 2: Wymagania funkcjonalne dla nawierzchni betonowych |
| PN-EN 13877-3:2007 | Nawierzchnie betonowe. Część 3: Wymagania dla dybli stosowanych w nawierzchniach drogowych betonowych (h) |
| PN-EN 13880-1:2004 (oryg.) | Zalewy szczelin na gorąco. Część 1: Określanie gęstości w temperaturze 25 C |
| PN-EN 13880-10:2004 (oryg.) | Zalewy szczelin na gorąco. Część 10: Metoda określania adhezji i kohezji po ciągłym rozciąganiu i ściskaniu |
| PN-EN 13880-11:2004 (oryg.) | Zalewy szczelin na gorąco. Część 11: Sposób przygotowania próbnych bloczków asfaltowych wykorzystywanych w badaniach funkcjonalności oraz do celów określenia zgodności z nawierzchniami asfaltowymi |
| PN-EN 13880-12:2004 (oryg.) | Zalewy szczelin na gorąco. Część 12: Sposób przygotowania próbnych bloczków betonowych do badania wiązania (metoda recepturowa) |
| PN-EN 13880-13:2004 (oryg.) | Zalewy szczelin na gorąco. Część 13: Metoda badania służąca do określenia wydłużenia nieciągłego (próba przyczepności) |
| PN-EN 13880-2:2004 (oryg.) | Zalewy szczelin na gorąco. Część 2: Metoda badania dla określenia penetracji stożka w temperaturze 25 C |
| PN-EN 13880-3:2004 (oryg.) | Zalewy szczelin na gorąco. Część 3: Metoda badania określająca penetrację i odprężenie sprężyste (odbojność) |
| PN-EN 13880-4:2004 (oryg.) | Zalewy szczelin na gorąco. Część 4: Metoda badania określająca odporność cieplną; zmiany wartości penetracji |
| PN-EN 13880-5:2005 (oryg.) | Zalewy szczelin na gorąco. Część 5: Metody badań do oznaczania odporności na spływanie |
| PN-EN 13880-6:2004 (oryg.) | Zalewy szczelin na gorąco. Część 6: Metoda przygotowania próbek do badania |
| PN-EN 13880-7:2004 (oryg.) | Zalewy szczelin na gorąco. Część 7: Badanie funkcjonalności szczelin |
| PN-EN 13880-8:2004 (oryg.) | Zalewy szczelin na gorąco. Część 8: Metoda badania określająca zmiany masy po zanurzeniu w paliwie, odpornych na działanie paliwa uszczelnień złączy |
| PN-EN 13880-9:2004 (oryg.) | Zalewy szczelin na gorąco. Część 9: Metoda badania określająca zgodność z nawierzchniami asfaltowymi |
| PN-EN 13924:2006 (oryg.) | Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych twardych |
| PN-EN 13924:2006/AC:2006 (oryg.) | Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych twardych |
| PN-EN 14023:2009 | Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami |
| PN-EN 14187-1:2004 (oryg.) | Zalewy szczelin na zimno. Część 1: Metoda badania określająca szybkość utwardzania |
| PN-EN 14187-2:2004 (oryg.) | Zalewy szczelin na zimno. Część 2: Metoda badania określająca czas wysychania dotykowego |
| PN-EN 14187-3:2004 (oryg.) | Zalewy szczelin na zimno. Część 3: Metoda badania określająca właściwości samopoziomujące |
| PN-EN 14187-4:2004 (oryg.) | Zalewy szczelin na zimno. Część 4: Metoda badania określająca zmiany masy i objętości po zanurzeniu w paliwie próbnym |
| PN-EN 14187-5:2004 (oryg.) | Zalewy szczelin na zimno. Część 5: Metoda badania określająca odporność na hydrolizę |
| PN-EN 14187-6:2004 (oryg.) | Zalewy szczelin na zimno. Część 6: Metoda badania określająca własności adhezyjne/kohezyjne po zanurzeniu w płynnych chemikaliach |
| PN-EN 14187-7:2004 (oryg.) | Zalewy szczelin na zimno. Część 7: Metoda badania określająca odporność na płomień |
| PN-EN 14187-8:2004 (oryg.) | Zalewy szczelin na zimno. Część 8: Metoda badania określająca sztuczne starzenie w warunkach atmosferycznych, spowodowane promieniowaniem ultrafioletowym (UV) |
| PN-EN 14188-1:2005 (oryg.) | Wypełniacze złączy i zalewy. Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco (h) |
| PN-EN 14188-2:2005 (oryg.) | Wypełniacze szczelin i zalewy. Część 2: Specyfikacja zalew na zimno (h) |
| PN-EN 14188-3:2006 (oryg.) | Wypełniacze złączy i zalewy -- Część 3: Wymagania dla prefabrykowanych złączy (h) |
| PN-EN 14227-1:2007 | Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Część 1: Mieszanki związane cementem |
| PN-EN 14227-2:2007 | Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacje. Część 2: Mieszanki żużlowe |
| PN-EN 14227-3:2007 | Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Część 3: Mieszanki związane popiołami lotnymi |
| PN-EN 14227-4:2005 (oryg.) | Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja. Część 4: Popioły lotne do mieszanek |
| PN-EN 14227-5:2007 | Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Część 5: Mieszanki związane spoiwem drogowym |
| PN-EN 14260:2004 | Pochodne z pirolizy węgla. Lepiszcza na bazie smoły węglowej i paku oraz produkty pochodne: lepiszcza drogowe. Właściwości i metody badań |
| PN-EN 14692:2005 (oryg.) | Elastyczne wyroby wodochronne -- Izolacja wodochronna betonowych obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów -- Określanie odporności na mieszankę mineralno-asfaltową poddawaną zagęszczaniu |
| PN-EN 15381:2008 | Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wymagania w odniesieniu do wyrobów stosowanych w nawierzchniach i pokryciach asfaltowych |
| PN-EN 15382:2008 | Bariery geosyntetyczne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w infrastrukturze transportu |
| PN-EN ISO 11819-1:2004 | Akustyka. Pomiary wpływu nawierzchni dróg na hałas drogowy. Część 1: Metoda statystyczna pomiaru podczas przejazdu |
| PN-EN ISO 13473-1:2005 (oryg.) | Charakterystyka struktury nawierzchni przy użyciu profili powierzchniowych. Część 1: Określenie średniego profilu głębokości |
| PN-EN ISO 14689-1:2006 | Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie skał -- Część 1: Oznaczanie i opis |

| PN-B-12046:2005 | Wyroby budowlane ceramiczne. Cegła klinkierowa drogowa |
| --- | --- |

### Zabezpieczenie dróg (ICS: 93.080.30)

| PN-EN 12352:2006 (oryg.) | Urządzenia kontroli ruchu. Ostrzegające i zabezpieczające urządzenia świetlne (h) |
| --- | --- |
| PN-EN 12368:2009 | Urządzenia do sterowania ruchem drogowym. Sygnalizatory |
| PN-EN 124:2000 | Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością |
| PN-EN 12675:2002 (oryg.) | Kontrolery sygnalizatorów. Funkcjonalne wymagania bezpieczeństwa |
| PN-EN 12676-1:2003 | Drogowe systemy przeciwolśnieniowe. Część 1: Działanie i charakterystyka (h) |
| PN-EN 12676-1:2003/A1:2005 | Drogowe ekrany przeciwolśnieniowe. Część 1: Działanie i charakterystyka (Zmiana A1) (h) |
| PN-EN 12676-2:2003 | Drogowe systemy przeciwolśnieniowe. Część 2: Metody badań |
| PN-EN 12767:2003 | Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych. Wymagania i metody badań |
| PN-EN 12802:2003 | Materiały do poziomego oznakowania dróg. Laboratoryjne metody identyfikacji |
| PN-EN 12899-1:2005 | Stałe pionowe znaki drogowe. Część 1: Znaki stałe |
| PN-EN 12899-1:2005/Ap1:2006 | Stałe pionowe znaki drogowe. Część 1: Znaki stałe |
| PN-EN 12966-1:2005 (oryg.) | Pionowe znaki drogowe. Znaki drogowe o zmiennej treści. Część 1: Norma wyrobu (h) |
| PN-EN 12966-1:2009 | Pionowe znaki drogowe. Drogowe znaki informacyjne o zmiennej treści. Część 1: Norma wyrobu |
| PN-EN 12966-2:2009 | Pionowe znaki drogowe. Drogowe znaki informacyjne o zmiennej treści. Część 2: Wstępne badania typu |
| PN-EN 12966-3:2009 | Pionowe znaki drogowe. Drogowe znaki informacyjne o zmiennej treści. Część 3: Zakładowa kontrola produkcji |
| PN-EN 1317-1:2001 | Systemy ograniczające drogę. Część 1: Terminologia i ogólne kryteria metod badań |
| PN-EN 1317-2:2001 | Systemy ograniczające drogę. Część 2: Klasy działania, kryteria przyjęcia badań zderzeniowych i metody badań barier ochronnych |
| PN-EN 1317-3:2003 | Systemy ograniczające drogę. Część 3: Klasy działania, kryteria przyjęcia badań zderzeniowych i metody badań poduszek zderzeniowych |
| PN-EN 1317-5:2008 | Systemy ograniczające drogę. Część 5: Kryterium trwałości i ocena zgodności dla systemów ograniczających drogę |
| PN-EN 13197:2005 | Materiały do poziomego oznakowania dróg. Symulatory zużycia |
| PN-EN 13212:2005 | Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące zakładowej kontroli produkcji |
| PN-EN 1423:2000 | Materiały do poziomego oznakowania dróg. Materiały do posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny (h) |
| PN-EN 1423:2000/A1:2005 | Materiały do poziomego oznakowania dróg. Materiały do posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny (Zmiana A1) (h) |
| PN-EN 1424:2001 | Materiały do poziomego oznakowania dróg. Kulki szklane do mieszania |
| PN-EN 1424:2001/A1:2005 | Materiały do poziomego oznakowania dróg. Kulki szklane do mieszania (Zmiana A1) |
| PN-EN 1433:2005 | Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego. Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności(h) |
| PN-EN 1433:2005/A1:2007 | Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego. Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności (h) |
| PN-EN 14339:2009 | Hydranty przeciwpożarowe podziemne |
| PN-EN 1436:2000 | Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące poziomych oznakowań dróg |
| PN-EN 1436:2000/A1:2005 | Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące poziomych oznakowań dróg (Zmiana A1) |
| PN-EN 14388:2005 (oryg.) | Systemy redukujące hałas. Specyfikacja (h) |
| PN-EN 14389-2:2005 (oryg.) | Drogowe urządzenia przeciwhałasowe. Procedury do ustalania długoterminowych wymagań. Część 2: Charakterystyki pozaakustyczne |
| PN-EN 1463-1:2000 | Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe. Wymagania dotyczące charakterystyki nowego elementu (h) |
| PN-EN 1463-1:2000/A1:2005 | Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe. Wymagania dotyczące charakterystyki nowego elementu (Zmiana A1) (h) |
| PN-EN 1463-2:2003 | Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe. Część 2: Badania terenowe |
| PN-EN 1790:2002 | Materiały do poziomego oznakowania dróg. Prefabrykowane materiały do poziomego oznakowania dróg |
| PN-EN 1793-1:2001 | Drogowe urządzenia przeciwhałasowe. Metoda badania w celu wyznaczenia właściwości akustycznych. Część 1: Właściwa charakterystyka pochłaniania dźwięku |
| PN-EN 1793-2:2001 | Drogowe urządzenia przeciwhałasowe. Metoda badania w celu wyznaczenia właściwości akustycznych. Część 2: Właściwa charakterystyka izolacyjności od dźwięków powietrznych |
| PN-EN 1793-3:2001 | Drogowe urządzenia przeciwhałasowe. Metoda badania w celu wyznaczenia właściwości akustycznych. Część 3: Znormalizowane widmo hałasu drogowego |
| PN-EN 1794-1:2005 | Drogowe urządzenia przeciwhałasowe. Wymagania pozaakustyczne. Część 1: Właściwości mechaniczne i stateczność |
| PN-EN 1794-2:2005 | Drogowe urządzenia przeciwhałasowe. Wymagania pozaakustyczne. Część 2: Ogólne bezpieczeństwo i wymagania ekologiczne |
| PN-EN 1824:2001 | Materiały do poziomego oznakowania dróg. Odcinki doświadczalne |
| PN-EN 1871:2003 | Materiały do poziomego oznakowania dróg. Właściwości fizyczne |
| PN-EN 50293:2002 | Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Systemy sygnalizacji ruchu drogowego. Norma wyrobu |
| PN-EN 60598-2-3:2003 (oryg.) | Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe drogowe i uliczne |
| PN-Z-80100:2004 | Pomoce techniczne dla osób niewidomych i słabowidzących. Sygnalizacja dźwiękowa na przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną |

### Oświetlenie uliczne i sprzęt z nim związany (ICS: 93.080.40)

| PN-76/E-02032 | Oświetlenie dróg publicznych |
| --- | --- |
| PKN-CEN/TR 13201-1:2007 | Oświetlenie dróg. Część 1: Wybór klas oświetlenia |
| PN-EN 13201-2:2005 (oryg.) | Oświetlenie dróg. Część 2: Wymagania oświetleniowe |
| PN-EN 13201-3:2007 | Oświetlenie dróg. Część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych |
| PN-EN 13201-4:2007 | Oświetlenie dróg. Część 4: Metody pomiarów parametrów oświetlenia |
| PN-EN 40-2:2005 | Słupy oświetleniowe. Część 2: Wymagania ogólne i wymiary |
| PN-EN 40-2:2005/Ap1:2006 | Słupy oświetleniowe. Część 2: Wymagania ogólne i wymiary |
| PN-EN 40-3-1:2004 | Słupy oświetleniowe. Część 3-1: Projektowanie i weryfikacja. Specyfikacja obciążeń charakterystycznych |
| PN-EN 40-3-2:2004 | Słupy oświetleniowe. Część 3-2: Projektowanie i weryfikacja. Weryfikacja za pomocą badań |
| PN-EN 40-3-3:2004 | Słupy oświetleniowe. Część 3-3: Projektowanie i weryfikacja. Weryfikacja za pomocą obliczeń |
| PN-EN 40-4:2008 | Słupy oświetleniowe. Część 4: Wymagania dla słupów oświetleniowych żelbetowych i z betonu sprężonego (h) |
| PN-EN 40-4:2006/AC:2006 (oryg.) | Słupy oświetleniowe -- Część 4: Wymagania dla słupów oświetleniowych żelbetowych i z betonu sprężonego (h) |
| PN-EN 40-5:2004 | Słupy oświetleniowe. Część 5: Słupy oświetleniowe stalowe. Wymagania (h) |
| PN-EN 40-6:2004 | Słupy oświetleniowe. Część 6: Słupy oświetleniowe aluminiowe. Wymagania (h) |
| PN-EN 40-7:2004 | Słupy oświetleniowe. Część 7: Słupy oświetleniowe z kompozytów polimerowych wzmocnionych włóknem szklanym. Wymagania (h) |
| PN-EN 40-9:2002 (oryg.) | Słupy oświetleniowe. Część 9: Wymagania specjalne dla słupów oświetleniowych z betonu strunowego |
| PN-EN 40-1:2002 (oryg.) | Słupy oświetleniowe. Terminy i definicje |

### Pozostałe normy

| PN-B-06200:2002 | Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe |
| --- | --- |
| PN-B-06200:2002/Ap1:2005 | Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe |
| PN-EN 10027-1:2007 | Systemy oznaczania stali. Część 1: Znaki stali |
| PN-EN 10027-2:1994 | Systemy oznaczania stali. System cyfrowy |
| PN-EN 10060:2006 | Pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. Wymiary i tolerancje kształtu i wymiarów |
| PN-EN 10162:2005 | Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. Tolerancje wymiarów i przekroju poprzecznego |
| PN-EN 10219-1:2006 (oryg.) | Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych -- Część 1: Warunki techniczne dostawy h |
| PN-EN 10220:2005 | Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na jednostkę długości |
| PN-EN 10223-1:2001 | Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Drut kolczasty powlekany cynkiem lub stopem cynku |
| PN-EN 10223-2:2001 | Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Siatka z drutu stalowego o oczkach sześciokątnych, przeznaczona dla rolnictwa, do celów izolacyjnych i na ogrodzenia |
| PN-EN 10223-2:2001/A1:2004 | Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Siatka z drutu stalowego o oczkach sześciokątnych, przeznaczona dla rolnictwa, do celów izolacyjnych i na ogrodzenia (Zmiana A1) |
| PN-EN 10223-3:2001 | Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Siatka z drutu stalowego o oczkach sześciokątnych przeznaczona do celów technicznych |
| PN-EN 10223-4:2002 | Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Część 4: Siatka ogrodzeniowa z drutu stalowego z połączeniami zgrzewanymi |
| PN-EN 10223-5:2002 | Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Część 5: Siatka ogrodzeniowa z drutu stalowego z połączeniami przeplatanymi i wiązanymi |
| PN-EN 10223-6:2002 | Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Część 6: Siatka ogrodzeniowa z drutu stalowego z połączeniami łańcuchowymi |
| PN-EN 10223-7:2005 | Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Część 7: Panele zgrzewane z drutu stalowego na ogrodzenia |
| PN-EN 10224:2006 | Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów wodnych -- Warunki techniczne dostawy (h) |
| PN-EN 10244-1:2003 | Drut stalowy i wyroby z drutu. Powłoki z metali nieżelaznych na drucie stalowym. Część 1: Postanowienia ogólne |
| PN-EN 10244-2:2003 | Drut stalowy i wyroby z drutu. Powłoki z metali nieżelaznych na drucie stalowym. Część 2: Powłoki z cynku lub ze stopu cynku |
| PN-EN 10245-1:2004 | Drut stalowy i wyroby z drutu. Powłoki organiczne na drucie stalowym. Część 1: Postanowienia ogólne |
| PN-EN 10245-2:2004 | Drut stalowy i wyroby z drutu. Powłoki organiczne na drucie stalowym. Część 2: Drut powlekany PVC |
| PN-EN 10245-3:2004 | Drut stalowy i wyroby z drutu. Powłoki organiczne na drucie stalowym. Część 3: Drut powlekany PE |
| PN-EN 10245-4:2005 | Drut stalowy i wyroby z drutu. Powłoki organiczne na drucie stalowym. Część 4: Drut powlekany poliestrem |
| PN-EN 10266:2005 | Rury stalowe, złączki i kształtowniki zamknięte konstrukcyjne. Symbole i definicje terminów stosowane w normach wyrobu |
| PN-EN 10312:2006 | Rury ze szwem ze stali odpornej na korozję do transportu wody i innych płynów wodnych. Warunki techniczne dostawy (h) |
| PN-EN 10318:2007 | Oznaczanie grubości i składu chemicznego powłok metalicznych na bazie cynku i glinu. Metoda rutynowa |
| PN-EN 1115:2002 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji ciśnieniowej deszczowej i ściekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) wzmocnione włóknem szklanym (GRP) |
| PN-EN 12279:2004 | Systemy dostawy gazu. Instalacje redukcji ciśnienia gazu na przyłączach. Wymagania funkcjonalne |
| PN-EN 12327:2004 | Systemy dostawy gazu. Procedury próby ciśnieniowej, uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne |
| PN-EN 12649:2008 (oryg.) | Maszyny do zagęszczania i wygładzania betonu. Bezpieczeństwo |
| PN-EN 12811-2:2008 | Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Część 2: Informacje o materiałach |
| PN-EN 13021:2005 | Maszyny do zimowego utrzymania dróg. Wymagania bezpieczeństwa |
| PN-EN 1337-3:2005 (oryg.) | Łożyska konstrukcyjne. Łożyska elastomerowe (h) |
| PN-EN 13524:2005 | Maszyny do utrzymania dróg. Wymagania bezpieczeństwa |
| PN-EN 13631-1:2005 (oryg.) | Materiały wybuchowe do użytku cywilnego. Materiały wybuchowe kruszące. Część 1: Wymagania |
| PN-EN 14081-1:2007 | Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym sortowane wytrzymałościowo. Część 1: Wymagania ogólne |
| PN-EN 14251:2005 | Drewno konstrukcyjne okrągłe. Metody badań |
| PN-EN 14396:2006 | Drabiny do zamocowania na stałe w studzienkach włazowych (h) |
| PN-EN 14399-1:2007 | Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych. Część 1: Wymagania ogólne (h) |
| PN-EN 1912:2005 | Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. Wizualny podział na klasy i gatunki |
| PN-EN 1990:2004 | Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji |
| PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 | Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji |
| PN-EN 1990:2004/AC:2008 | Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji |
| PN-EN 1991-1-2:2005 (oryg.) | Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-2: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru |
| PN-EN 1991-1-4:2005 (oryg.) | Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru |
| PN-EN 1991-1-5:2005 | Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-5: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania termiczne |
| PN-EN 1991-1-6:2007 | Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-6: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania podczas wykonywania |
| PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2008 | Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-6: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji |
| PN-EN 1991-2:2007 | Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 2: Obciążenia ruchome mostów |
| PN-EN 1991-4:2008 | Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 4: Silosy i zbiorniki |
| PN-EN 1992-1-1:2008 | Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków |
| PN-EN 1992-1-2:2008 | Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-2: Reguły ogólne. Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe |
| PN-EN 1993-1-8:2006/AC:2009 | Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-8: Projektowanie węzłów |
| PN-EN 1993-1-12:2008 | Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-12: Reguły dodatkowe rozszerzające zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej wytrzymałości do S 700 włącznie |
| PN-EN 1994-1-1:2008 | Eurokod 4: Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków |
| PN-EN 1994-1-2:2008 | Eurokod 4. Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych. Część 1-2: Reguły ogólne. Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe |
| PN-EN 1995-1-2:2008 | Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-2: Postanowienia ogólne. Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe |
| PN-EN 1997-1:2008 | Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne |
| PN-EN 1997-2:2009 | Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego |
| PN-EN 474-1:2008 | Maszyny do robót ziemnych. Bezpieczeństwo. Część 1: Wymagania ogólne |
| PN-EN 545:2005 | Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań |
| PN-EN 771-1:2006 | Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 1: Elementy murowe ceramiczne (h) |
| PN-EN 872:2002 | Jakość wody. Oznaczanie zawiesin. Metoda z zastosowaniem filtracji prze sączki z włókna szklanego |
| PN-EN 996:1998 | Sprzęt do palowania. Wymagania bezpieczeństwa |
| PN-EN 996:1998/A1:2004 | Sprzęt do palowania. Wymagania bezpieczeństwa (Zmiana A1) |
| PN-EN 996:1998/A2:2005 | Sprzęt do palowania. Wymagania bezpieczeństwa (Zmiana A2) |
| PN-H-93220:2006 | Stal B500SP o podwyższonej ciągliwości do zbrojenia betonu -- Pręty i walcówka żebrowana |
| PN-EN ISO 1167-3:2008 | Rury, kształtki i zestawy z termoplastycznych tworzyw sztucznych do przesyłania płynów. Oznaczanie wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne. Część 3: Przygotowanie elementów |
| PN-EN ISO 1167-4:2008 | Rury, kształtki i zestawy z termoplastycznych tworzyw sztucznych do przesyłania płynów -- Oznaczanie wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne. Część 4: Przygotowanie zestawów |
| PN-EN ISO 11821:2005 | Akustyka. Pomiar tłumienia dźwięku przez przestawny ekran w warunkach terenowych |
| PN-EN ISO 16276-1:2008 | Ochrona konstrukcji stalowych przed korozją za pomocą ochronnych systemów malarskich. Ocena i kryteria przyjęcia adhezji/kohezji (wytrzymałości na odrywanie) powłoki. Część 1: Badanie metodą odrywania |
| PN-EN ISO 16276-2:2008 | Ochrona konstrukcji stalowych przed korozją za pomocą ochronnych systemów malarskich. Ocena i kryteria przyjęcia adhezji/kohezji (wytrzymałości na odrywanie) powłoki. Część 2: Badanie metodą siatki nacięć i metodą nacięcia w kształcie X |
| PN-EN ISO 12683:2005 | Powłoki cynkowe nakładane mechanicznie. Wymagania techniczne i metody badań |
| PN-EN ISO 13567-1:2004 | Dokumentacja techniczna wyrobu. Organizacja i nadawanie nazw warstwom w systemie CAD. Część 1: Zasady ogólne |
| PN-EN ISO 13567-2:2005 | Dokumentacja techniczna wyrobu. Organizacja i nadawanie nazw warstwom w systemie CAD. Część 2: Pojęcia, format oraz kody stosowane w dokumentacji budowlanej |
| PN-EN ISO 17659:2008 | Spawanie. Wielojęzyczne terminy dotyczące złączy spawanych/zgrzewanych z ilustracjami |
| PN-EN ISO 19432:2008 | Maszyny i urządzenia budowlane. Ręczne przecinarki spalinowe. Wymagania bezpieczeństwa i badania |
| PN-EN ISO 3457:2005 | Maszyny do robót ziemnych. Osłony. Definicje i wymagania |
| PN-EN ISO 3471:2008 | Maszyny do robót ziemnych. Konstrukcje chroniące przy przewróceniu się maszyny. Badania laboratoryjne i wymagania techniczne |
| PN-EN ISO 8501-3:2008 | Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Część 3: Stopnie przygotowania spoin, krawędzi i innych obszarów z wadami powierzchni |
| PN-EN ISO 8501-4:2008 | Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Część 4: Stany wyjściowe powierzchni, stopnie przygotowania i stopnie rdzy nalotowej związane z czyszczeniem strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem |
| PN-EN ISO 9969:2008 | Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie sztywności obwodowej |
| PN-EN ISO/IEC 17025:2005 | Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących |
| PN-ISO/IEC 17030:2005 | Ocena zgodności. Wymagania ogólne dotyczące znaków zgodności strony trzeciej |
| PN-EN ISO/IEC 17050-1:2005 | Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę. Część 1: Wymagania ogólne |
| PN-EN ISO/IEC 17050-2:2005 | Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę. Część 2: Dokumentacja wspomagająca |
| PN-ISO 11074-1:2001 | Jakość gleby. Terminologia. Część 1: Terminy i definicje związane z ochroną i zanieczyszczeniem gleby |
| PN-ISO 11074-2:2001 | Jakość gleby. Terminologia. Część 2: Terminy i definicje związane z pobieraniem próbek |
| PN-ISO 11074-4:2005 | Jakość gleby. Terminologia. Część 4: Terminy i definicje związane z rekultywacją gleb i terenów |
| PN-ISO 11277:2005 | Jakość gleby. Oznaczanie składu granulometrycznego w mineralnym materiale glebowym. Metoda sitowa i sedymentacyjna |
| PN-ISO 15686-1:2005 | Budynki i budowle. Planowanie okresu użytkowania. Część 1: Zasady ogólne |
| PN-ISO 15686-2:2005 | Budynki i budowle. Planowanie okresu użytkowania. Część 2: Procedury związane z przewidywaniem okresu użytkowania |
| PN-ISO 1996-1:2006 | Akustyka. Opis, pomiary i ocena hałasu środowiskowego. Część 1: Wielkości podstawowe i procedury oceny |
| PN-ISO 3016:2005 | Przetwory naftowe. Oznaczanie temperatury płynięcia |
| PN-ISO 4065:2008 | Rury z tworzyw termoplastycznych. Tablica uniwersalnych grubości ścianek |
| PN-ISO 6707-1:2008 | Budynki i budowle - Terminologia. Część 1: Terminy ogólne |
| PN-ISO 6749:2005 | Maszyny do robót ziemnych. Konserwacja i przechowywanie |

Uwaga.

Wykonawca na bieżąco winien śledzić zmiany w wyżej wymienionych ustawach, rozporządzeniach i przepisach, i uwzględniać je w realizacji przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był realizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.